一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 平顶山奥峰新材料科技有限公司注塑生产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2303-410422-04-01-252773 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张会强 | 联系方式 | 18739560672 |
| 建设地点 |  | 平顶山尼龙新材料开发区平顶山奥峰新材料科技有限公司院内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 26 分 20.05 秒， 33 度 41 分 11.87 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C292塑料制品业 | 建设项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29：53、塑料制品业292； |
| 建设性质 |  | □新建 □改建 ■扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 平顶山尼龙新材料开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2303-410422-04-01-252773 |
| 总投资(万元) |  | 5000 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.24 | 施工工期 | 30天 |
| 是否开工建设 |  | 否 | 用地面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：豫发改工业〔2021〕547号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书 召集审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：河南省生态环境厅关于《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见（豫环函[2022]19号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030） 2006年，平顶山市政府决定建设“中国中部化工城”，委托石油和化学工业规划设计院编制了《平顶山化工城总体规划》（2006-2015年），该规划建设用地规模11.46km2，近期规划主要是甲醇的后加工，纯碱、烧碱、PVC等盐化工项目，以及尼龙产业等项目；远期规划主要是二甲醚项目，甲醇的延伸加工，纯碱、烧碱等产品后加工的化肥和精细无机化工项目以及为尼龙产业配套的己二晴项目。 2008年11月，经河南省政府批准，原化工城升级为省级产业集聚区，且更名为平顶山化工产业集聚区，2010年编制了《平顶山化工产业集聚区（化工城）总体发展规划》（2009-2020 年），河南省发展和改革委员会以豫发改工业〔2010〕2043号文件对该规划进行了批复。《平顶山化工产业集聚区发展规划（2009-2020）》规划范围为东至龚店乡楼马、余营一线（竹园七路），西至龚店乡叶寨村东（竹园一路），北至白龟山水库南干渠七干渠（沙河一路），南至徐龚路、叶邓路（沙河七路），规划面积11.46 平方公里，功能布局以沙河五路为横向发展轴、竹园五路为纵向发展轴，规划建设煤化工、尼龙化工、盐化工、建材工业、搬迁企业、仓储物流、工程设施、管理科研和预留发展区，形成“两轴、九区”的空间结构。2018年1月平顶山化工产业集聚区更名为平顶山尼龙新材料产业集聚区。按照《河南省环境保护厅关于全面加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（豫环文[2016]174号）的有关要求，2018年1月，平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会委托中国环境科学研究院编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》，并于2018年5月通过了河南省环境保护厅的审查（豫环函[2018]97号）。 因集聚区原规划已到期，平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会委托石油和化学工业规划院编制了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》。目前集聚区开发强度超过70%，为保障集聚区发展用地需求，集聚区边界拟向东、向南扩展，北边界根据路网规划建设情况对规划边界进行微调，扩区后的规划范围为东至G234 兴阳线平顶山市区段，西至希望大道，北至沙河一路，南至龚店镇南，规划用地面积约25平方公里，较上版规划面积增加13.54平方公里。规划的主导产业为化工、医药、尼龙新材料等。 受平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会委托，河南省科悦环境技术研究院有限公司于2022年3月编制完成了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，2022年3月21日，河南省生态环境厅以豫环函[2022]19号对该环境影响报告书进行批复。 根据《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》及批复，平顶山尼龙新材料产业集聚区规划相关内容如下： 1、规划范围 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划范围为东至G234兴阳线平顶山市区段，西至希望大道，北至沙河一路，南至龚店镇南，规划面积25平方公里。 2、规划时限 本次规划时限为2021~2030年，其中近期为2021~2025年，远期为2026~2030年。 3、主导产业 平顶山尼龙新材料产业集聚区规划主导产业为化工、医药、尼龙新材料。 （1）尼龙新材料产业 重点发展以PA6、PA66 为主的市场应用广、需求量最大的尼龙产品；辅以发展尼龙11、尼龙12、尼龙612、尼龙1212、尼龙1012、尼龙1313等具备专业化领域特殊性能的特种尼龙产品。积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业和横向催化剂、助剂以及己二腈中间体等配套综合产业的发展。 （2）化工产业 重点发展以煤制合成气平台为基础，合成气下游延伸布局以尼龙化工及新材料为核心的煤基尼龙化学品、煤基尼龙新材料化工产业；同时，依托现有产业基础及发展趋势，布局建设精细化工及化工新材料项目。 （3）医药产业 立足于本地产业基础条件和省域丰富的石化原料优势，积极推进下游医药中间体等分支产业的布局发展，积极发展医药产业。 4、 发展定位 平顶山尼龙新材料产业集聚区产业发展定位为：依托平顶山焦煤资源和煤化工、盐化工、尼龙化工“三化一体”协同发展优势，补足上游、夯实中游、延伸下游，做强尼龙新材料主导产业，培育发展精细化工等特色产业，建设“世界一流、优势突出、延链补链”的尼龙新材料产业集聚区。 集聚区功能定位为： （1）驱动中原地区创新示范发展的重要核心以尼龙化工等龙头项目的集聚发展为依托，围绕工艺优化、技术攻关、产业承接、方案设计以及多元合作等方面，全方位做好不同产业层级项目创新建设发展工作。培育一批有专业技术优势的下游企业集群，引领一批有地方产业特色的主导产业脉络，尼龙新材料产业集聚区将成为驱动中原城市群创新示范发展的重要核心，全面助力区域工业经济的高质量发展。 （2）引领内陆价值链条高端发展的重要集群围绕产业驱动、价值驱动、创新驱动三大要素，打造龙头牵引有力，链条承接有序，集群落脚有秩的高端产业集群体系。通过龙头项目的资源配置、产业方案的灵活统筹、重点集群的细化承接，避免传统产业模式下高度垂直一体化龙头企业所产生的产业锁链效应与闭环发展瓶颈，引领全国化工产业发展新模式、新路径和新思路。 （3）传统产业高质量高端化转型的示范标杆以工艺绿色、流程绿色、产业绿色为主线，全面推动集聚区高质量、绿色可持续化发展。积极开展园区系统性循环化挖潜，实现企业间、产业间的循环链接，增强资源能源等物质流管理和环境管理的精细化程度。通过产业链末端增值，产业关联互动，以及废弃物再资源化等途径，全面提升产业路径的绿色化水平。依托尼龙特色化项目，树立中原地区高质量高端化转型发展标杆。 5、发展目标 （1）总体目标 通过规划，探索板块经济发展模式，围绕尼龙新材料战略性新兴产业的发展，全力打造尼龙化工及制品、煤化工、精细化工等主导产业板块，并与周边区域形成差异化、错位式发展。提高集聚区整体质量，使布局结构、配套设施、招商引资、管理水平等各方面均跃上新台阶，建设成为国内领先、世界一流的尼龙新材料产业集聚区。 （2）经济规模目标 规划完成后，可形成总产值1200亿元，利税总额近320亿元，经济总规模在现有基础上翻两番，单位能源创收指标翻两番。 （3）创新发展目标 首先，实施创新龙头企业培育工程，支持中国平煤神马集团尼龙科技有限公司等企业整合创新资源，协同社会创新力量，培育成为核心技术能力突出、集成创新能力强、引领产业发展的创新龙头企业。其次，建设高水平研发平台，重点支持骨干企业建设院士工作站、博士后科研工作站、重点实验室、工程实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等市级以上研发机构。最后，开展关键技术攻关，重点开发己二腈、第四代己内酰胺生产工艺和催化剂等核心原料及尼龙材料精深特加工新技术及新产品。 6、 产业空间布局 集聚区总体上规划为“一廊、两轴、四区、多点”的空间结构。 “一廊”即集聚区沿南干渠设置的核心发展走廊。 “两轴”即沿神马大道和盐神大道打造的两条产业发展轴，将整个集聚区串联发展。 “四区”即尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工及医药产业区、预留发展区，各片区内部以用地有效集聚为原则，保持内部小组团的完整，利于开发的弹性和可持续性。 “多点”即“一体化”配套服务的公用工程及辅助设施。包括管理服务区、净水厂、污水处理、热电中心、变电站、消防站、危废处理等。 根据集聚区产业发展规划，结合集聚区现状，综合规划区地理位置、自然条件、环境保护、安全卫生及生产运营对周边生态环境的影响程度，围绕集聚区主导产业，结合国内外尼龙产业发展的趋势及新材料产业发展诉求，立足于集聚、创新、协调的总思路，重点建设尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区及材料增值产业区。 （1）产业区 产业区包括尼龙材料及原料配套产业区、尼龙深加工产业区、精细化工产业区和预留发展区。在化工区外部设置绿化隔离带，有效减少对外部环境的影响。化工区内产业主要结合产业现状，向上下游延伸产业链，按照产业类别组团式提升发展，自西向东、自南向北依次布置为尼龙材料及原料配套产业区、精细化工产业区、尼龙深加工产业区和预留发展区。规划使各产业区之间上下游物料连接顺畅，也最大可能减少产业区内企业受外界干扰、保证本质安全的有序发展。预留发展区位于南干渠以南龚店镇及周边区域，作为化工区的预留发展区。 （2）公用工程 各类公用工程的布局除考虑现有设施其本身建设要求外，也应尽量靠近负荷中心，以缩短其输送距离，节约能耗。各类上下游装置和配套的公用工程、储运设施等都围绕在主产业链的周围。 供水：集聚区供水主要由西北部的工业水厂供应，区内工业水供水管网采用环状布置，埋地敷设。 污水处理：污水处理在区内现有污水处理的基础上进行扩建，位于沙河五路以北、化工三路以西。 变电站：集聚区新增1座220千伏变电站，新增2座110千伏变电站。 热电中心：除现状企业外，集聚区供热由区内规划热电厂供应，满足集聚区集中供热的要求。 消防站：在集聚区规划范围内共规划4处消防站，保证辐射每个产业区，消防站的位置可在下一步根据项目实施情况进行调整。 燃气设施：集聚区的供燃气设施主要依托集聚区西部的天然气门站和天然气调压站。 （3）管理服务区 管理服务区位于集聚区北部，全面管理基础设施建设、综合配套等，将为整个集聚区服务的经营管理、信息咨询、金融服务、环境监测、应急响应等功能集于一体。同时结合集聚区内外消防站的建设，规划期内建立起“指挥调度一体化、水源保障一体化、报警系统一体化、方案建设一体化”的消防应急联动一体化机制。 7、基础设施建设 （1）给水工程规划 ①给水设施规划 集聚区供水依托九里山水厂，该水厂向集聚区供水规模为10万t/d。此外，集聚区工业水厂规模为2万t/d。考虑集聚区园区用水需求，且九里山水厂为城市水厂，距离集聚区较远，因此远期新增用水通过集聚区内的工业水厂供应，规划工业水厂总规模为10万t/d。平顶山尼龙新材料产业集聚区目前有配水厂一座，位于集聚区西北角，日供水10万吨，利用平顶山九里山水厂水源，运转正常。工业水厂一座，一期供水2万吨，水源为沙河地表水，2021年3月已投入运营；二期规划自燕山水库至集聚区铺设供水管线，日供水8万吨，正在进行前期筹备工作，两期工业水厂建成后可实现集聚区内工业供水20万t/d。 ②给水系统规划 ⅰ给水系统 集聚区所需工业水及生活用水均依托市政给水系统，通过市政管网将净水输送至项目厂区外1米，供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求；工业水水质达到《石油化工给水排水水质标准》（SH3099-2000）的要求。 ⅱ给水管网规划 给水管网沿道路布设，管网环状布置；给水管网承担低压消防供水任务，火灾消防时的节点压力应不小于0.15MPa（从地面算起）；再生水管网环状与支状结合布置，水压不低于0.2MPa。 ③再生水规划 规划新建再生水厂一座，与污水处理厂合建，将污水处理厂出水作为再生水厂原水，再生水厂进水水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A 标准。规划期末集聚区整体污水回用率不低于40%。在集聚区开发建设不同阶段，在不突破允许外排水量及污染物量的前提下，建议根据污废水实际产生量确定具体的回用率控制要求。根据集聚区污水量预测及回用率要求，再生水回用总量为2.8 万m3/d。 规划建设独立的再生水管网系统，采用环状与支状相结合的方式建设，为集聚区集中供应再生水，以减少对外部水资源的需求量。再生水管网水压不低于0.2MPa。根据化工园区的用水特点，主要用途为循环冷却水系统补充水。再生水回用系统的出水水质《工业循环冷却水处理设计规范》（GB500850-2017）要求。 扩建工程供水水源为产业集聚区集中供水，扩建工程用水量极小，供水设施可以满足本项目用水需要。 （2）排水工程规划 ①污水处理设施规划 目前集聚区污水处理厂已建成投运，配套管网已铺设。该污水处理厂主要用于处理工业及生活污水，一期工程3万t/d已建成投运，目前实际处理水量约2.7万t/d。二期计划扩建5万t/d，扩建完成后污水处理厂总处理能力将达到8万t/d。集聚区远期主要向南发展，规划在南部新建一座污水处理厂，规模为2万t/d。 根据《平顶山尼龙新材料产业集聚区跟踪环境影响报告书》（2018年1月），集聚区污水处理厂进水按照河南省地方标准《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）执行，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 排放标准。 ②污水管网规划 工业生产污水管道应采用地面综合管廊形式进行设置，各生产企业的工业废水经预处理达到污水处理厂接管标准后，以单管单送的原则，采用独立的污水管架空敷设，经过污水局部加压泵站提升后进入公共管廊排入污水处理厂。 ③雨水管网规划 根据规划区的地形条件，以及河流水系分布等情况，按照高水高排，低水低排的原则布置雨水管网。雨水排放充分利用附近水体，经管道分散、就近排出。 扩建工程不新增外排废水，平顶山奥峰新材料科技有限公司员工生活污水经厂区化粪池收集后通过厂区总排口排入产业集聚区污水管网，经产业集聚区污水处理厂处理后达标排放，生活污水排放满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）限值要求。雨水排入产业集聚区雨水管网。 （3）供热工程规划 ①热源规划 平顶山市拟关停姚孟1、3、4号机组及平东热电6、7号机组，通过容量替代方式建设平顶山尼龙城2×66 万千瓦热电联产项目。项目地处尼龙城东部，总投资约56亿元，占地约500亩，年发电量55.4亿千瓦时，年供热量1735万吉焦。 姚孟电厂2×66万千瓦热电联产项目目前还在进行前期工作，规划用于满足尼龙科技己内酰胺二期、己二酸二期及煤制氢氨等项目的需要；姚孟电厂建成后还应作为集中热源向集聚区新增用户供应中、低压等级的蒸汽，各热用户可根据自身的实际需要自行减温减压供汽。 ②供热管网规划 规划集聚区蒸汽管网设2个压力等级：中压（4.5兆帕）、低压（1.0兆帕及以下）。 装置所需的中、低压蒸汽可采用公共母管-支管形式。 各热用户回收的蒸汽冷凝液由管网统一收集并回热电厂进行处理后再使用。 扩建工程注塑过程采用电加热，不涉及蒸汽。 （4）电力工程规划 ①电力设施规划 集聚区拟规划新建1座220kV 变电站，设置2台220/110/10、150MVA变压器；规划2座110 kV变电站，设置2台110/10、50MVA变压器；为集聚区用电提供有力的保障。供电设施规划宜根据集聚区开发建设情况分期建设。 ②电网规划 区内供电电压等级主要为110kV、10kV。 考虑到化工生产对供电可靠性要求较高，区内各用户均采用双回路电源供电方式。各用户根据需要分别建设10kV变电所。如将来出现个别用电量较大的用户，也可考虑单独建设110kV变电所，以110kV供电。 10kV规划电力线在区内形成主干环网，以确保供电安全；10kV电力线路在集聚区内全部采用沿主干道公共管廊内的电缆排管的形式敷设，无管廊处设电缆沟或直埋敷设。 ③高压走廊规划 区域电力高压走廊包括的电压等级是220kV、110KV等输电网。对现状高压线路进行局部梳理和调整，规划确定电厂的出电线路和过境的高压输电线路都应当在沿路布置的高压廊道内架设。 220kV高压走廊宽度按30-40米控制，110kV高压走廊宽度按15-25米控制，集聚区开发建设应保护高压走廊，走廊下严禁建设。 扩建工程用电来自产业集聚区电网，能够满足本项目用电需求。 （5）公共管廊规划 ①主要输送介质 公共管廊能保障企业之间液体和气体物料流通径直便捷，以减少运输阻力，节约能源。公共管廊是园区内架空管道输送网络的大动脉，主要输送的物料、介质如下： ⅰ工艺物料管道：有上下游装置间、往返储罐区、往返物流仓储区等设施的原料管道及产品管道。 ⅱ工业气体管道：有仪表空气、氮气、氧气管道等。 ⅲ蒸汽及凝水管道：有中压蒸汽、低压蒸汽、回收凝水、除盐水管道等。 ⅳ公用工程管道：有污水收集管道，电力电缆、通信电缆等。 ②管廊平面规划 沿规划道路布置公共管廊，主管廊沿集聚区主干道铺设。规划集聚区的主管廊宽6米，支管廊宽4米，两侧可根据需要预留1.5米悬臂梁作为电缆桥架。 规划集聚区公共管廊横穿集聚区主干道净空高度不低于6.0米，跨越铁路时需保证6.0米的净空高度，管廊通过大件运输通道时需保证12.0米的净空高度。 扩建工程不涉及物料管廊输送。 8、生态环境保护规划 （1）环境保护规划 ①废气治理措施 ⅰ有组织排放 集中供热：为减少燃煤锅炉对大气环境的不利影响，按照《热电联产管理办法》的要求，规划区实行集中供热。通过集中供热，建设高效脱硫脱硝及除尘设施，废气排放满足超低排放要求。 燃烧烟气：废液焚烧炉、热媒炉等燃烧烟气，其主要污染物为SO2、NOX、烟尘和VOCs。污染源通过采用低氮燃烧及高效脱硫、脱硝及除尘设施，以降低烟气中污染物含量。 工艺尾气：精细化工项目中有机物含量较高的废气尽可能回收利用，无法回收的采取焚烧等处理措施使其达到相应排放标准限值后，在装置高点排放；有机物含量较低可达到标准的采用高架源有组织排放。 ⅱ无组织排放 加强工艺装置挥发性有机物治理，采用焚烧、热解等方式对生产废气中的有机污染物或恶臭物质及事故状态下排出的可燃气体等进行处理。 通过采用先进工艺、重点生产环节密闭性设计、采取设备泄漏检测与修复等措施（LDAR），减少挥发性有机污染物（VOCs）的泄漏排放。 原料输送管线及设备采用高效密封措施，制订必要的严格操作规程，自控系统设置联锁保护，避免设备故障或操作失误造成的跑、冒、滴、漏，以减少有害挥发气体进入大气量，减少废气污染物无组织排放。 污水处理设施进行封闭，各处产生的废气经加盖收集后，高浓度废气排入火炬系统收集，低浓度废气采用生物除臭工艺进行处理。 扩建工程废气主要为非甲烷总烃，产生量极少，依托厂区现有“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒达标排放。 ②废水治理措施 ⅰ集聚区实行清污分流、雨污分流，化工项目及危险品储存区域初期雨水必须纳入工业废水收集及处理系统。 ⅱ各生产企业的工业废水经预处理达到污水处理厂接管标准后，以单管单送的方式，排入污水处理厂进行集中处理。 ⅲ集聚区污水处理厂按照“分质处理”的原则进行处理，并配套建设针对不同水质特点的污水储存设施；针对无法生化处理的废水建议采用第三方治理的模式在污水处理厂内建设相应的处理设施进行专业化处理。 ⅳ集聚区设置一个排污口，并按规范进行建设，严禁企业私设排污口；排放废水的重点企业排污口均需安装污染源自动监控设施，并与市环保监控中心联网。 扩建工程营运期不新增外排废水。 ③地下水污染防治 根据区域地下水水文地质情况，入区项目设计时要合理确定污染防治分区，防渗措施符合《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），并制定有效的地下水监控和应急措施。 扩建工程在现有车间内建设，平顶山奥峰新材料科技有限公司厂区已经按照要求进行分区防渗，并进行地下水跟踪监测。 ④固体废物治理措施 ⅰ一般工业固废 一般工业固废主要为废弃物料等，废弃物料优先进行回收并综合利用。鉴于区域环境特征及建设情况，规划一般工业固废综合利用率不低于76%。 ⅱ危险废物 适宜进行回收综合利用的危险废物由具有相应资质的企业进行回收综合利用。 无法进行回收综合利用的危险废物处置方式如下： 本次规划区域危险废物产生量较大，在集聚区内规划建设一座危险废物处置场所，处理工艺以焚烧为主，对热值较高适合进行焚烧处理的废物进行处置。 无法回收利用的废催化剂、危废焚烧后的残渣、具有爆炸性、反应性等特殊性质的危险废物，送至有资质的危险废物处置企业进行处置。 根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函〔2010〕129号）的要求，化工园区污水处理厂污泥应作为危险废物进行处理，送有资质的危险废物处置企业进行处置。 危险废物管理应按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》中关于危险废物的管理条款执行，并执行《危险废物转移联单管理办法》，对产生危废的单位必须办理申报登记手续，并严格生产、运输及处置过程的安全管理。 ⅲ生活垃圾 集聚区设立生活垃圾转运站，产生的生活垃圾送当地市政垃圾处理系统处理。禁止工业固废混入生活垃圾收集系统。 扩建工程不新增员工，营运期间注塑过程边角料回用于生产，废包装袋在厂区暂存后由原料商回收利用，废活性炭依托厂区现有危险废物暂存间暂存后定期交有资质单位处置。 ⑤敏感目标防护 ⅰ根据集聚区产业规划，规划的部分项目排放有毒、臭味的气体。集聚区内及周边区域有村庄分布，集聚区的设立应与周边村庄设置合理的隔离距离，以满足卫生防护及风险防范的要求，同时建设相应的隔离设施。 ⅱ集聚区内分布有一座市级文物保护单位望娘楼，根据《叶县人民政府关于公布叶县第一批第二批县级文物保护单位的保护范围和建设控制地带的通知》，望娘楼保护范围为以主楼为坐标，四周各外扩20米，建设控制地带为南到楼南院大门前街、北到后街，东西各外扩至各古建外20米。本次规划对望娘楼用地进行控制，确保用地符合文物保护的相关要求。 平顶山奥峰新材料科技有限公司厂界外500m范围内无大气环境保护目标。平顶山奥峰新材料科技有限公司距离望娘楼967m，不在望娘楼保护范围之内。 （2）环境应急体系规划 ①应急响应中心 集聚区规划建设应急响应中心，以各企业监控平台、集聚区在线监控中心、大气自动监测预警点及地表水自动监测预警点等污染源、风险源、环境质量监控平台为基础，建立数字化、信息化的应急响应平台。同时建立环境应急处置队伍，包括应急指挥部、通讯联络队、侦检抢修队、医疗救护队、应急消防队、治安队、物资供应队和环境应急监测队等。 ②应急预案管理 按照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34 号）的要求，编制化工园区突发环境事件应急预案，并及时向平顶山市环保部门备案。 集聚区所有投产（含试生产）企业应开展应急预案的编制、评估、发布、备案、演练工作，并做好与平顶山市整体应急预案的对接。 ③应急物资储备 集聚区应按照《全国环保部门环境应急能力建设标准》（环发〔2010〕146 号）的要求储备必要的环境应急物资和设备。根据区域危险化学品生产、储存及运输情况，应储备的应急物资主要针对有毒气体泄露及爆炸事故，应急救援设施主要为危险化学品事故应急处置机械设备等。为方便事故状态下应急物资紧急调配，应急物资储备库与消防站共同建设，配备专用运送车辆。 ④主要风险防范措施 ⅰ水污染三级防控 按照国家及河南省对化工项目环境风险控制要求，为防止发生事故时物料或消防水外泄进入河流，规划区规划三级防控措施。 第一级防范：事故控制在事故装置的围堰区、储罐区的防火堤内。围堰及防火堤容积应严格按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）（2018 年版）设计。 第二级防范：各项目厂区建事故水池。 规划区企业建设的事故水池按照《水体污染防控紧急措施设计导则》（中石化建标〔2006〕43 号）进行设计。 另外，根据化工园区的实践经验，企业偷排或事故污水往往通过雨水系统排出厂区。因此，建议各企业的雨水排放口须设置切断装置及自动监控设施，当发生事故排污情况时，应立即切断排口，防止含有有害物质的雨水外排。 第三级防范：公共事故池 在污水处理厂内设置应急事故池，收集污水处理设施运转不正常状态下的超负荷污水，避免污水处理设施受到严重冲击。 ⅱ大气污染防范 当生产装置发生事故时，会有大量的、污染物浓度较高的废气外排，为避免污染大气，造成局部的污染区，必须实行紧急处置：将未反应完的物料泄空，并与气体一同送入燃烧装置，进行焚烧处理；对于已经燃烧的罐体和设备，必须实行冷却，以防止爆炸和扩大燃烧区域。 另外，规划区内设置明显的指示风向标识，便于事故状态下指导人员有序疏散。 ⅲ管线事故风险防范 加强管线综合规划与管理，道路规划时预留足够宽度的管线带，满足工程管线，特别是架空电力线路、公共管廊铺设要求，并在管线规划和建设过程中采取必要的安全防范措施，如电缆沟通过危险化学品集中区域时应充砂敷设，公共管廊在道路转弯处设置防护墩等。 设立工程管线综合协调管理部门，对市政管线进行统一规划、验收，并对管线建设等资料进行备案。同时加强建设过程中的施工管理，施工前摸清区域地下管道的分布和走向，制定可靠的保护措施，并坚决遏制违章指挥、野蛮操作等现象。 力争使新建道路的地下管线施工同道路建设同步完成，已建道路须增设地下管线时也能有计划、有步骤地实施，尽量避免频繁破路的现象，为管线正常运行创造必要的条件。强化工程管线综合管理的信息化水平，建立以GIS 技术为核心的工程管线综合管理模式，提高管线规划、设计与辅助决策的科学性、准确性和业务人员的工作效率，解决工程管线的“多头管理”及现实性问题。 ⑤环境管理与监测 ⅰ环境管理 成立专门环境保护管理机构：集聚区设立专门环境保护管理机构，依据集聚区的环境承载能力实施环境管理，在综合考虑污染排放密度的基础上，加大环境监管和执法力度，实现环境保护精细化管理。 建立公众沟通渠道：集聚区应向社会公开环境污染举报电话、电子邮箱，开辟微博、微信公众号等方式加强与公众的沟通交流，对于涉及集聚区的环境信访、投诉案件要及时调查、处理，向举报人反馈结果。集聚区和重点企业应建立与周边群众的常态化沟通机制，聘请群众监督员、设立公众开放日，开展公众满意度调查，通过网络征集等多种形式听取群众对集聚区环境质量、重大决策和建设项目的建议意见，建设和谐园群关系。 ⅱ环境监测 集聚区规划建设环境监测站一座，制定自行监测方案，污水总排口、接管口和雨排口，设置在线监控装置、视频监控系统、流量计及自控阀门，并与当地环保部门联网，对集聚区排污口及周边环境质量情况进行监测，最终形成一体化环境监测、监控体系。集聚区环境监测站参照《化工建设项目环境保护监测站设计规定》（G/T20501-2013）一级监测站标准（适用于化工园区）要求建设。环境监测站配备必要的应急监测和特征污染物监测仪器。 平顶山奥峰新材料科技有限公司编制有突发环境事件应急预案，扩建工程建成后需按照相关管理要求及时进行更新调整。 9、空间管制与环境准入 （1）空间管控要求 ①管控原则 按照“优先保障生态空间、合理安排生活空间、集约利用生产空间”的原则，对规划空间布局提出管控要求，保障保护对象性质不转换、面积不减少、功能不降低。 空间管制的目标是维护大局利益，实现区域空间发展战略，保障城乡空间协调，有效保护区域生态环境，实现生态建设、城市景观建设与园区建设和谐共融，促进区域可持续发展。规划园区空间范围划分为禁止建设区、限制建设区、适宜建设区三个区域。 ②禁止建设区 禁止建设区主要包括市级以上自然保护区、生态公益林、自然公园、一级水源保护区和永久性基本农田等生态系统极敏感和高敏感区域，禁止建设区实行最严格的管控措施、禁止从事与生态保护无关的开发活动、以及其他可能破坏生态环境活动。 进一步优化工业用地与商业服务设施用地、公共设施用地布局，同时优化企业厂区平面布局，园区规划范围内不再规划新建居住、学校、医院等环境敏感目标。对已入驻企业和拟入驻企业，需设置大气防护距离、卫生防护距离、环境风险防护距离的，要严格落实有关要求，在防范距离之内，不得规划建设居住区、医院、学校的环境敏感点。对于新建项目，其大气防护距离、卫生防护距离、大气环境防护距离和半致死浓度范围不得涉及居住区、学校、医院等环境敏感点。 ③限制建设区 限制建设区主要包括重要生态斑块、重要生态廊道、重要生态节点和其他生态高敏感的区域等。限制建设区以生态保护为主，严格控制有损生态功能的开发建设活动。 产业集聚区限制建设区主要指以主要交通干线等线状基础设施廊道、生态设施廊道、重要公园、绿带以及远期发展储备区等。产业集聚区内限建区主要是：沿主要道路两侧、高压走廊等基础设施廊道和园区控制区用地等。 在限制建设区内，不符合规定的已建合法建筑物、构筑物，住宅及其配套设施，以及污染物排放达标、对生态保护无不利影响的其他已建合法建筑物、构筑物，可以按照现状、现用途保留使用；对生态保护有不利影响的，将由相关部门引导权利人进行改造和产业转型，逐步转为与生态保护不抵触的适宜用途；不符合环境保护、水源保护、水土保持、河道堤防管理、林业资源保护等要求的，将由相关部门按照各自职责责令限期治理。 ④适宜建设区 划定其余地区为适宜建设区，各类城镇建设活动应严格控制在适宜建设区范围内，根据资源环境条件与规划要求，科学合理确定开发模式、规模和强度。 适宜建设区是建设条件较好，予以鼓励建设和优先建设的区域。主要为平顶山尼龙新材料产业集聚区内的规划工业用地。在适宜建设区内，鼓励符合园区产业定位和准入要求、符合国家产业政策的工业项目开发建设，完善各类基础设施。在该区域内建设应适当提高建设强度， 提高空间资源利用率。不得随意突破规划范围。 扩建工程位于尼龙新材料产业集聚区规划的工业用地（详见附图2），属于适宜建设区，符合产业集聚区土地利用规划。 （2）总量管控 考虑到集聚区污水排放对灰河下游控制断面的影响，需对集聚区提出废水污染物排放实行总量和浓度双管控要求。经预测核算分析，至规划近期，集聚区新增废水排放量为1231万m3/a，新增废水污染物排放总量为COD 369.3t/a，NH3-N 18.47t/a。评价建议以废水污染物排放量作为集聚区规划近期废水污染物管控量，即COD 369.3t/a，NH3-N 18.47t/a。 集聚区大气污染物排放污染源主要是相关工业企业废气和集中供热工程排放。根据估算结果，规划近期集聚区废气污染物新增排放量为颗粒物87.17t/a、SO2149.84t/a、NOx344.8t/a、VOCs100.2t/a。考虑到平顶山市区域环境空气中PM10、PM2.5 现状年均浓度值超标，区域内已无大气环境容量，本次评价建议集聚区新增项目大气污染物中颗粒物、NOX、VOCs实行倍量替代，确保不新增颗粒物、NOX和VOCs 排放量。 扩建工程营运期间不新增外排废水；扩建工程营运期间废气主要为非甲烷总烃，不涉及颗粒物和NOX，通过核算，平顶山奥峰新材料科技有限公司已获批有机废气总量控制指标能够满足扩建工程需求，扩建工程不增加区域污染物总量。 （3）环境准入清单 生态环境准入清单是基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，以清单形式提出的空间布局、污染物排放、环境风险防控、资源开发利用等方面生态环境准入要求。 扩建工程与平顶山尼龙新材料产业集聚区生态环境准入要求符合性分析如下。 表1 扩建工程与产业集聚区生态环境准入要求符合性分析 分区; 类别; 环境准入清单; 本项目情况. 保护 区域; 望娘楼、常李东南岗遗址; 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施， 不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施， 应当限期治理。; 扩建工程位于平顶山奥峰先材料科技有限公司现有厂区内，属于尼龙新材料产业集聚区工业用地，不在文物保护范围内。. 一般管控区域; 环境敏感目标; 在大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内禁止建设居住、教育、医疗等环境敏感区。; 扩建工程为工业项目，不新建环境敏感区。. 重点管控区域; 产业发展; 禁止入驻《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目。; 扩建工程为允许类建设项目。. 禁止新建高毒性农药、农药原药制造等项目。; 扩建工程不涉及。. 原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的传统煤化工项目。; 扩建工程不属于煤化工项目。. 新建、改建、扩建“两高”项目应采用先进的工艺技术和装备，国家、省绩效分级重点行业新建、扩建项目达到A 级水平， 改建项目达到B 级以上水平。; 扩建工程不属于“两高”项目，也不属于国家、省级绩效分级重点行业。. 耗煤项目建设单位应当编制煤炭替代方案， 作为节能报告编制及审查的重要内容。因建设内容调整造成煤炭消费量增加的， 项目建设单位应在项目投产前， 按相关要求落实煤炭替代新增量， 编制煤炭替代补充方案，报送有权限的节能主管部门审查。耗煤项目投入生产使用前， 建设单位应按照煤炭替代方案落实全部煤炭替代量， 并经所在地人民政府相关部门审查认定出具意见。; 扩建工程不使用煤炭。. 鼓励中水回用、污水深度治理等基础设施、资源综合利用项目入驻。; 扩建工程不属于基础设置、资源利用项目。. 生产工艺与装备水平; 新建企业的生产工艺、设备、污染治理技术、清洁生产水平均需达到同行业国内先进水平，否则禁止入驻。; /. 空间布局约束; 禁止新建选址不符合“三线一单”和规划环评空间管控要求的项目入驻。; 扩建工程位于平顶山尼龙新材料产业集聚区适宜建设区，产业集聚区供水、供电等能力满足本项目需求，符合“三线一单”要求。. 禁止入驻大气环境防护距离和大气毒性终点浓度-1范围内涉及现有未搬迁和规划的居住、教育、医疗等用地的项目。; 扩建工程无需设置大气环境防护距离，不涉及有毒废气排放且周边500m范围内无敏感点。. 被列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理和公共服务设施用地。; 扩建工程不新增用地。. 污染物排放管控; 入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及治污设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环境管理要求，否则应予以逐步淘汰。; 扩建工程营运期间污染物排放能够满足相应要求。. 新建项目VOCs 排放需实行区域内等量或倍量削减替代。园区内涉及VOCs 废气排放的企业废气治理措施采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺， 禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 扩建工程营运期间废气主要为非甲烷总烃，依托现有“UV光氧+活性炭吸附装置”进行处理。. 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉及燃重油、渣油锅炉和直接燃用生物质的锅炉项目。; 扩建工程不涉及锅炉。. 入区企业的废水需通过污水管网排入集聚区污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水直接排放的企业。; 扩建工程不新增外排废水。. 新增污染物排放总量的项目， 需满足国家、省、市等区域或行业替代的相关要求。; 经核算，平顶山奥峰新材料科技有限公司已获批有机废气总量控制指标能够满足扩建工程需求。. 环境风险防控; 禁止新建大气防护距离范围超越园区边界且涉及居民区、学校、医院等环境敏感点的项目。; 扩建工程不涉及。. 项目应严格按照环境影响评价文件要求落实环境风险防范措施; 厂区已经配套建设有风险防范措施。. 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案。; 平顶山奥峰新材料科技有限公司编制有突发环境事件应急预案，扩建工程建成后需按照相关管理要求及时进行更新调整。. 资源开发利用; 入驻项目应采用集聚区集中供水，工业用水应优先使用污水处理厂中水。; 扩建工程用水为集聚区集中供水。. 入驻项目用地必须达到《河南省工业项目建设用地控制指标》要求; 扩建工程满足相应要求，已在集聚区管委会备案。. 综上，扩建工程符合平顶山尼龙新材料产业集聚区土地利用及相关规划，产业集聚区公建设施能够满足本项目生产需求，项目营运期采取相应污染防治措施，污染物能够得到有效治理，项目建设符合产业集聚区环境准入要求。 （4）扩建工程与《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书审查意见》符合性分析 扩建工程位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，2022年3月21日，河南省生态环境厅出具了《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》审查意见（豫环函[2022]19号），扩建工程与审查意见的相符性分析如下： 表2 扩建工程与审查意见符合性分析 序号; 内容; 审查意见要求; 扩建工程情况; 符合性. 1; 坚持绿色低碳高质量发展; 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业集聚区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现集聚区绿色低碳高质量发展目标。; 扩建工程符合产业集聚区用地及相关规划，符合集聚区环境准入要求。; 符合. 2; 加快推进产业转型; 产业集聚区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；积极围绕尼龙产业推进尼龙织造、尼龙工程塑料、印染等纵向制品延伸加工产业的发展；依托现有产业基础，布局建设精细化工及化工新材料项目；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 扩建工程建成后按照相关要求开展清洁生产审核。; 符合. 3; 优化空间布局严格空间管控; 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对集聚区及周边生活区的防护，确保集聚区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。对不符合区域发展定位和生态环境保护要求的现有企业应尽快完成整改或布局调整，存续期间不再增加污染物排放量。; 扩建工程位于产业集聚区适宜建设区，不新增用地，现有厂区为工业用地，符合产业集聚区产业布局规划。; 符合. 4; 强化减污降碳协同增效; 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。; 扩建工程营运期污染物采取相应防治措施，能够实现达标排放，经核算，平顶山奥峰新材料科技有限公司已获批有机废气总量控制指标能够满足扩建工程需求，扩建工程不新增外排废水。; 符合. 5; 严格落实项目入驻要求; 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合集聚区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，禁止钢铁、冶金、焦化、水泥等不属于产业集聚区主导产业的高耗能、高排放项目，禁止使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。; 扩建工程符合产业集聚区环境准入要求，不属于高能耗高排放项目，不涉及高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂。; 符合. 6; 加快完善集聚区环境基础设施建设; 建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，推进配套污水管网、中水回用工程建设，确保企业外排废水全部有效收集，并提高水资源利用率，减少废水排放；加快平顶山第三污水处理厂提标改造及扩建， 外排地表水水质中COD≤30mg/L 、氨氮≤1.5mg/L、总磷≤0.3mg/L，其他污染物满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准；园区固体废弃物应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 扩建工程营运期间不新增外排废水，注塑边角料回用于生产，废包装袋由原料商回收利用，生活垃圾交环卫部门统一处理。; 符合. 7; 建立健全生态环境监管体系; 统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全集聚区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升集聚区环境风险防控和应急响应能力，保障区域生态环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，健全大气、水污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整产业集聚区总体发展规划。; 平顶山奥峰新材料科技有限公司已经制定有监测方案并按时开展跟踪监测。; 符合. 8; 严格落实各项规划环评措施; 规划批准后，应严格按照规划要求推动产业集聚区高质量发展，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，落实《报告书》提出的各项措施，适时开展环境影响跟踪评价。在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。; 扩建工程不涉及。; /. 9; 对入区项目的环评建议; 拟入区的建设项目应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实；规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。; 扩建工程按照相关要求开展环境影响评价工作。; 符合. 由分析可知，扩建工程建设符合《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》审查意见（豫环函[2022]19号）相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 本次评价对象为平顶山奥峰新材料科技有限公司注塑生产线扩建项目，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在鼓励、限制及淘汰类之列，属允许类，符合国家当前产业政策。项目已经由平顶山尼龙新材料开发区管理委员会（原名平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会）备案，备案文号：2303-410422-04-01-252773，故本项目符合国家当前产业政策。 2、编制依据 本次评价对象为平顶山奥峰新材料科技有限公司注塑生产线扩建项目，查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），扩建工程属于“二十六、橡胶和塑料制品业29，53、塑料制品业292”类项目，其中“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”需编制环境影响评价报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”项目需编制环境影响评价报告表，扩建工程以外购的塑料颗粒为原料进行生产，不采用再生塑料，不涉及电镀工艺、溶剂型胶粘剂和溶剂型涂料，因此应编制环境影响评价报告表。 3、“三线一单”环境保护管理要求 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政【2021】10号）划分生态环境管控单元。全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元 23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。平顶山市生态保护红线主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。其中叶县共涉及3个生态保护红线，分别为南水北调中线水源涵养生态保护红线、桐柏山水源涵养、生物多样性生态保护红线和外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线。 扩建工程位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，不在叶县生态保护红线区域。 ②资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。应合理设定资源消耗“天花板”，将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内。 扩建工程不新增员工，用水主要为循环冷却水系统补水，用水量极小；扩建工程位于平顶山奥峰新材料科技有限公司现有厂区内，符合平顶山尼龙新材料产业集聚区土地利用规划，项目用水来自供水管网、用电来自当地电网，不会突破当地资源利用上线。 ③环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。应将大气、水、土壤等环境质量“只能更好、不能变坏”作为地方各级政府环保责任红线，确定污染物排放总量限值和环境风险防控措施，严守环境质量底线。 根据环境空气质量功能区划分：项且所在地属环境空气二类功能区，根据2021年河南省城市环境空气质量自动监控中心对叶县的监测数据，PM10、PM2.5的年均浓度均超标，其他因子均能满足《环境空气质量标谁》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《河南优尼特化工新材料有限公司10000吨/年间苯二甲腈项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司于2021年6月9日~15日对龚店镇的监测数据（龚店镇位于平顶山奥峰新材料科技有限公司南侧1.9km），项目所在区域非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃推荐值2.0mg/m3。 扩建工程营运期不新增外排废水，平顶山奥峰新材料科技有限公司员工生活污水经厂区化粪池收集后排入集聚区污水管网，经集聚区污水处理厂处理后排入关庙沟汇入灰河，灰河水寨屈庄断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值要求；雨水经产业集聚区雨水管网排入沙河，沙河舞阳马湾断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。 为持续改善地表水环境质量，平顶山市生态环境保护委员会办公室制定了《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》，深入推进城市建成区黑臭水体整治，加快污染较重河流治理；营运期废气污染物主要为非甲烷总烃，经处理后达标排放，为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM2.5浓度，持续改善空气质量，平顶山市生态环境保护委员会办公室制定了《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，全覆盖排查整治VOCs企业，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 ④生态环境准入清单 扩建工程位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH41042220002，根据《平顶山市生态环境准入清单》中“平顶山市叶县环境管控单元生态环境准入清单”，扩建工程与对应管控单元管控要求相符性分析如下表。 表3 平顶山尼龙新材料产业集聚区环境管控单元生态环境准入清单 平顶山尼龙新材料产业集聚区管控要求; 扩建工程情况; 相符性. 空间布局约束; 1.在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能。 2.在区内建设项目大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1.不涉及； 2.项目不涉及大气环境防护距离； 3.本项目不属于“两高”项目，符合平顶山尼龙新材料产业集聚区相关规划。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理、区域综合整治等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强对现有涉及VOCs特征污染物企业的升级改造，从源头减少污染物排放。 2.尽快完成规划修编工作，加大基础设施建设投入力度；鼓励采用中水为工业水源，进一步提高中水回用率，减少废水排放量，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水水质低于COD：20mg/l，氨氮：1.0mg/l，总磷：0.5mg/l，其他指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，减少对灰河及下游水体和地下水的影响。 3.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5.火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 1.扩建工程非甲烷总烃经处理后达标排放，排放量很小； 2. 扩建工程不涉及；3. 扩建工程不属于“两高”项目； 4. 扩建工程不涉及燃煤。; 符合. 环境风险防控; 建立健全园区环境风险管理体系。加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划。; 厂区建设有相应的风险防范措施。; 符合. 综上分析，扩建工程建设符合叶县 “三线一单”的相关管理要求。 4、项目南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号），南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。按照国调办环移【2006】134号文件规定，总干渠两侧水源保护区分为一级保护区和二级保护区。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞）。 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段。 根据地下水位与总干渠渠底高程的关系及地下水内排、外排等情况，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段。 一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段。 （1）微-弱透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱-中等透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层，一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 根据《南水北调中线工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区范围》，项目对应区段TS195+970~TS202+700,一级保护区范围自总渠道管理范围边线（防护栏网）外延50米，二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。扩建工程距南水北调总干渠29km以上，不在南水北调总干渠二级保护区范围内。 5、与叶县饮用水水源地环境保护规划符合性分析 根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号），叶县饮用水源地保护区划情况如下。 （1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围；一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 （2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 （3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井）一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 扩建工程位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，根据调查，叶县三个地下水源地均位于叶县县城中心城区，扩建工程距离叶县县城7km以上，不在叶县饮用水源地保护区范围内。 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 扩建工程与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中相关内容的相符性分析如下。 表4 挥发性有机物无组织排放控制标准符合性分析一览表 序号; 标准要求; 扩建工程情况; 符合性. VOCs物料储存. 1; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 扩建工程白油为密闭桶装，其余各原辅材料均为固体袋装，扩建工程物料全部在密闭车间内存储，存储过程不产生VOCs。; 符合. 2; 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 符合. 3; VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。3.6要求如下：利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。; 符合. VOCs物料转移和输送. 2; 粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 扩建工程白油为密闭桶装，其余原辅材料均为固态，常温下不挥发有机物，物料混合后通过螺旋输送机或真空管道吸入方式加入注塑机储料斗。; 符合. 工艺过程VOCs. 使用过程; 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 扩建工程生产过程全部在密闭车间内进行，有机废气采用集气罩收集后引入“UV光氧+活性炭吸附装置”处理。; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 扩建工程投产后，建设方需按照要求记录台账，台账保存期限不少于5年。; 符合. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 扩建工程本身不涉及通风生产设施。; 不涉及. 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统：清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 评价要求注塑工序在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。确保VOCs收集处理后排放; 符合. 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 扩建工程产生的边角料常温下不挥发VOCs废气。; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统. 1; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，应停止注塑作业，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 2; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758，AQT 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 扩建工程集气罩应按照相关规范制作和安装，确保控制风速不低于0.3 m/s。; 符合. 3; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500µmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 扩建工程废气收集系统在负压下运行。; 符合. 4; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 扩建工程废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过排气筒排放，处理效率可达90%以上。; 符合. 5; 排气筒高度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 扩建工程依托现有有机废气处理系统，排气筒高度为15 m; 符合. 6; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业按照相关要求建立台账，台账保存期限不少于5年。; 符合. 企业厂区内及周边污染监控. 1; 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 边界VOCs按照GB 16297要求进行监控; 符合. 由以上分析可知，扩建工程符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中相关要求。 6、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 2020年6月23日，国家生态环境部发布了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气 [2020]33号），扩建工程与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表5 扩建工程与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 类别; 方案相关要求; 扩建工程情况; 符合性. 一、大力推进源头替代、有效减少VOCs产生; 将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施; 评价要求企业建立VOCs台账记录，扩建工程原辅材料中白油为密闭桶装，其余均为固态，常温下不产生有机废气，注塑挤出过程非甲烷总烃采用集气罩收集后引入现有 “UV光氧+活性炭吸附装置”处理后能够达标排放。; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; 扩建工程符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，详见表4。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。; 扩建工程注塑挤出过程非甲烷总烃采用集气罩收集后引入现有 “UV光氧+活性炭吸附装置”处理后有组织排放；扩建工程所在制罐车间为全封闭式车间，通道口安装卷帘门，在非必要时保持关闭。; 符合. 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 企业严格按照废气收集处理系统与生产设备“同启同停”的原则，根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 扩建工程注塑挤出过程非甲烷总烃采用集气罩收集后引入现有 “UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒达标排放。; 符合. 由上表分析可知，扩建工程符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气 [2020]33号）相关要求。 7、与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》相符性分析 2023年3月28日河南省生态环境保护委员会办公室印发了《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办〔2023〕3号），扩建工程与《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表6 扩建工程与“豫环委办〔2023〕3号”符合性 实施方案相关要求; 扩建工程情况; 符合性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案. 强化项目环评及 “三同时 ”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目 污染物排放限值、 污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。; 扩建工程属于塑料制品业，可满足A级绩效水平，详见表8。; 符合. 依法依规淘汰落后产能。修订《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，落实国家《产业结构调整指导目录》，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围，实施落后产能 “动态清零 ”。; 扩建工程不涉及《河南省淘汰落后产能综合标准体系》中的淘汰标准，扩建工程属于允许类建设项目。; 符合. 夏季臭氧污染防治攻坚战行动方案. 持续深化VOCs无组织排放整治。动态更新有机废气收集设施、泄漏检测与修复（LDAR）、挥发性有机液体储罐、有机液体装卸、敞开液面清单台账，实施含 VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，对达不到无组织排放治理要求的实施限期治理，提升废气收集率，在保证安全生产前提下，做到 “应收尽收”。采用集气罩、侧吸风等方式收集无组织废气的，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒。; 扩建工程采用集气罩收集注塑过程有机废气，距集气罩开口面最远处的控制风速不低于0.3米/秒。; 符合. 大力提升VOCs治理设施去除效率。采用活性炭吸附工艺的，原则上VOCs产生浓度不超过300毫克/立方米，废气中涉及颗粒物、油烟（油雾）、水分等影响吸附过程物质的，应采取相应的预处理措施，颗粒状、柱状活性炭碘值不低于800毫克/克，蜂窝状活性炭碘值不低于650毫克/克，活性炭填充量、更换频次满足环评要求，活性炭购买发票、更换记录、碘值报告等支撑材料保存3年以上；每年开展活性炭监督抽查，每年夏季对活性炭质量进行抽检，对活性炭质量不合格的企业依法追究责任。; 扩建工程依托现有注塑工序配备的“UV光氧+活性炭吸附装置”，同时拟为活性炭吸附装置增加一层蜂窝状活性炭吸附层，建设方应采用碘值650毫克/克以上的活性炭，并保留相关支撑材料3年以上。; 符合. 强化治理设施运维监管。督促实施企业 VOCs收集治理设施较生产设备“先启后停”，治理设施吸附剂、吸收剂 、催化剂等按设计规范要求定期更换和利用处置。每年4月底前，使用活性炭吸附的企业，VOCs年产生量大于0.5吨且活性炭吸附效率低于70%的，新完成一轮活性炭更换工作。提升企业环境管理水平，配备专职环保人员，保证环境影响评价、排污许可证、检测报告等资料齐全，生产、治污、监测等设备设施有序运行，生产台账记录完整。; 扩建工程投运后， VOCs收集治理设施较生产设备“先启后停”，按期更换活性炭；建设方已经配备了专职环保人员，按照要求记录相关资料。; 符合. 由以上分析可知，扩建工程符合《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》中相关要求。 8、与《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》相符性分析 2023年5月12日平顶山市生态环境保护委员会办公室印发了《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》（平环委办〔2023〕13号），扩建工程与《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》中相关内容的相符性分析详见下表。 表7 扩建工程与平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案符合性 实施方案相关要求; 扩建工程情况; 符合性. 2.依法依规淘汰落后低效产能。依据新修订的《河南省淘汰落后产能综合标准体系》，将大气污染物排放强度高、治理难度大以及产能过剩行业的工艺和装备纳入淘汰范围。制定2023年落后产能淘汰退出工作方案，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准，明确落后产能淘汰目标任务，组织开展排查整治专项行动，对落后产能实施动态“清零”。; 扩建工程不涉及《河南省淘汰落后产能综合标准体系》中的淘汰标准。扩建工程有机废气经处理后能够实现达标排放，排放浓度和排放速率较小。; 符合. 23.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 扩建工程原辅材料中白油为密闭桶装，其余为固态，常温下不产生有机废气，注塑废气采用集气罩收集后引入有机废气处理装置处理后排放，能够有效减少无组织排放量。; 符合. 由以上分析可知，扩建工程符合《平顶山市2023年蓝天保卫战实施方案》相关要求。 9、绩效分级水平分析 扩建工程属于塑料制品业，对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，扩建工程与塑料制品企业绩效分级A级指标对比分析如下。 表8 扩建工程与塑料制品企业绩效分级水平对比分析 差异化指标; A级企业要求; 扩建工程情况; 符合性. 源头控制; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）；2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 扩建工程原料均为非再生料；能源使用电能。; 符合. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。.; 扩建工程属于允许类，符合当前产业政策及相关规划。; 符合. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）；3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术；4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 1.为扩建工程生产过程全部在密闭车间内操作，注塑废气采用集气罩收集后引入VOCs废气处理系统，建设方需确保集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒；2.扩建工程注塑废气依托现有“UV光氧+活性炭吸附装置”组合工艺处理；3.扩建工程不涉及粉料；4.废活性炭采用密闭包装袋储存、转运、并建立台账；5.扩建工程不涉及氮氧化物。; 符合. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送；3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施；4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1. 扩建工程白油为密闭桶装，其余各原辅材料均为固体袋装，存放过程不产生有机废气；2.扩建工程通过螺旋输送机或真空管道吸入方式加入注塑机储料斗；3.注塑过程有机废气采用集气罩引入“UV光氧+活性炭吸附装置”处理；4.扩建工程所在车间地面已全部进行硬化。; 符合. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3；2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³；3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3; 1.扩建工程注塑过程非甲烷总烃依托原有注塑工序有机废气处理装置，经核算，非甲烷总烃排放浓度低于10mg/m3；2. VOCs治理设施同步运行率100%，去除率需达到90%；3.扩建工程不涉及锅炉。; 符合. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 1.根据当前环保要求，扩建工程当前尚未纳入需安装CEMS的行业；2.扩建工程建成投产前需完成排污许可证变更并严格按照要求开展自行监测；3.注塑工序污染治理设施需按照要求配备用电监控并与环境部门用电监管平台联网。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 扩建工程建成投产后需按照相关要求建立环保档案。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录；7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 扩建工程建成投产后需按照相关要求建立台账记录。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目为扩建项目，奥峰公司当前已经配备具备相应管理能力的环保人员。; 符合. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆；2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 扩建工程运输车辆应严格按照要求选用符合相应排放标准的运输车辆。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 扩建工程日均进出货物量均低于150吨，扩建工程投运后需按照要求建立台账。; 符合. 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值。. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 平顶山奥峰新材料科技有限公司年产7000万罐聚氨酯泡沫填缝剂（含制罐）项目位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，该项目年产聚氨酯泡沫填缝剂7000万罐，在生产过程中需采用注塑机将外购的聚丙烯（PP）颗粒及色母料颗粒配比后注塑挤出成型以生产罐体配套的阀杆、罐体盖等配件和塑料管（塑料管配套提供给客户使用）。平顶山奥峰新材料科技有限公司现有12台注塑机，为提升工艺质量，增加产品包装规格以适应市场需求，同时在部分设备检修期间还能保证足够的生产能力，平顶山奥峰新材料科技有限公司拟实施“注塑生产线扩建项目”，对注塑生产线进行扩建。 2、概况 平顶山奥峰新材料科技有限公司位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，厂区东侧为集聚区化工一路，南侧为平顶山昌明科技有限公司，西侧为中国平煤神马集团尼龙科技有限公司环己酮项目，北侧为河南宇诺淇科技有限公和集聚区110kV变电站，本次“注塑生产线扩建项目” 位于平顶山奥峰新材料科技有限公司现有制罐车间内，不新增用地。本次扩建工程主要针对平顶山奥峰新材料科技有限公司年产7000万罐聚氨酯泡沫填缝剂（含制罐）项目中的注塑工序进行扩建，注塑工序仅为该项目中制罐工艺其中一个生产环节。 平顶山奥峰新材料科技有限公司厂区周边500m范围内均为产业集聚区企业及建设用地，无居民区等敏感点，项目具体地理位置见附图一，周围环境示意图见附图四。 3、总投资及建设规模 平顶山奥峰新材料科技有限公司注塑生产线扩建项目总投资5000万元，主要增加8台注塑机及配套设施，扩建工程产品方案如下。 表9 扩建工程产品一览表 序号; 产品名称; 规格尺寸; 扩建前产量; 扩建工程新增产量; 扩建后注塑工序总体产量; 单位; 用途. 1; 黄盖; 直径4~6.5cm; 1500万; 300万; 1800万; 个/年; 聚氨酯填缝剂罐体配套专用. 2; 绿盖; 30万; 20万; 50万; 个/年. 3; 透明盖; 500万; 200万; 700万; 个/年. 4; 连接座; 直径2~2.3cm; 2000万; 1000万; 3000万; 个/年. 5; 阀杆; 4100万; 900万; 5000万; 个/年. 6; 导流管; 长度10~15cm; 3500万; 2500万; 6000万; 根/年; 聚氨酯填缝剂施工专用. 4、建设内容 平顶山奥峰新材料科技有限公司注塑生产线扩建项目在现有制罐车间内建设，无需新增构筑物，扩建工程主要建设情况如下，具体平面布置图见附图五、附图六。 表10 扩建工程建设内容一览表 类别; 名称; 建筑面积; 备注. 主体工程; 生产区; 1350m2; 在现有制罐车间注塑生产区布置，包含原料暂存. 公用工程; 供水; 产业集聚区自来水管网供水，依托厂区现有供水管网. 供电; 产业集聚区电网供电，依托厂区现有供电线路. 环保工程; 废气; 注塑过程非甲烷总烃：扩建工程8台注塑机分别配备1套废气收集系统（包括集气罩、风阀和管道风机各1个，共8套），有机废气收集后通过管道引入现有注塑工序废气处理装置（UV光氧+活性炭吸附装置）处理后通过15m排气筒排放。原有12台注塑机已经配备了集气罩和风阀，扩建工程为提高废气收集及处理效果，拟为原有12台注塑机加装12台管道风机并对现有“UV光氧+活性炭吸附装置”中活性炭吸附装置增加一层活性炭吸附层. 废水; 员工生活污水：扩建工程由厂区现有员工调配，不新增员工，平顶山奥峰新材料科技有限公司员工生活污水经厂区化粪池收集后排入产业集聚区污水管网，经产业集聚区污水处理厂处理后达标排放 循环冷却水：注塑机机体和模具冷却过程配套的循环冷水机采用密闭管路闭路循环，冷却液不添加不损耗；注塑定型后的产品依托原有循环冷却水系统进行冷却后便于人工检验. 固废; 生活垃圾：依托厂区现有垃圾箱，收集后由环卫部门统一处理 废包装袋：依托厂区现有一般固废暂存间（180m2）暂存后由原料厂家回收重新用于原料包装 废活性炭：依托厂区现有危险废物暂存间（120m2）暂存后定期交资质单位处置 边角料及不合格品：破碎后回用于生产. 噪声; 加装减震基础、厂房隔声、距离衰减等. 5、生产设备 扩建工程主要生产设备见下表。 表11 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 塑料注射成型机; MA1600型; 2台; 新增. 2; 塑料注射成型机; MA2500型; 5台; 新增. 3; 塑料注射成型机; MA 200型; 1台; 新增. 4; 循环冷水机; /; 3台; 新增，塑料注射成型机配套机体和模具冷却设备（模具冷却主要为了注塑定型）. 5; 低速静音粉碎机; /; 8台; 新增，每台注塑机配套1台. 6; 混料机; 2t; 2台; 依托原有，塑料颗粒和色母混料. 7; 混料机; 100kg; 2台; 备用，依托原有，塑料颗粒和色母混料. 原有工程设置2t混料机2台，另有100kg备用混料机2台，混料机一次混料时间为15min，加上计量、投料和出料时间，单次混料过程用时不超过2h，混料机工作负荷按80%计算，注塑工序每天2班，每班工作时间8小时，不考虑备用混料机的前提下，2台混料机混合能力为8448t/a，完全能够满足扩建后注塑工序混料需求。 6、扩建工程原辅材料及能源消耗 扩建工程原辅材料消耗情况见下表。 表12 扩建工程新增原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 扩建工程新增用量; 备注. 1; 聚丙烯; /; 颗粒状，25kg/袋，原有工程注塑环节聚丙烯用量1050t/a，扩建工程完成后调整为900t/a. 2; 聚乙烯; 200t/a; 颗粒状，25kg/袋. 3; 填充母料; 500t/a; 颗粒状，25kg/袋. 4; 色母; 11.5t/a; 颗粒状，主要包括黑色母（连接座用）、橘色色母、绿色色母等，25kg/袋. 5; 聚乙烯阀杆料; 50t/a; 由聚乙烯、填充母料、颜料等组成的成品颗粒料，可直接用于注塑挤出，25kg/袋. 6; 白油; 0.35t/a; 25kg/桶，仅生产黄盖和绿盖时添加，主要用于提高颜色分布均匀度. 水; 990m3/a; 依托现有供水管网. 电; 200万Kwh /a; 依托现有供电系统. 聚丙烯：聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂，由丙烯加聚反应生成，简称PP。聚丙烯常温下是一种无色、无臭、无毒、半透明固体物质，为热塑性轻质通用塑料，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能。聚丙烯系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为（C3H6）x，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解，分解温度300℃以上。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 聚乙烯：polyethylene，简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭，无毒，手感似蜡，熔点92°C，热分解温度315°C以上，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 填充母料：填充母料为外购成品颗粒，主要由填料碳酸钙（70%~80%）和载体树脂（低密度聚乙烯10%~20%）以及极少量的偶联剂（硬脂酸）和分散剂等助剂组成，加入填充母料可以增加产品强度，减少塑料伸缩性。 色母：由载体树脂聚乙烯（20%~50%）和大量颜料或染料（20%~45%）以及少量增塑剂、稳定剂等助剂配制成高浓度颜色的颗粒状混合物，使产品着色。 白油：又称石蜡油，为无色半透明油状液体，为液体类烃类的混合物，主要成分为C16 ~C31的正异构烷烃的混合物，是自石油分馏的高沸馏分(即润滑油馏分)中经脱蜡、碳化、中和、活性白土精制等处理后而成，常温下不挥发。无或几乎无荧光，冷时无臭、无味，加热时略有石油气味，相对密度0.86~0.905，沸点250~255℃，闪点(开式)164~ 223℃，酸值≤0.05。不溶于水、乙醇，溶于挥发油，混溶于多数非挥发性油，对光、热、酸等稳定，但长时间接触光和热会慢慢氧化。 7、项目水平衡分析 （1）扩建工程用水环节 扩建工程员工从平顶山奥峰新材料科技有限公司现有员工中调配，不新增员工，扩建工程注塑机配套有循环冷水机用于注塑机机体和模具冷却（主要为了注塑定型），循环冷水机采用密闭管路闭路循环，冷却液不添加不损耗，但注塑定型后的产品仍有一定温度，需要采用循环冷却水进一步冷却便于人工检验，经检验合格后即为注塑成品进入下一道工序。 平顶山奥峰新材料科技有限公司原有工程注塑工序配套建设有循环冷却水系统，冷却塔设计循环水量80m3/h，冷却水循环使用不外排，但由于蒸发和产品携带需定期补充，原有工程注塑工序循环冷却水补充量约为5m3/d，扩建工程新增产能依托原有工程的循环冷却水系统，预计扩建工程新增循环水补充量3m3/d，990m3/a，循环冷却水不产生废水。扩建工程采用循环冷却水主要为了产品冷却便于人工检验，对冷却温度要求不高，原有冷却系统即可满足扩建工程产品冷却需求。 （2）扩建工程水平衡分析 扩建工程工程营运期间新增用水量3m3/d，990m3/a，扩建工程不新增外排废水。扩建工程营运期间用排水平衡见图1。 循环冷却水 损耗3 循环系统 新鲜水3 循环量80m3/h 图1 扩建工程营运期水平衡图 单位：m3/d 8、工作制度及劳动定员 扩建工程员工由平顶山奥峰新材料科技有限公司现有员工中调配，不新增员工，扩建工程采用每天2班，每班8小时工作制，年工作330天。 9、公用工程 （1）供电 扩建工程电力供应来自产业产业集聚区电网，依托厂区原有供电线路。 （2）给排水 扩建工程用水来自产业集聚区自来水，依托厂区现有供水管路。 10、平面布局分析 扩建工程主要新增注塑机和配套设备，在现有工程制罐车间北侧与原有注塑机集中布置，不改变制罐车间现有功能分区，能够充分利用现有注塑工序配套冷却、检验设施，方便生产的同时有利于注塑废气集中收集处置，平面布置较合理。 |
| --- | --- |
| 工程流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污环节图： 扩建工程营运期间生产工艺流程及产污环节见下图。 G、N、S 注：废水-W、废气-G、固废-S、噪声-N 外购原料 上料 挤出 冷却成型 检验 成品 S N 图2 扩建工程营运期工艺流程及产业节点图 2、工艺流程说明： （1）外购原料 根据生产需求采购聚丙烯、聚乙烯、填充母料、色母等原料，采用汽车运至厂区暂存。 （2）上料 首先将原料聚乙烯或聚丙烯、填充母料、色母（如生产透明产品则不需要色母）、白油按照比例称重，人工倒入混料机料斗，通过螺旋输送机送入混料机进行密闭混料，混合时间约为15min，混合后的原料放入料桶，通过螺旋输送机或注射成型机的料管负压吸入成型机料仓，如使用聚乙烯阀杆料生产阀杆则无需混料直接上料。 （3）挤出 注射成型机采用电加热方式将原料加热融化（聚乙烯料加热温度约为190~200℃，聚丙烯料加热温度约为220~230℃）后在机头挤出并在模具内塑形。 （4）冷却成型 注射成型机配套的循环冷水机采用间接冷却使模具降温，从而使融化的聚丙烯、聚乙烯定型，注塑定型后的产品仍有一定温度不便于人工检验，直接进入循环冷却水中进行冷却，扩建工程产品冷却依托原有工程循环冷却水系统。 （5）检验 冷却后的产品由工人进行检验，合格品即可打包入库，残次品经低速静音粉碎机粉碎后回用于生产。 3、产污环节分析 扩建工程营运期污染物产生环节详见下表。 表13 项目营运期污染物产生情况一览表 污染类型; 产污环节; 污染因子. 废气; 注塑挤出; 非甲烷总烃. 噪声; 设备运行; 机械噪声. 固废; 原料; 废包装袋. 挤出; 边角料. 检验; 不合格品. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 平顶山奥峰新材料科技有限公司位于平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路与化工一路交叉口南，《平顶山奥峰新材料科技有限公司年产7000万罐聚氨酯泡沫填缝剂（含制罐）项目环境影响报告书》由平顶山市润清环保科技有限公司于2018年10月编制完成，平顶山市生态环境局于2019年3月14日对报告书进行批复（批复文号：平环审[2019]8号）；《平顶山奥峰新材料科技有限公司1.6万吨/年聚氨酯胶/MS胶/硅酮胶项目环境影响报告书》由平顶山市润清环保科技有限公司于2018年12月编制完成，平顶山市生态环境局于2019年3月14日对报告书进行批复（批复文号：平环审[2019]7号）。平顶山奥峰新材料科技有限公司于2020年4月取得排污许可证（编号91410422MA459MX402001Q），“年产7000万罐聚氨酯泡沫填缝剂（含制罐）项目”于2020年9月22日通过竣工环境保护验收，“1.6万吨/年聚氨酯胶/MS胶/硅酮胶项目”于2021年7月30日通过竣工环境保护验收（自验收至今，由于市场原因仅生产硅酮胶，聚氨酯胶和MS胶待市场好转生产前另行组织验收），根据《平顶山奥峰新材料科技有限公司年产 7000万罐聚氨酯泡沫填缝剂（含制罐）项目环境影响报告书》、《平顶山奥峰新材料科技有限公司年产 7000万罐聚氨酯泡沫填缝剂（含制罐）项目竣工环境保护验收监测报告》、《平顶山奥峰新材料科技有限公司1.6万吨/年聚氨酯胶/MS胶/硅酮胶项目环境影响报告书》、《平顶山奥峰新材料科技有限公司1.6万吨/年聚氨酯胶/MS胶/硅酮胶项目竣工环境验收监测报告》以及平顶山奥峰新材料科技有限公司排污许可证，原有工程情况简述如下（为方便叙述并对原有工程生产线进行区分，以下对“年产7000万罐聚氨酯泡沫填缝剂（含制罐）项目”和“1.6万吨/年聚氨酯胶/MS胶/硅酮胶项目”分别简称为“填缝剂项目”和“硅酮胶项目”）： 1、原有工程概况 （1）厂址概况 平顶山奥峰新材料科技有限公司位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，厂区东侧为集聚区化工一路，南侧为平顶山昌明科技有限公司，西侧为中国平煤神马集团尼龙科技有限公司环己酮项目，北侧为河南宇诺淇科技有限公和集聚区110KV变电站，具体地理位置见附图1，周围环境示意图见附图4。 （2）生产规模 原有工程产品方案见表14~表15。 表 14 原有工程填缝剂项目产品方案一览表 序号; 类别; 生产规模. 1; 聚氨酯填缝剂; 7000万罐（每罐填装约732g，总填装约51232t）. 2; 罐体、顶盖、底盖、阀杆、罐体盖、配套塑料用管; 7000万套（其中罐体、顶盖、底盖全部为自行生产，阀杆、罐体盖、配套塑料用管部分为自行生产，不足部分外购）. 表 15 原有工程硅酮胶项目产品方案一览表 序号; 类别; 生产规模. 1; 硅酮胶; 3200吨. （3）工程建设内容 原有工程主要建设内容包括主体工程、公用工程、辅助工程、环保工程等，原有工程主要建设内容见表16~表17，原有工程厂区平面布置图见附图五。 表16 原有工程填缝剂项目主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容. 主体工程; 聚氨酯填缝剂罐体加工车间; 建筑面积10000m2，放置卷铁、开平线、印铁机、涂布机、裁剪机、注塑成型机等设备及生产产品. 聚氨酯填缝剂原料储罐区; 占地面积560m2， MDI储罐和聚醚多元醇储罐（容积50m3，各4个）. 氯化石蜡罐区; 占地面积340m2，2个100m3、4个200m3氯化石蜡储罐. 调料车间; 建筑面积720m2，硅油、催化剂及物料混合以及桶装原料储存. 罐装生产线 车间; 建筑面积2970m2，存放产品及聚氨酯填缝剂罐装. 液化烃（丙丁烷、二甲醚）; 占地面积120m2，地埋储存丙丁烷及二甲醚. 公用工程; 给水; 平顶山尼龙新材料产业集聚区供水. 排水; 平顶山尼龙新材料产业集聚区污水管网. 供电; 平顶山尼龙新材料产业集聚区供电. 燃气; 平顶山尼龙新材料产业集聚区管道天然气. 辅助工程; 综合楼; 办公室、检验室及职工食堂，建筑面积1944m3. 消防泵房; 建筑面积10m2，单层，砖混结构. 变配电; 建筑面积10m2，单层，砖混结构. 空压站; 建筑面积10m2，单层，砖混结构. 环保工程; 废水治理; 648m3初期雨水收集池，全厂共用. 生活污水经12m3（TW002）化粪池收集后排入集聚区污水管网. 地下水防治; 厂区及车间、办公室、道路、危险固废暂存间、危险化学品存放区域等分区防渗、防腐处理，设置地下水监测井. 废气治理; 两台燃烧炉分别安装超低氮燃烧器，涂布及烘干工序废气与天然气燃烧废气一并收集后通过“贵金属催化炉+水喷淋+过滤棉+UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒排放. 注塑废气经管道收集后由“UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒排放. 储罐呼吸及罐装废气经“过滤棉+UV光解+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒排放。. 噪声治理; 选用低噪声设备并加装减震垫，合理布局、车间墙体隔声等. 固废治理; 生活垃圾收集后交环卫部门清运. 下脚料（含废马口铁片、废钢丝）、罐体不合格品、废PS版、废包装袋暂存于一般固废暂存间（180m2，全厂共用），外售或厂内综合利用. 废机油、废导热油、废辊筒擦拭抹布、实验室产生的固体废物、废活性炭、显影废物（显影废液、废胶片、冲版废水）等暂存于危废暂存间（120m2，全厂共用），定期交有资质单位处置. 风险; 1044m3事故池（全厂共用），各储罐设1.5m围堰等. 表17 原有工程硅酮胶项目主要建设内容一览表 工程类别; 建设内容. 主体工程; 原料及成品暂存区; 占地面积1887m2，原料和成品分区暂存. 生产区; 占地面积3420m2. 成品库; 占地面积1887.19m2. 公用工程; 给水; 平顶山尼龙新材料产业集聚区供水. 排水; 平顶山尼龙新材料产业集聚区污水管网. 供电; 平顶山尼龙新材料产业集聚区供电. 辅助工程; 综合楼; 建筑面积1944m3，与填缝剂项目共用. 真空泵房; 建筑面积77m2. 配电室; 建筑面积38.5m2. 冷水机组房; 建筑面积38.5m2. 检测室; 建筑面积38.5m2. 环保工程; 废水治理; 生活污水经10m3化粪池（TW001）收集后排入集聚区污水管网. 废气治理; 制胶过程真空脱气有机废气收集后通过“ UV光氧催化+活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒排放. 碳酸钙投料过程和白炭黑投料过程颗粒物分别设置1台袋式除尘器（共2台）处理后合并至1根15m排气筒排放. 噪声治理; 选用低噪声设备并加装减震垫，合理布局、车间墙体隔声等. 固废治理; 生活垃圾收集后交环卫部门清运. 废包装桶（袋）收集后由原料生产厂家回收重新用于包装；废弃胶收集后外售给造粒、炼胶厂；袋式除尘器收尘回用于生产. 废机油、废抹布、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置. （4）主要生产设备 原有工程主要生产设备见表18~表19。 表18 填缝剂项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量. 制罐生产车间. 1; 开平机; /; 1. 2; 印铁线; /; 1. 3; 涂布机（带烘房）; /; 1. 4; 自动复式圆刀裁剪机; GT10A5G; 2. 5; 罐身焊接机; NEW DODO-200H; 3. 6; 封口机; /; 3. 7; 耐压爆破试验机; GEM-2C; 1. 8; 开式固定台压力机; JE215-25; 3. 9; 涂胶机; /; 4. 10; 炮塔式铣床; EZ-4SF; 1. 11; 开式固定台压力机; J23-16; 5. 12; 开式可倾压力机; J23-16; 2. 13; 垫圈机; ZG-DGJ-01; 1. 14; 组合机; ZG-ZHJ-02; 2. 15; 塑料注射成型机; MA1600/540G; 2. 16; 塑料注射成型机; YS-1600V6; 4. 17; 塑料注射成型机; YS-1180V6; 1. 18; 塑料注射成型机; YS-1080V6; 1. 19; 塑料注射成型机; MA3000/1800; 2. 20; 塑料注射成型机; MA2000/770G; 2. 21; 循环水池; 3.5m*3.5m*2m; 1. 22; 强力低噪音塑料粉碎机; PC-600; 1. 23; 甩干机; /; 1. 24; 电烘箱; /; 1. 调料、灌装车间. 25; 控量料斗; Φ2m,h=3m,v=10m3; 2. 26; 控量料斗; Φ2m,h=3m,v=1m3; 2. 27; 调料釜; 5000L; 2. 28; 调料釜; 2000L; 1. 29; 白料储罐; 30m3; 4. 30; 白料储罐; 10m; 1. 31; 全自动气雾剂灌装生产线（1250罐/小时）; QG-HA; 8. 32; 白料缓冲罐; 2m3; 12. 33; 黑料缓冲罐; 2m3; 4. 34; 打包机; /; 8. 35; 封箱机; /; 8. 36; 振摇机; /; 8. 表 19 硅酮胶项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量. 1; 107罐; 30m3; 2个. 2; 捏合机; 3000L; 1台. 3; 提升机; /; 1台. 4; 基料罐; 30m3; 5个. 5; 螺杆研磨机; /; 1台. 6; 静态混合机; /; 1台. 7; 制胶机; 1100L; 2台. 600L; 1台. 500L; 1台. 8; 压胶机; /; 3台. 9; 分装机; /; 14台. （5）原辅材料及能源消耗 原有工程原辅材料及能源消耗见表20~表21。 表20 填缝剂项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 聚氨酯填缝剂. 1; 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; t/a; 13020. 2; 氯化石蜡; t/a; 27160. 3; 聚醚多元醇; t/a; 5530. 4; 硅油（有机硅表面活性剂）; t/a; 140. 5; 催化剂（双吗啉基二乙基醚）; t/a; 343. 6; 液化二甲醚; t/a; 2520. 7; 液化丙丁烷; t/a; 2520. 制罐生产线. 8; 马口铁片; t/a; 11200. 9; 聚丙烯; t/a; 1050. 10; 色母料; t/a; 10.5. 11; 铜丝; t/a; 210. 12; 水基罐用密封涂料; t/a; 1.4. 13; 黑色墨水; t/a; 0.044. 14; 白瓷釉; t/a; 25. 15; 罩光釉; t/a; 15. 16; UV油墨; t/a; 1.5. 17; 稀释剂; t/a; 8. 18; 垫圈; t/a; 7000万. 19; 胶阀; t/a; 7000万. 20; 螺扣; t/a; 7000万. 21; 打包胶带; t/a; 163万. 22; 打包带; t/a; 1027万. 23; 硅油润滑油; t/a; 3.5. 24; 导热油; t/a; 2. 资源、能源. 25; 天然气; m3/a; 16万. 26; 电; 度/a; 1040万. 27; 自来水; t/a; 5615. 表21 硅酮胶项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 1; 白油; t/a; 130.48. 2; 色浆; t/a; 240.64. 3; 助剂（主要包括交联剂甲基三丁酮肟基硅烷、硅烷偶联KH-550/560/792；催化剂二月桂酸二丁基锡）; t/a; 160. 4; 钙粉（碳酸钙）; t/a; 1030. 5; 气相白炭黑; t/a; 440. 6; 107胶; t/a; 1199.8. 资源、能源. 7; 电; 度/a; 80万. 8; 自来水; t/a; 900. （6）工作制度及劳动定员 原有工程填缝剂生产线员工150人，年工作330天，两班制，每天工作16小时；硅酮胶生产线员工20人，年工作300天，两班制，每天工作16小时。 （7）公用工程 给水：原有工程用水均来自产业集聚区自来水管网。 排水：原有工程填缝剂生产线和硅酮胶生产线循环冷却水全部循环使用，不外排；厂区污水主要为员工生活污水，员工生活污水经化粪池收集后排入集聚区污水管网，由集聚区污水处理厂处理后达标排放。 供电：原有工程用电由集聚区电网供应。 2、原有工程工艺流程及产污环节图 2.1填缝剂项目 （1）生产工艺及产污环节图 原有工程填缝剂项目生产规模为年产7000万罐聚氨酯填缝剂，其工艺流程是将外购卷裁剪成马口铁片、印刷、涂布烘干后通过裁剪、焊接、冲压、胶黏组装、测承压性及测漏后加工成罐体待用，将外购的二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、氯化石蜡、聚醚多元醇、硅油（有机硅表面活性剂）、催化剂（双吗啉基二乙基醚）、丙丁烷和二甲醚等通过灌装线注入罐体，包装即可。原有工程生产过程主要包括制罐工艺、聚氨酯填缝剂生产工艺和印刷前处理，原有工程生产工艺流程及产污环节图如下： 涂布机 印刷机 开平机 天然气燃烧炉 烘干 裁剪 罐身焊接 封口 加压侧漏 自然晾干 灌装白料 灌装黑料 安装阀门 灌装液化烃 扣螺扣 装箱摇匀打包 卷铁 马口铁片 冲压 内槽涂胶 喷码 铜丝 水基罐用密封涂料 顶盖 底盖 黑色墨水 聚醚多元醇储罐 氯化石蜡 硅油 催化剂 双吗啉基二乙基醚 混合罐 混合罐 白料混合罐 白料储罐 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）储罐 马口铁片 冲压 加垫圈 组装 垫圈 甩干 润滑 胶阀 硅油润滑油 注塑 聚丙烯（PP）颗粒、色母料 阀杆 二甲醚储罐、丙丁烷储罐储罐 泵入 泵入 泵入 螺扣 图例：G-废气、W-废水、S-固废 G1 G3 S2 S1 G2 S3 S4 G7 G4 S5 S6 G5 G6 图3 原有工程聚氨酯泡沫填缝剂生产工艺及主要产污节点图 菲林 胶片 晒版 （曝光） 冲版 （显影、定影） 洗版 制版成品 用于生产 过滤、循环使用 显影液 显影废液S7 冲版废水S8 图 4 菲林制版工艺流程示意图 （2）生产工艺简述 由于本次扩建工程仅涉及制罐工艺中的注塑工序，故原有工程工艺简介仅对制罐工艺进行简述，其他生产环节不再赘述。 制罐工艺包括制作罐身、罐盖、封口、阀门、注塑的过程。 ①罐身制作 卷铁开平：将成卷的铁片用卷铁开平机裁切成规格大小的方形铁片，以备后续使用。 印刷：将显影后的PS版放置在印刷机的印版滚筒上，调试好位置，开始在印刷马口铁片印刷图案。当马口铁上印刷出错时，用白瓷釉涂布后重新印刷。更换油墨颜色之前，会先将印刷机残留的油墨清洗干净，会用到洗车水作为清洗剂。当更换印刷图案时，会替换新的PS版。 涂布：涂布机有涂白及上釉两个功能，印刷图案为透铁状是要先印刷然后涂罩光釉，如果印刷为不透铁的，需要先涂白瓷釉，然后印刷，再涂罩光釉，但是在涂白后、上光前，企业需要使用稀释剂对涂布机进行清理。 烘干：将涂布好的马口铁送入烘道进行烘干处理，烘干方式为热风炉加热烘干，烘干温度一般在140～160℃，烘道相对封闭，烘干后的产品自然冷却。 将印刷涂布好的马口铁片码齐堆放，用内燃式平衡重式叉车送入自动复式圆刀裁剪机，机器吸盘自动将铁片分开吸起并送入裁剪工位进行剪切，裁剪出需要的尺寸形状轮廓。将裁剪好的马口铁片人工置于罐身焊接机一端（该工序焊接方式为高频电阻焊），整个设备为自动设备，由机械传动将马口铁片自动完成揉铁、成圆后，准确的送至一次输送停止的规定位置，在低电压、大电流作用下，搭接面区域产生电阻被加热至半熔状态，在压力作用下将铜丝与铁片借口处焊接，完成罐身加工。 ②罐盖制作 罐盖制作是将外购的马口铁片人工置于冲击机上，通过冲压直接得到盖边向内弯曲，圆边留有内沿槽的底盖和顶盖，其中为了罐体的抗压及放置需要，底盖设计为内凹形；为了抗压和安装阀门需要，顶盖设计成凸形。将加工好的顶盖、底盖置于涂胶机料斗，通过机器控制输送速度与转动，人工手动搅拌桶装水基罐用密封涂料后，通过气泵将胶打入固定不定的注胶嘴向转动的顶盖、底盖内沿槽注胶，胶嘴的开合由针阀控制，且与盖的运动同步，完成注胶。此工序用胶为水性胶，且整个过程无需加热。将加工好的底盖直接用喷码机进行喷码，此工序是将外购的黑色墨水注入喷码机墨斗内，自动控制喷码。 ③封口及加压测漏 封口是将加工好的罐体和预制槽涂胶的底盖、顶盖用封口机进行机械卡在一起后旋压在一起，将封口后的罐体置于设备水槽中，顶口接机器高压空气喷射口，在20公斤压力强度下监测罐身是否泄漏或破裂，此部工序高压空气由空压机提供。此工序水槽内水循环使用，不外排。加压测漏后的罐体表面会残存少量水，由于罐体表面材质光滑不吸水，竖立装箱自然晾干期间，表面附着水便于留下，水汽自然挥发到空气中，经检漏机检验罐身是否满足密封性能，完成制罐。 ④阀门制作 ⅰ冲压：阀门的制作是将外购的马口铁片人工置于开式固定台压力机和开式可倾压力机进行多次冲压，得到两端边缘向内弯曲，圆边留有内沿槽的阀门壳体。 ⅱ加垫圈：将经冲压处理的阀门壳体人工置于垫圈机料斗，通过提升机提升进入垫圈机主工序，人工将外购的垫圈加入垫圈机另一投料口，通过机械组装垫圈至阀门壳体内沿槽内。 ⅲ组装：将外购的塑料胶阀人工投入组合机料斗，将厂区加工制得的塑料阀杆置于组合机另一料斗，将加垫圈的阀门壳体加入料斗，通过提升机提升至组合机机械组装紧固压合，即得阀门组件。 外购的组装阀门用胶阀使用前需用硅油润滑油进行润滑处理以便更好的与阀门部件的压合组合，人工向装满胶阀的塑料筐内倒入一定量的硅油润滑油，人工混匀搅拌，以便胶阀均能被润滑油润滑即可。人工将经润滑油润滑处理的胶阀投入甩干机料斗，进行表面多余沾有硅油润滑油的甩干收集，甩干机收集硅油管道将多余硅油收集后，重复再利用。 ⑤注塑 注塑是将外购的聚丙烯（PP）颗粒及色母料颗粒按所需调色配比重量，人工投加到塑料注射成型机、管式挤出机的投料口中，通过电加热注塑挤出，经管道水冷后成型取出，人工检验合格即可。注塑产生阀杆用于阀门组装用、产生罐体盖用于罐装后的罐体封盖用，挤出产生塑料管为最终产品发货配套提供给客户使用。 2.2硅酮胶项目 （1）生产工艺及产污环节图 捏合机 107胶罐 研磨 制胶、压胶 静态混合器 分装机 硅酮胶产品 白油、钙粉 G、N N G、N G、N 图5 原有工程硅酮胶生产工艺及主要产物节点图 （2）生产工艺简述 ①投料、捏合 捏合过程是物料混合均匀的过程，不涉及化学反应。通过真空管道将捏合机抽至真空状态下，使用泵将857kg107胶抽至捏合机内，加入1050kg纳米碳酸钙进而使制品较柔，增加强度、调色的作用，加入93.2kg的白油，增加制品的亮度以及润湿性，同时起到防粘效果；然后通过电导热油炉加热至100-140℃，在捏合机中物料混合搅拌1h左右，然后停止加热，逐渐冷却至50℃左右。 ②基料研磨 捏合完成的基料泵入螺杆研磨机内继续进行研磨，使基料混合的更加均匀，放入5个基料罐。 ③制胶 将制备好的基料泵入静态混合器内，并加入白炭黑、交联剂、催化剂、耦合剂这些助剂用于提高胶的粘度以及各种物料在非真空状态下延迟物料反应速率；加入色浆调节制品的色度，在真空状态下静态搅拌2h。或者通过真空管道将制胶机抽至真空状态下，将制备好的基料泵入制胶机，并加入白炭黑、交联剂、催化剂、耦合剂这些助剂用于提高胶的粘度以及各种物料在非真空状态下延迟物料反应速率；加入色浆调节制品的色度，在真空状态下静态搅拌2h。 各物料混合搅拌过程这是简单的混合过程，不涉及化学反应。 ④抽真空脱气 待物料搅拌完成后，对其抽真空，利用真空环境脱去产品里面的气泡，提高物料的均匀度及品质。 ⑤压胶分装 将制胶机搅拌完成脱泡后的料缸移至压胶机处，下压料盘，然后利用压力压入分装机进行分装，完成包装后，运至成品库待售。或者利用泵抽入定量缸内，定量缸的液压泵压入分装机内分装，运至成品库内待售。 3、原有工程污染情况 3.1废水 （1）生产废水 原有工程填缝剂项目和硅酮胶项目生产过程循环冷却水循环使用，循环冷却系统仅补充损耗水，生产环节无废水产生。 （2）初期雨水 原有工程设置有648m3初期雨水收集池用于收集初期雨水。 （3）生活污水 原有工程员工生活污水经化粪池（两座，容积分别为12m3和10m3）收集后通过厂区污水总排口排入产业集聚区污水管网，由集聚区污水处理厂处理后达标排放。根据原有工程验收监测报告，厂区生活污水排放总量3408m3/a，厂区生活污水排放情况：pH7.91~7.97，COD131~139mg/L、BOD538.1~40.5mg/L、SS55~66mg/L、氨氮24.7~24.8mg/L、总磷4.38~4.49 mg/L、总氮34.6~38.3 mg/L，能够满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表1中常规水污染物间接排放限值。 3.2废气 （1）填缝剂项目 原有工程填缝剂项目生产过程中废气主要为热风炉产生的天然气燃烧废气、涂布工序及烘干工序产生的有机废气、注塑挤出过程产生的有机废气、灌装液化烃侧漏产生的有机废气、储罐呼吸产生的有机废气等。 ①天然气燃烧废气、涂布烘干废气 原有工程涂布烘箱配套有两台热风炉，两台热风炉分别安装低氮燃烧器，天然气燃烧废气用于涂布烘干工序；整个涂布单元进行封闭，涂布、烘干过程产生的有机废气和天然气燃烧废气一并收集后通过“贵金属催化炉+水喷淋+过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”（TA004）处理后通过1根15m排气筒（DA003）排放，涂布及烘干工序收集不完全的气体无组织排放。 ②注塑挤出废气 原有工程共设置12台注塑机，每台注塑机上方分别配备1个集气罩和风阀，注塑过程产生的有机废气经集气罩收集后通过支管汇入主管道后引入“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（TA005）处理后通过15m排气筒（DA004）排放，集气罩未能收集的有机废气无组织排放。 ③罐区及灌装液化烃侧漏有机废气 原有工程液化炷（二甲醚、丙丁烷）充装过程中，阀门切换开合时有少量侧漏，MDI储罐呼吸作用会产生呼吸废气，原有工程在MDI罐区设置套管及集气罩，灌装车间灌装机设置集气罩，灌装液化烃侧漏产生的有机废气、储罐呼吸产生的有机废气经收集后引入“过滤棉+UV光氧+活性炭吸附装置”（TA006）处理后通过15m排气筒（DA005）排放，少量未能收集的有机废气无组织排放。 （2）硅酮胶项目 原有工程硅酮胶项目生产过程中废气主要为碳酸钙投料过程颗粒物、气相白炭黑投料过程颗粒物、制胶过程真空脱气工序产生的有机废气。 ①投料过程颗粒物 硅酮胶生产过程中碳酸钙投料环节在投料口上方设置集气罩和袋式除尘器（TA001），白炭黑投料环节在投料口上方设置集气罩和袋式除尘器（TA002），投料过程颗粒物经相应袋式除尘器处理后共用1根15m排气筒（DA001）排放。 ②真空脱气过程有机废气 硅酮胶生产线真空脱气过程产生的有机废气经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”（TA003）处理后通过15m排气筒（DA002）排放。 （3）食堂油烟 原有工程厂区建设一座小型食堂，食堂配备了油烟净化器，油烟经油烟净化器处理后高空排放。 3.3原有工程废气排放情况 根据原有工程验收监测报告，原有工程有组织废气排放情况如下： 表22 原有工程有组织废气排放情况一览表 项目; 检测点位; 检测因子; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 填缝剂项目; 天然气燃烧废气、涂布及烘干废气排放口; 非甲烷总烃; 1.75~2.48; 0.0238~0.0321. 颗粒物; ＜1.0; /. 二氧化硫; ＜2; /. 氮氧化物; ＜2; /. 灌装及罐区废气排放口; 非甲烷总烃; 1.59~2.12; 0.00958~0.0118. 注塑废气排放口; 非甲烷总烃; 1.54~2.21; 0.0115~0.0163. 硅酮胶项目; 碳酸钙除尘器出口; 颗粒物; 6.3~8.4; 0.00858~0.0114. 白炭黑除尘器出口; 颗粒物; 6.5~7.5; 0.00891~0.0105. 制胶有机废气排放口; 非甲烷总烃; 11.9~15.0; 0.0240~0.0328. 根据上述检测结果，平顶山奥峰新材料科技有限公司填缝剂项目天然气燃烧废气、涂布及烘干废气排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）限值要求（颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3），非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（120mg/m3）；硅酮胶项目除尘器排放口颗粒物及制胶有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度均能够满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）限值要求（颗粒物30mg/m3，非甲烷总烃100mg/m3），各排放口非甲烷总烃排放浓度同时能够满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017] 162号）中“工业企业挥发性有机物排放建议值”——有机化工行业限值要求（80mg/m3），各排放口污染物均能达标排放。 根据检测结果及填缝剂项目和硅酮胶项目的工作制度，核算原有工程有组织废气排放量如下（以检测结果中最大排放速率计算；天然气燃烧废气、涂布及烘干废气排放口排放污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物检测结果均低于检出限2mg/m3，不再核算排放量）： 表23 原有工程有组织废气排放情况一览表 项目; 排放源; 污染因子; 排放速率最大值（kg/h）; 排放量（t/a）. 填缝剂项目; 天然气燃烧废气、涂布及烘干废气排放口（DA003）; 非甲烷总烃; 0.0321; 0.1695. 颗粒物; /; /. 二氧化硫; /; /. 氮氧化物; /; /. 灌装及罐区废气排放口（DA005）; 非甲烷总烃; 0.0118; 0.0623. 注塑废气排放口（DA004）; 非甲烷总烃; 0.0163; 0.0861. 硅酮胶项目; 除尘器排放口（DA001）; 颗粒物（碳酸钙）; 0.0114; 0.0011. 颗粒物（白炭黑）; 0.0105; 0.0005. 有机废气排放口（DA002）; 非甲烷总烃; 0.0328; 0.1181. 备注：根据硅酮胶项目验收监测报告，碳酸钙投料工序运行时间100h/a，白炭黑投料时间45h/a，制胶工序运行时间3600h/a。 原有工程有组织废气排放量为：颗粒物0.0016t/a，非甲烷总烃0.4360t/a。 根据原有工程验收监测结果（监测时间2021年6月9日~2021年6月10日），原有工程厂界无组织排放情况如下： 表24 原有工程厂界无组织废气排放情况一览表 检测点位; 颗粒物（mg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 厂区上风向1#; 0.195~0.236; 0.48~0.62. 厂区下风向2#; 0.285~0.331; 0.85~1.02. 厂区下风向3#; 0.297~0.337; 0.87~1.12. 厂区下风向4#; 0.310~0.340; 0.91~1.07. 原有工程厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（颗粒物1.0mg/m3、非甲烷总烃4.0 mg/m3），非甲烷总烃同时能够满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017] 162号）中“工业企业边界挥发性有机物排放建议值”限值要求（2.0mg/m3）。 3.4噪声 原有工程高噪声主要来自生产设备运行时产生的机械噪声，如填缝剂项目开平机、印铁线、自动复式圆刀裁剪机等设备，硅酮胶项目捏合机、螺杆研磨机、制胶机、压胶机等设备，主要通过选用低噪声设备、设备加装减震垫、厂房隔声、距离衰减等措施减少噪声影响，根据原有工程验收监测结果（监测时间2021年6月9日~2021年6月10日），平顶山奥峰新材料科技有限公司四周厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 表25 原有工程厂界噪声排放情况一览表 单位：dB（A） 检测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 52~54; 42~43. 南厂界; 52~53; 42~43. 西厂界; 55~56; 40~41. 北厂界; 52~53; 40~41. 3.5固废 原有工程产生固废主要包括一般固废、危废废物和员工生活垃圾等，原有工程运营期产生的固体废弃物及处理措施见下表。 表26 原有工程固体废物处理措施一览表 名称; 属性; 处置措施. 废边角料（废马口铁片、废铜丝等）; 一般固废; 收集后作为废铁、废铜外售. 罐体不合格品. 废PS版; 主要为铝，清洗后由厂家回收再利用. 废包装桶和包装袋; 原料生产厂家回收再利用. 产品检验及设备清理废弃胶; 外售给造粒、炼胶厂. 除尘器收尘; 回用于生产. 员工生活垃圾; 收集后交集聚区环卫部门处理. 显影废物（显影废液、废胶片、冲版废水）; 危险废物; 危险废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置. 辊筒擦拭废抹布、设备地面清理废抹布、废钢丝球. 废机油. 废导热油. 废活性炭. 实验室固废. 原有工程固废全部进行合理处置，不外排。 4、现有存在问题及整改措施 根据原有工程环评报告、排污许可证及验收监测报告，原有工程各污染环节均配备了相应的环保设施，各污染物均能实现达标排放，但根据现场勘查，原有工程仍存在部分环保问题，评价要求建设方采取措施，在本次扩建中完善。 表27 原有工程存在问题及整改措施一览表 序号; 存在问题; 整改要求/建议. 1; 厂区部分物料露天堆放; 加强管理，合理安排原辅料购置计划，所有物料全部在车间、仓库和储罐内存储，不得露天存放. 2; 制罐车间生产过程门窗未关闭，易造成有机废气和噪声排放增加; 加强管理和员工培训，在不影响安全的前提下，生产过程中应将门窗关闭. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量 项目所在地属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目环境空气质量现状数据引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中心对叶县的监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，监测结果见下表。 表28 环境空气质量现状检测结果 监测区域; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 是否达标. 叶县; 二氧化硫; 年平均; 11; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 25; 40; 达标. PM10; 年平均; 88; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 40; 35; 超标. CO（mg/m3）; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 152; 160; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全市环境空气质量，深入推进 2022年全市大气污染防治攻坚工作，平顶山市生态环境保护委员会办公室印发了《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》，通过加快传统产业转型升级、提升产业集群绿色化水平、推进绿色低碳产业发展、提升重点行业节能降碳水平、加快煤电结构优化调整、实施清洁能源替代、深入开展散煤治理行动等多项措施提升区域环境空气质量，随着2022年大气污染防治攻坚战实施方案实施，区域环境空气质量将得到有效改善。 （2）补充监测 为了解项目所在区域环境空气中非甲烷总烃的质量现状，本次评价引用《河南优尼特化工新材料有限公司10000吨/年间苯二甲腈项目环境影响报告书》中河南松筠检测技术有限公司于2021年6月9日~15日对龚店镇的监测数据（龚店镇位于平顶山奥峰新材料科技有限公司南侧1.9km），具体监测结果见下表。 表29 非甲烷总烃监测结果统计一览表 监测点; 监测 因子; 取样时间; 浓度范围（µg/m3）; 标准限值（µg/m3）; 超标率（%）; 超标 倍数. 龚店镇; 非甲烷总烃; 小时平均; 350~490; 2000; 0; /. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃推荐值2.0mg/m3。 2、地表水质量现状 扩建工程不新增外排废水，平顶山奥峰新材料科技有限公司员工生活污水经化粪池收集后排入集聚区污水管网，经集聚区污水处理厂处理后排入关庙沟后汇入灰河，雨水排入集聚区雨水管网最终汇入沙河。本次评价采用2021 年河南省平顶山生态环境监测中心对叶县灰河水寨屈庄断面、沙河舞阳马湾断面的监测数据，其监测结果见下表： 表30-1 灰河现状监测结果 单位：mg/L（pH值除外） 河流断面; 项目; 均值; 评价标准; 标准指数; 超标率 （%）; 最大超标 倍数. 灰河叶县水寨屈庄断面; pH; 7.90; 6～9; 0.45; 0; 0. COD; 26; 30; 0.87; 0; 0. BOD5; 2.8; 6; 0.47; 0; 0. 氟化物; 0.67; 1.5; 0.45; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 0.02; 0.3; 0.067; 0; 0. 高锰酸盐指数; 4.3; 10; 0.43; 0; 0. 氨氮; 0.763; 1.5; 0.51; 0; 0. 总氮; 5.28; /; /; /; /. 铜; 0.003; 1.0; 0.003; 0; 0. 石油类; 0.005; 0.5; 0.01; 0; 0. 锌; 0.002; 2.0; 0.001; 0; 0. 硒; 0.0002; 0.03; 0.0067; 0; 0. 挥发酚; 0.0002; 0.01; 0.02; 0; 0. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0. 砷; 0.0008; 0.1; 0.008; 0; 0. 汞; 0.00002; 0.001; 0.02; 0; 0. 硫化物; 0.002; 0.5; 0.004; 0; 0. 六价铬; 0.002; 0.05; 0.04; 0; 0. 镉; 0.00005; 0.005; 0.01; 0; 0. 铅; 0.001; 0.05; 0.02; 0; 0. 粪大肠菌群（个/L）; 261; 20000; 0.013; 0; 0. 由检测结果可知，2021年度灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB38382002）IV 类标准，说明灰河水质现状较好。 为贯彻落实党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全市水生态环境质量，平顶山市生态环境保护委员会办公室印发了《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》，通过深入推进城市建成区黑臭水体整治、提升城镇污水收集处理能力、强化重点河流污染综合治理、推进企业水污染治理设置改造、开展入河排污口排查整治等措施提升区域水环境质量，随着2022年水污染防治攻坚战实施方案的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。 表30-2 沙河现状监测结果 单位：mg/L（pH值除外） 河流断面; 项目; 均值; 评价标准; 标准指数; 超标率 （%）; 最大超标 倍数. 沙河舞阳马湾断面; pH; 8; 6～9; 0.50; 0; 0. COD; 16; 20; 0.80; 0; 0. BOD5; 2.6; 4; 0.65; 0; 0. 氟化物; 0.509; 1.0; 0.509; 0; 0. 阴离子表面活性剂; 0.03; 0.2; 0.15; 0; 0. 高锰酸盐指数; 5.0; 6; 0.83; 0; 0. 氨氮; 0.13; 1.0; 0.13; 0; 0. 总氮; 3.84; /; /; /; /. 总磷; 0.086; 0.2; 0.43; 0; 0. 铜; 0.003; 1.0; 0.003; 0; 0. 石油类; 0.005; 0.05; 0.10; 0; 0. 锌; 0.004; 1.0; 0.004; 0; 0. 硒; 0.0003; 0.01; 0.03; 0; 0. 挥发酚; 0.0011; 0.05; 0.022; 0; 0. 氰化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0. 砷; 0.0009; 0.05; 0.018; 0; 0. 汞; 0.00002; 0.0001; 0.20; 0; 0. 硫化物; 0.002; 0.2; 0.01; 0; 0. 六价铬; 0.004; 0.05; 0.08; 0; 0. 镉; 0.00002; 0.005; 0.004; 0; 0. 铅; 0.0002; 0.05; 0.004; 0; 0. 由上表检测结果可知，2021年度沙河马湾断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，说明沙河水质现状较好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），平顶山奥峰新材料科技有限公司周边50m范围内无敏感点，无需进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 平顶山奥峰新材料科技有限公司厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境 扩建工程不新增外排废水，平顶山奥峰新材料科技有限公司员工生活污水经化粪池收集后排入集聚区污水管网，经集聚区污水处理厂处理后排入关庙沟后汇入灰河，雨水排入集聚区雨水管网最终汇入沙河。 表31 地表水环境保护目标一览表 序号; 保护目标; 方向; 距离; 功能; 保护级别. 1; 沙河; NW; 1.61km; 泄洪; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 2; 灰河; SE; 9.10km; 纳污; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 4、地下水环境 平顶山奥峰新材料科技有限公司厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 扩建工程位于平顶山尼龙产业集聚区，在平顶山奥峰新材料科技有限公司原有厂区内建设，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 注塑过程有机废气非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值，扩建工程注塑过程非甲烷总烃依托原有工程注塑环节有机废气处理措施，根据原有工程环评及验收报告，原有工程注塑环节有机废气需同时满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017] 162号）中“工业企业挥发性有机物排放建议值”——有机化工行业限值要求（80mg/m3，建议去除效率90%）。 表32 《合成树脂工业污染物排放标准》 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 100; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量：0.5kg/t产品. 扩建工程厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），同时，扩建工程属于塑料制品业，需满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中重点行业“六、塑料制品”的A级绩效标准限值要求。 表33 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 污染物; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10 mg/m3; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30 mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 表34 河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南 行业; 污染物项目; 有组织排放限值（mg/m3）; 去除效率%; 企业边界排放值（mg/m3）. 塑料制品企业; 非甲烷总烃; 10; 80; 2.0. 2、废水 扩建工程不新增外排废水。 3、噪声 扩建工程施工期仅需要进行设备安装调试，运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，具体排放限值见下表。 表35 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表36 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）已经发布，于2023年7月1日实施，扩建工程危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 扩建工程营运期间不新增外排废水；扩建工程不涉及二氧化硫和氮氧化物排放，营运期间大气特征污染物为注塑挤出过程非甲烷总烃，经过核算，扩建工程完成后注塑工序新增非甲烷总烃排放量0.1258t/a，平顶山奥峰新材料科技有限公司原有工程中填缝剂项目和硅酮胶项目获批有机废气总量控制指标合计0.681t/a，原有工程当前有机废气实际排放量0.436t/a，剩余0.245t/a，能够满足扩建工程需求，故扩建工程无需额外申请废气总量控制指标。 |

四、主要环境影响和环保措施

| 施工期环境保护措施 | 扩建工程位于平顶山尼龙新材料产业集聚区，在平顶山奥峰新材料科技有限公司现有厂房内进行建设，不再新建构筑物，扩建工程施工期仅为设备安装调试，时间较短，施工人员生活废水依托厂区现有化粪池收集后排入污水管网，施工人员生活垃圾收集后交环卫部门处理，对周边环境影响较小，本次评价不再对项目施工期的污染情况进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 扩建工程注塑挤出过程产生的废边角料、不合格品经低速静音粉碎机粉碎成颗粒状作为原料继续使用，不作为固废处理，且粉碎机仅依靠刀辊剪切力将大块塑料剪切成颗粒状，粉碎过程不产生颗粒物，扩建工程营运期废气主要为注塑挤出废气。 ①注塑挤出过程废气产排情况 注射成型机采用电加热方式将原料在密闭腔体内加热融化（聚乙烯料加热温度约为190~200℃，聚丙烯料加热温度约为220~230℃）后在机头挤出并在模具内塑形。 查阅资料，聚丙烯的分解为300℃以上，聚乙烯分解温度为315℃以上，因此扩建工程注塑挤出过程中，聚丙烯和聚乙烯不会发生分解，但聚丙烯和聚乙烯中仍会有少量未参与聚合反应的丙烯、乙烯单体受热后挥发出来，根据原有工程验收报告监测数据，原有工程注塑挤出工序配备的“UV光氧+活性炭吸附装置” 进口非甲烷总烃浓度16.0~20.7mg/m3，速率0.221~0.281kg/h，平均0.2575kg/h，集气罩收集效率以85%计，原有工程非甲烷总烃产生量为1.600t/a。扩建工程完成后注塑工序新增聚乙烯、填充母料、聚乙烯阀杆料和白油等原辅材料，注塑工序有机废气产生情况参考生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中塑料制品业非甲烷总烃产生系数，非甲烷总烃产生系数为1.5kg/t-产品，由于注塑工序边角料回收后重新用于注塑生产，故注塑工序原辅材料消耗量与产品产量相差不大，扩建工程完成后注塑工序原辅材料总消耗量为1661.85t/a，则扩建工程完成后注塑工序非甲烷总烃产生量为2.493t/a，扩建工程本身新增非甲烷总烃产生量为0.893t/a。 建设方拟为扩建工程8台注塑机分别配备1套废气收集系统（包括集气罩、风阀和管道风机各1个，共8套），扩建工程注塑工序非甲烷总烃收集后通过管道引入原有工程注塑工序废气处理装置（UV光氧+活性炭吸附装置，编号TA005），与原有工程注塑挤出废气一起处理后通过15m排气筒（编号DA004）排放。原有工程12台注塑机已经配备了集气罩和风阀，建设方为提高废气收集及处理效果，在本次扩建工程中拟为原有12台注塑机加装12台管道风机并对原有工程“UV光氧+活性炭吸附装置”中活性炭吸附装置增加一层活性炭吸附层，确保集气罩收集效率不低于85%，“UV光氧+活性炭吸附装置”处理效率不低于90%。 根据《工业通风（第四版 修订本）》，顶部集气罩排风量按下式计算： L=KPHvx 式中：L——单个集气罩风量，m3 /s； P——排风罩口敞开面的周长，m； H——罩口至污染源距离，m； vx——边缘控制点的控制风速，m/s。根据绩效分级要求，集气罩控制风速不低于0.3m/s； K——考虑沿高度速度分布不均匀的安全系数，通常取K=1.4。 扩建工程完成后，注塑工序共设置20台注塑机，每台注塑机分别配备1个集气罩和管道风机，集气罩尺寸约为0.4m×0.4m，集气罩距离污染源高度约为0.3m，根据集气罩排风量公式计算，单台注塑机集气罩风量L=0.2016m3/s，725.76m3/h，注塑工序总风量为14515.2m3/h，考虑管道风阻，通过管道风机和“UV光氧+活性炭吸附装置”配套的风机引风，排气筒出口风量应不低于15000m3/h，则扩建工程完成后注塑工序有机废气产排放情况如下： 表37 扩建完成后注塑工序有机废气产排情况一览表 产生工序; 污染因子; 产生量; 有组织排放情况; 无组织排放量. 排放浓度; 排放速率; 排放量. 注塑工序; 非甲烷总烃; 2.493t/a; 2.68mg/m3; 0.040kg/h; 0.2119t/a; 0.3740t/a. 根据上述计算结果，扩建工程完成后，注塑工序有机废气经处理后，单位产品非甲烷总烃排放量为0.1275kg/t产品，非甲烷总烃排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）限值（排放浓度100mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/t产品），同时能够满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017] 162号）中“工业企业挥发性有机物排放建议值”——有机化工行业限值要求（80mg/m3）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中重点行业“六、塑料制品”A级绩效标准排放限值要求（非甲烷总烃：排放浓度10mg/m3），实现稳定达标排放。 表38 注塑废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排放口高度（m）; 排放口内径（m）; 排气温度. 经度; 纬度. DA004; 注塑废气排放口; 非甲烷总烃; 113.431461; 33.68875; 15; 0.3; 常温. ②措施可行性分析 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），注塑成型过程非甲烷总烃可行处理技术为“吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术”，原有工程注塑工序配套的“UV光氧+活性炭吸附装置”设计处理风量20000m3/h，扩建工程完成后注塑工序总风量15000m3/h，因此，从处理技术和处理能力上分析，扩建工程依托厂区现有“UV光氧+活性炭吸附装置”处理非甲烷总烃可行。 ③无组织排放达标情况 根据计算结果，扩建工程完成后注塑工序非甲烷总烃无组织排放量0.3740t/a，注塑工序在生产过程全部在现有制罐车间内进行，制罐车间占地面积10000m2，参考《化工采暖通风与空气调节设计规范》（HGT20698-2009）与《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015）中相关规定，房间高度大于6m时，按照6m空间体积计算，换气次数不应小于6次/h。制罐车间高度9m，则制罐车间换气量为360000m3/h，非甲烷总烃无组织排放浓度平均为0.197mg/m3，远低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中规定的厂房外监控点排放限值：10mg/m3（监控点处1h平均浓度值）、30mg/m3（监控点处任意一次浓度值），能够实现达标排放。 根据原有工程验收监测结果，原有工程非甲烷总烃厂界无组织排放浓度最大值为1.12mg/m3，扩建工程完成后制罐车间非甲烷总烃无组织排放浓度0.197mg/m3，则厂界非甲烷总烃最大排放浓度不超过1.317mg/m3，能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中重点行业“六、塑料制品”的A级绩效标准限值要求（企业边界排放值2.0 mg/m3），非甲烷总烃厂界无组织排放浓度能够达标排放。 ④环境监测要求 扩建工程注塑过程非甲烷总烃依托平顶山奥峰新材料科技有限公司现有注塑工序“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后达标排放，扩建工程注塑废气排口即为平顶山奥峰新材料科技有限公司注塑废气排放口，奥峰公司已制定废气排放监测方案并定期开展监测，因此本评价不再对扩建工程废气监测做要求。 ⑤非正常工况分析 扩建工程营运期非正常工况主要为注塑挤出工序“UV光氧+活性炭吸附装置”（TA005）故障，评价按最不利情况考虑，即处理装置对非甲烷总烃去除率降低为0时，注塑生产线所有注塑机全部处于生产运行状态，故障发生时间按1h计，非正常工况下，废气排放情况见下表。 表39 非正常工况废气排放情况表 产生环节; 发生原因; 污染物; 排放情况. 排放量（kg）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 注塑; 有机废气处理装置故障; 非甲烷总烃; 0.40; 0.40; 26.67. 当发生非正常工况后，项目应立即停止注塑作业，并联系环保设备厂家进行维修，待废气处理设备恢复正常后，方可重新恢复生产。 2、废水 扩建工程不新增员工，生产过程循环冷却水循环使用不外排，营运期不新增外排废水。 3、噪声 扩建工程营运期间高噪声设备主要为塑料注射成型机和低速静音粉碎机（低速静音粉碎机仅在粉碎边角料和不合格品时开启，转速很低，噪声源强较小），扩建工程投运后新增设备噪声会与原有工程设备噪声产生叠加影响，本次评价考虑扩建工程噪声与原有工程设备噪声叠加后对周围环境的影响。扩建工程每台塑料注射成型机配套1台静音粉碎机，根据平面布置，本次评价将每台塑料注射成型机与低速静音粉碎机分别作为一个点源，对扩建工程投产后噪声影响进行预测，各噪声源声级情况见下表。 表40 项目营运期噪声源强及降噪措施效果 声源; 数量; 单台设备噪声源强/dB（A）; 治理措施; 单台设备治理后源强/ dB（A）. 塑料注射成型机; 8台; 75; 加装减震垫、厂房隔声、距离衰减; 60. 低速静音粉碎机; 8台; 65; 50. 本次评价选用点源衰减模式和噪声合成模式进行预测，具体预测模式： （1）点源衰减模式： - Lr=L0－20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源r米处的等效A声级值，dB(A)； - L0—距声源r0米处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； （2）噪声合成模式： 式中：L—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； 本次评价考虑扩建工程实施后与原有工程的叠加影响，经噪声衰减和叠加公式计算，扩建工程完成后全厂主要噪声源对周边环境的影响结果见下表（由于扩建工程噪声源较多且距离西场界较近，本次评价以西厂界为例进行计算，其它厂界直接给出预测结果，背景值参考原有工程验收实测最大值）。 表41 西厂界噪声预测结果一览表 预测点; 声源; 治理后源强dB(A); 距预测点距离（m）; 贡献值dB(A); 背景值 dB(A); 预测值dB(A); 标准值dB(A). 西厂界; 塑料注射成型机; 60; 11; 39.2; 56/41; 56.5/ 48.1; 60. 塑料注射成型机; 60; 11; 39.2. 塑料注射成型机; 60; 11; 39.2. 塑料注射成型机; 60; 11; 39.2. 塑料注射成型机; 60; 11; 39.2. 塑料注射成型机; 60; 20.5; 33.8. 塑料注射成型机; 60; 20.5; 33.8. 塑料注射成型机; 60; 20.5; 33.8. 低速静音粉碎机; 50; 14; 27.1. 低速静音粉碎机; 50; 14; 27.1. 低速静音粉碎机; 50; 14; 27.1. 低速静音粉碎机; 50; 14; 27.1. 低速静音粉碎机; 50; 14; 27.1. 低速静音粉碎机; 50; 23.5; 22.6. 低速静音粉碎机; 50; 23.5; 22.6. 低速静音粉碎机; 50; 23.5; 22.6. 表42 四周厂界噪声源预测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 预测点; 预测值; 标准限值; 达标情况. 1; 各生产设备; 东厂界; 昼间54.0/夜间43.1; 昼间60，夜间50; 达标. 2; 各生产设备; 西厂界; 昼间56.5/夜间48.1; 达标. 3; 各生产设备; 南厂界; 昼间53.0/夜间43.1; 达标. 4; 各生产设备; 北厂界; 昼间53.1/夜间42.6; 达标. 根据以上预测结果，扩建工程建成后，厂界四周噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，对周围环境影响不大。 （4）噪声监测要求 扩建工程在平顶山奥峰新材料科技有限公司现有厂区建设，不改变厂区边界，平顶山奥峰新材料科技有限公司已制定噪声排放监测方案，因此本评价不再对扩建工程噪声监测做要求。 4、固体废物 （1）固体废物产排情况 扩建工程不新增员工，运营过程中新增的固体废物包括原料包装袋、注塑过程边角料和不合格品以及废活性炭。 ①废包装袋 扩建工程使用的聚丙烯、聚乙烯等原辅材料包装规格均为25kg/袋，扩建工程聚丙烯、聚乙烯、填充母料、色母等原辅料总体新增量约611.5t/a，则扩建工程新增废原料包装袋24460个/a，该部分废包装袋在厂区现有一般固废暂存间暂存后由原料厂家回收重新用于原料包装，不外排。 ②注塑边角料及不合格品 扩建工程注塑挤出过程会产生部分边角料和不合格品，产生量约为原料用量的15%，扩建工程聚丙烯、聚乙烯、填充母料、色母等原辅料总体新增量约611.5t/a，则扩建工程新增边角料和不合格品产生量约为91.725t/a，边角料和不合格品经塑料注射成型机配套的低速静音粉碎机破碎后作为原料回用于注塑工序，不外排。 ③废活性炭 扩建工程注塑过程非甲烷总烃依托原有“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放，扩建工程本身新增非甲烷总烃产生量为0.893t/a，扩建工程有机废气通过集气罩（收集效率85%）收集后引入“UV光氧+活性炭吸附装置”进行处理，UV光氧净化装置处理效率可达50%，活性炭吸附效率可达80%，根据活性炭与吸附废气质量比为1：0.25，扩建工程新增废活性炭量为1.52t/a。查阅《国家危险废物名录》（2021年），吸附有机废气的废活性炭属于危险废物，类别为HW49其他废物（代码900-023-29）。评价要求采用专用密封袋密封暂存在厂区现有危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置。 表43 扩建工程新增固废产排情况一览表 名称; 来源; 性质; 产生量; 处理方式; 排放量. 废包装袋; 原料包装; 一般固废; 24460个/a; 原料厂家回收再利用; 0. 注塑边角料及不合格品; 注塑挤出; 一般固废; 91.725t/a; 粉碎后作为原料回用于注塑工序; 0. 生活垃圾; 员工; 一般固废; 0.297t/a; 交集聚区环卫部门处理; 0. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 1.52t/a; 依托现有危废暂存间暂存后定期交有资质单位处置; 0. 根据原有工程验收监测报告，平顶山奥峰新材料科技有限公司设置有1座120m2危险废物暂存间，危险废物暂存间进行了防渗处理，防渗结构由上至下为：防渗混凝土+无纺布+粘土防渗层+HDPE膜+压实土壤防渗层+压实基础层，危险废物在危险废物暂存间内进行分区存放，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐相关要求。扩建工程新增废活性炭产生量不大，在危险废物暂存间暂存后定期交有资质单位处置，对周边环境影响很小。 同时建设方应根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求加强管理： 1、按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求及时更新危废标志； 2、定期检查危险废物贮存状况，及时清理危废暂存间地面更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； 3、贮存设施运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3 吨； 4、进一步建立健全贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； 5、根据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案； 6、进一步梳理健全危险废物暂存间设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等相关档案，并按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档； 7、严格按照自行监测和突发环境事件应急预案相关要求开展自行监测和应急培训及演练，并做好培训、演练记录。 5、扩建前后全厂污染物排放情况 扩建工程完成前后，污染物排放情况一览表详见表44。 表44 扩建工程完成前后全厂污染物排放变化情况一览表 污染类型; 污染因子; 原有工程排放量; 扩建工程排放量; 扩建完成后全厂排放量; “以新带老”削减量; 排放增减量. 废气; 天然气燃烧废气、涂布及烘干废气; 非甲烷总烃; 0.1695t/a; /; 0.1695t/a; /; /. 颗粒物; /; /; /; /; /. 二氧化硫; /; /; /; /; /. 氮氧化物; /; /; /; /; /. 灌装及罐区废气; 非甲烷总烃; 0.0623t/a; /; 0.0623 t/a; /; /. 注塑废气; 非甲烷总烃; 0.0861 t/a; 0.0759 t/a; 0.2119 t/a; -0.0499 t/a; +0.1258 t/a. 硅酮胶投料废气; 颗粒物; 0.0016 t/a; /; 0.0016 t/a; /; /. 制胶有机废气废气; 非甲烷总烃; 0.1181 t/a; /; 0.1181 t/a; /; /. 废水; 生活污水; COD、氨氮等; 3408m3/a; /; 3408 m3/a; /; 0. 一般固废; 员工生活垃圾; 0; /; 0; /; 0. 废边角料（废马口铁片、废铜丝等）; 0; /; 0; /; /. 罐体不合格品; 0; /; 0; /; /. 废PS版; 0; /; 0; /; /. 废包装桶和包装袋; 0; 0; 0; /; /. 产品检验及设备清理废胶; 0; /; 0; /; /. 除尘器收尘; 0; /; 0; /; /. 危险废物; 显影废物（显影废液、废胶片、冲版废水）; 0; /; 0; /; /. 辊筒擦拭废抹布、设备地面清理废抹布、废钢丝球; 0; /; 0; /; /. 废机油; 0; /; 0; /; /. 废导热油; 0; /; 0; /; /. 废活性炭; 0; 0; 0; 0; 0. 实验室固废; 0; /; 0; /; /. 噪声; 设备噪声; 70~85 dB(A); 80~90 dB(A); 70~90 dB(A); /; /. 6、总量控制 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。当前控制指标为COD、氨氮、SO2、NOx。 扩建工程不新增外排废水，本次评价不再进行废水总量申请。 扩建工程营运期间不涉及二氧化硫和氮氧化物排放，扩建工程营运期间大气特征污染物为注塑挤出过程非甲烷总烃，经集气罩收集后汇入厂区现有“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后排放，经过核算，扩建工程完成后注塑工序新增非甲烷总烃排放量0.1258t/a，平顶山奥峰新材料科技有限公司原有工程中填缝剂项目获批有机废气总量控制指标0.381t/a，硅酮胶项目获批有机废气总量控制指标0.30t/a，合计0.681t/a，原有工程当前有机废气实际排放量0.436t/a，剩余0.245t/a，能够满足扩建工程需求，故扩建工程无需额外申请废气总量控制指标。 7、环境管理及监测计划 （1）环境管理 加强环境管理是保证污染源稳定达标排放和污染治理设施正常运转的必要手段，建设单位环境管理直接关系到区域环境质量状况。因此，建设单位必须加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。 ①认真落实“三同时”制度，环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②建设方已经配备专职环保人员，应进一步建立健全环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生； ③企业应建立台账，记录生产设施运行管理信息，废气污染治理设施运行管理信息，监测记录信息，主要原辅材料消耗记录，台账保存期限不少于5年； ④企业现有工程危险废物种类较多，应做好危险废物的巡检工作，做好日常管理。 （2）监测计划 扩建工程废气依托厂区现有治理设施，不新增外排废水，且扩建工程不新增污染物种类，平顶山奥峰新材料科技有限公司已经制定了自行监测方案并按期开展自行监测，本评价不再对扩建工程监测做要求。 8、环保投资估算 扩建工程总投资5000万元，其中环保投资为12万元，环保投资占总投资的0.24%，环保投资估算一览表详见下表。 表45 环保投资及三同时设施验收一览表 项目; 措施; 金额 （万元）; 验收标准. 废水; 循环冷却水; 依托厂区现有循环冷却水系统，循环冷却水不外排; /; 循环使用，不外排. 废气; 注塑挤出过程非甲烷总烃; 扩建工程8台注塑机分别配备1套废气收集系统（包括集气罩、风阀和管道风机各1个，共8套），有机废气引入现有注塑工序“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放。为原有12台注塑机加装12台管道风机并对活性炭吸附装置增加一层活性炭吸附层; 8; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中重点行业“六、塑料制品”的A级绩效标准，同时需满足（豫环攻坚办[2017] 162号）中“工业企业挥发性有机物排放建议值”. 噪声; 设备噪声; 加装减震垫、厂房隔声、距离衰减; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 废包装袋; 依托厂区现有一般固废暂存间收集暂存后由原料厂家回收利用，不外排; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 注塑边角料及不合格品; 经注塑机配套的低速静音粉碎机破碎后作为原料回用于注塑工序，不外排; /; /. 废活性炭; 采用专用密封袋密封暂存在厂区现有危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置; 3; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 合计; 12; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑废气排放口（DA004） | 非甲烷总烃 | 扩建工程8台注塑机分别配备1套废气收集系统（包括集气罩、风阀和管道风机各1个，共8套），有机废气引入现有注塑工序“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后通过15m排气筒排放。为原有12台注塑机加装12台管道风机并对活性炭吸附装置增加一层活性炭吸附层 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中重点行业“六、塑料制品”的A级绩效标准，同时需满足（豫环攻坚办[2017] 162号）中“工业企业挥发性有机物排放建议值”要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 扩建工程不新增生活污水，平顶山奥峰新材料科技有限公司员工生活污水经厂区化粪池收集后入集聚区管网，由集聚区污水处理厂进行处理 | 《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016） |
| 声环境 | 注塑机、粉碎机等 | 设备噪声 | 加装减震垫、厂房隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 固体废物 | 废包装袋厂区收集暂存后由原料厂家回收利用，不外排；注塑边角料及不合格品经低速静音粉碎机破碎后作为原料回用于注塑工序，不外排；废活性炭采用专用密封袋密封暂存在厂区现有危险废物暂存间内，定期交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①认真落实“三同时”制度，环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； ②建设方已经配备专职环保人员，应进一步建立健全环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生； ③企业应建立台账，记录生产设施运行管理信息，废气污染治理设施运行管理信息，监测记录信息，主要原辅材料消耗记录，台账保存期限不少于5年； ④企业现有工程危险废物种类较多，应做好危险废物巡检工作，做好日常管理。 |  |  |  |

六、结论

平顶山奥峰新材料科技有限公司注塑生产线扩建项目符合当前国家产业政策，项目建设符合平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划，项目营运过程中将对环境产生一定的影响，只要企业认真落实本次评价提出的各项环保措施和建议，确保“三同时”制度的落实，污染物均能够实现达标排放，项目建设对周围环境影响可以接受，从环保角度出发，本项目建设可行。