- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：   国家电投叶县100MW

平价上网风电项目（重大变动）

建设单位（盖章）：平顶山市绿源新能源有限公司

编制日期：          2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 国家电投叶县100MW平价上网风电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2019-410422-44-02-065728 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李嗣军 | 联系方式 | 13703715630 |
| 建设地点 |  | 平顶山市叶县龙泉镇、田庄乡、仙台镇、辛店镇 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经113度27分44.655秒，北纬33度31分24.933秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十一、电力、热力生产和供应业，90陆上风力发电4415 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总用地面积56.39hm2 其中永久占地0.99hm2，临时占地55.4hm2 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 平顶山市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 平发改审服[2019]49号 |
| 总投资（万元） |  | 76168 | 环保投资（万元） | 278 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.36 | 施工工期 | 2021年5月 至2023年12月 |
| 是否开工建设 |  | ¨否 þ是：2019年12月31日平顶山市发展改革委员会以平发改审服[2019]49号文件对“国家电投叶县100MW平价上网风电项目”核准批复。 2020年7月14日，叶县环保局以叶环审[2020]20号文件对“国家电投叶县100MW平价上网风电项目环境影响报告表”进行了批复。 2021年4月，平顶山市发展改革委员会以平发改能源[2021]74号文件对国家电投叶县100MW平价上网风电项目的业主变更进行了批复，同意项目业主由国电投河南新能源有限公司变更为平顶山市绿源新能源有限公司。 2021年5月，建设单位开工建设，主要建设内容为在升压站内安装1台100MVA主变，同步建设10MW/20MWh储能系统和1座35kv预制仓，截止目前，各风机机组、场内施工道路均未开工建设。根据建设单位施工图设计，本项目总装机容量为100MW，风电机组选址为26处（其中4台备选，剔除1处距敏感点最近的风机机位），拟安装单机容量4550kW的风力发电机组22台，较原环评减少了11台风机，本次拟建设的风机点位中有3台风机的位置较原环评偏移100-300m，有5台风机为新选位置，剩余14台风机位置与原环评无变化，本项目风机建设地点发生重大变动，建设单位申请重新报批该项目环境影响报告表。 |  |  |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 | - 与平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见相符性分析 ①生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》已划定的结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。其中叶县共涉及3个生态保护红线，分别为南水北调中线水源涵养生态保护红线、桐柏山水源涵养、生物多样性生态保护红线和外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线。 本项目位于河南省平顶山市龙泉镇、田庄乡、仙台镇、辛店镇，不在叶县生态保护红线区域。 ②资源利用上线 本项目为风电项目，运营后运用风能进行发电，运营期间不消耗各种能源以及水资源。 根据平顶山市自然资源和规划局关于该项目用地预审意见的函（平自然资函[2022]76号）可知，项目建设对促进当地经济发展、改善能源结构、保护地区生态环境及满足当地用地需求等有着重要意义。该项目用地符合国家用地政策，不占永久基本农田，用地符合行业用地标准，符合土地资源利用上线要求。综上，本项目在能源、水资源、土地资源的利用方面均符合资源利用上线要求。 ③生态环境准入清单 本项目位于河南省平顶山市叶县龙泉镇、田庄乡、仙台镇、辛店镇，查阅《平顶山市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目涉及的环境管控单元为叶县一般管控单元、大气重点单元。项目与叶县一般管控单元生态、大气重点单元环境准入符合性分析详见下表。 表1-1 项目与生态环境准入清单相符性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. 叶县一般管控单元; 空间布局约束; 严格控制新建高VOCs排放的工业企业；大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。; 本项目为风力发电项目，不涉及VOCs; 符合. 污染物排放管控; 禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 本项目不涉及; 符合. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 本项目不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 本项目不涉及; 符合. 叶县大气重点单元; 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。2.持续开展“散乱污”企业动态清零，全面提升“三散”污染治理水平。; 本项目不涉及; 符合. 污染物排放管控; 禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目不涉及; 符合. 由上表分析可知，项目建设符合生态环境准入清单管理要求。 ④环境质量底线 河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。 本项目为风力发电项目，营运期无废气和废水产生，正常生产过程中没有废油外排，只是在主变压器发生故障时，会有废油排出，废油在事故油池暂存，交由具有危险废物处理资质的单位回收处理。事故油池和危险废物暂存间采取严格的防渗措施，不会对土壤及地下水造成大的影响，不会改变土壤、地下水的环境质量现状。 因此，本项目建设不会突破当地环境质量底线。 - 产业政策符合性分析 本项目为新建100MW的风电工程，行业类别为“风力发电（D4415）”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，项目符合产业政策，且项目已取得平顶山市发展改革委员会核准批复，核准文号：平发改审服[2019]49号，项目编码：2019-410422-44-02-065728。因此，本项目的建设符合相关产业政策要求。 - 与《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（平环委办〔2022〕19号）相符性分析 3.推进绿色低碳产业发展 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。 相符性：本项目严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”，本项目为风力发电项目，属于新能源项目，不属于“两高”项目，不属于绩效分级重点行业。 14.提升扬尘污染防治水平 实施扬尘治理智慧化提升工程和专项治理行动，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制。 符合性分析：本次评价要求施工期严格落实开复工验收、“三员”管理等扬尘防治要求，禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆。 - 集中式饮用水水源地 （1）与县级集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号）及《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2023]8号）中相关内容，叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 ②叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 ③叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于叶县龙泉镇、田庄乡、仙台镇、辛店镇境内，不在其划定的一级保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 （2）与叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）、《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号）及《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2023]8号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： ①叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 ②叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 ③叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 ④叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 本项目选址位于叶县龙泉镇、田庄乡、仙台镇、辛店镇境内，不在上述划定水源地的乡镇范围内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 （3）与平顶山饮用水源环境保护规划的协调性 根据《河南省平顶山市集中式饮用水水源保护区勘界报告》（2018年12月）平顶山市饮用水水源保护范围如下： 一级保护区范围：白龟山水库高程103.0m以下的区域；应河、澎河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连结北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围，一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m的区域，遇环库路侧以环库路为边界的陆域，沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域，一级保护区面积46.65平方公里。去除将沙河干流白龟山入库断面上溯2000米至8000米的沙河的区域。 二级保护区范围：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区以外的区域，环湖路其他区域为水库高程104米以下除一级保护区外的区域；昭平台一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围。一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域，七里河、将相河、灢河、肥河、大浪河入河口向上延伸1000米水域及其沿岸纵深50米陆域范围，二级保护区面积为19.57平方公里。将沙河干流白龟山入库断面上溯2000米至8000米的沙河一级保护区调整为二级保护区。调整为二级保护区的河段四个点的坐标分别为东经113.014度、北纬33.738度，东经113.058度、北纬33.745度，东经113.017度、北纬33.726度，东经113.062度、北纬33.736度。其他主要支流一级水体上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。 本项目位于河南省平顶山市叶县龙泉镇、田庄乡、仙台镇、辛店镇境内，最近的风机机位距离白龟山水库20km，选址不在平顶山市划定的一级、二级保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 （4）与南水北调中线工程的关系 南水北调中线工程是国家“十五”计划重点工程，将从加坝扩容后的丹江口水库陶岔渠首闸引水，通过开挖规划渠道输水，沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口后，经黄淮海平原西部边缘在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河，继续沿京广铁路两侧北上，自流到北京、天津。总干渠全长1245km，计划年调水量140亿立方米。中线工程在平顶山市境内的渠线从叶县保安镇入境，涉及叶县、鲁山、宝丰、郏县等4个县。 根据《河南省南水北调路线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅河南省水利厅河南省国土资源厅关于印发南水北调一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办[2018]56号）中的规定，总干渠两侧饮用水水源保护区划范围为： 南水北调中线一期工程总干渠在河南省内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段： （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧道） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠段的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m；二级保护区范围自一级保护区边线外延500m。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000m、1500m。 根据现场踏勘，本项目距离南水北调干渠最近的风机点位为XD35，位于总干渠东侧约11km，距离南水北调较远，不在南水北调干渠一、二级保护区范围内，故本项目建设不会对干渠水质造成影响，符合南水北调规划要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于河南省平顶山市叶县南部的田庄乡、仙台镇、辛店镇和龙泉镇境内，属于平原风电场。场址中心坐标：33°31'24"北，113°27'44"东，距离叶县的直线距离为14km，距离平顶山市直线距离约26km。装机容量100MW，建设单位拟安装22台4.55MW的风力发电机组，共选26处风机点位，其中4处备选，剔除XD35#风机机位，拟选场区面积约100km2，海拔高程在80～130m之间。本项目地理位置图见附图1。 表2-1 风机点位坐标 坐标：国家2000大地坐标系 点位; X; Y; 点位; X; Y. XT9; 3713827.909; 38455578.83; XD37; 3701182.806; 38445874.11. XT34; 3710109.138; 38451694.23; XD35 （备选）; 3701446.669; 38442631.69. XT32; 3713635.616; 38445212.93; XD3 （备选）; 3701241.81; 38446922.02. XT30; 3712220.051; 38454460.69; TZ04; 3716573.092; 38444180.2. XT28; 3709611.509; 38448434.23; TZ03; 3713765.101; 38440256.99. XT24; 3714999.276; 38446137.95; TZ02; 3715746.897; 38443491.71. XT23; 3709034.284; 38451802.81; TZ01; 3714609.800; 38442507.35. XT22; 3708960.351; 38455916.67; LQ15; 3707559.967; 38451799.65. XT21; 3709482.246; 38453498.78; LQ13; 3702485.07; 38450179.74. XT20 （备选）; 3711131.481; 38450880.82; LQ12; 3703967.832; 38450147.28. XT19; 3713117.781; 38452196.14; LQ11（备选）; 3706164.276; 38450189.87. XT17; 3711812.779; 38454803.5; LQ10; 3708349.406; 38450102.65. XD39; 3701590.749; 38447330.73; LQ09; 3708480.855; 38448833.89. |
| --- | --- |
| 项目 组成 及规 模 | 1、项目基本情况 《中华人民共和国可再生能源法》中明确指出：“国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，通过制定可再生能源开发利用总量目标和采取相应措施，推动可再生能源市场的建立和发展”，同时也明确提出“国家鼓励和支持风能、太阳能、水能、生物质能和海洋能等非化石能源并网发电”。从能源发展趋势看，随着社会的发展，能源需求不断增长，一次能源资源已经日趋匮乏和枯竭，过度开发导致的环境问题也日益突出，而能源供应和环境保护又是国民经济可持续发展的基本条件。因此，发展新能源对于保护环境、改善能源结构、保证社会健康发展有着重要的战略意义。 风能资源是清洁的可再生能源，风力发电是当今世界新能源发电技术中最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电技术。由于风力发电的独特优势，以及环境保护和节约资源等因素影响，风力发电逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分。 为了合理利用河南省的风能资源，进一步优化能源结构，减轻环保压力，实现区域经济可持续发展，建设单位决定投资76168万元，在平顶山市叶县建设“国家电投叶县100MW平价上网风电项目”。2020年7月，建设单位委托我单位编制完成了《国家电投叶县100MW平价上网风电项目环境影响报告表》，2020年7月14日，叶县环保局以叶环审[2020]20号文件对“国家电投叶县100MW平价上网风电项目”进行了批复，该环境影响报告表及批复文件中项目组成为：总装机容量为100MW，拟安装单机容量3000kW的风力发电机组33台，与“国电投中电装备叶县风场项目”共用1座升压站，2021年5月，建设单位在升压站开工建设，建设内容为主变压器安装，风机机组至今未开工建设。根据建设单位施工图设计，本项目总装机容量为100MW，拟安装单机容量4550kW的风力发电机组22台，较原环评减少了11台风机，本次拟建设的风机点位中有3台风机的位置较原环评偏移100-300m，有5台风机为新选位置，剩余14台风机位置与原环评无变化，依据《建设项目环境保护管理条例》第十二条“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表”，本项目风机建设地点发生重大变动，因此，建设单位申请重新报批该项目环境影响报告表。 本项目规划装机容量为100MW，设计安装22台4.55MW的风力发电机组，与“国电投中电装备叶县风场项目”共用1座升压站。年上网电量为22435万kW•h，年等效满负荷小时数为2243.5h。 本工程有关电磁辐射环境影响评价，由建设单位委托有资质的单位另行评价，故本次评价不包括电磁辐射环境影响，不在本次评价范围内。 2、项目组成 本项目工程总投资为76168万元，主要建设内容包括风电机组、箱变基础构筑和安装、集电线路的建设、进场及场内施工道路建设、升压站新增主变压器建设等，附属生产工程及环保工程等。具体组成及建设内容见下表。 表1-1 项目基本组成一览表 项目; 内容; 项目工程; 台数及单机容量; 总容量. 风力发电工程; 22×4.55MW; 100MW. 主体工程; 风机及箱变; 本工程共安装22台风力发电机组，出口电压为0.69kV。风电机组接线采用一机一变单元接线方式升压至35kV，经35kV集电线路汇集至升压站。每台风机及箱变基础永久占地面积为450m2，每台风机的吊装场地按50m×50m考虑，因此，风机及箱变基础永久占地总面积为9900m2，风机吊装场地临时占地总面积为45100m2. 35KV集电线路; 箱变高压与低压侧均采用电力电缆敷设，即风机与箱变之间、箱变与邻近的第一座塔杆之间均采用地埋电缆连接，风电场集电线路经4回35kV架空电缆送至升压站，集电线路总长约120km，共设置329根塔杆。. 升压站; 本项目不单独设置升压站，与“国电投中电装备叶县风场项目”共用一座升压站，前期规划已考虑本项目的风机接入，该升压站位于本项目风电场的西南部，占地面积7530m2，升压站内的主要建筑物有：办公生活区、35kV配电间、SVG配电间、消防泵房、消防器材小间、警卫室。本项目新增1台100MVA主变，同步配置10MW/20MWh储能系统，布置在升压站东北角的预留空地内，1座35kv预制仓等。. 辅助工程; 场内施工道路; 场内施工道路新建2.34km，改扩建40.86km，总长43.2km。设计路基宽为5.5m，路面宽度为4.5m，并在弯道处依据半径不同而加宽，道路临时性用地41.95hm2。. 公用工程; 供、排水; 本项目供水利用“国电投中电装备叶县风场项目”升压站供水管道。升压站排水系统采用雨、污分流制排放系统。站区内雨水经雨水管网汇流后自然排出。本项目不新增升压站驻站人员，项目建成后升压站不新增生活污水，“国电投中电装备叶县风场项目”升压站现有生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。. 供电; 施工用电可从升压站引线路，作为本工程施工临时生产生活用电。考虑到风电机组施工点较为分散，另设置两台移动式柴油发电机作为风电机组施工电源。. 采暖、通风及消防; 升压站采用空调采暖；站区内各建筑物均采用自然进风、机械排风的通风方式，配备推车式干粉灭火器和手提式干粉灭火器。. 环保工程; 施工期; 废水; 旱厕、施工废水沉淀池。. 扬尘; 施工生产生活场地粉状物料全部设置密闭罐车，砂石料堆场在原状土上平整夯实；涉及土方填挖场地要求四周要设置2.5m围挡(墙)，定时洒水，裸露的土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘，并及时清运回填；剥离的表土采取播撒草籽，防止扬尘及水土流失；对施工期运输车辆应采取加盖篷布覆盖，及时清扫运输道路，设专人定期对运输道路洒水降尘措施。. 噪声; 优先选用低噪声设备；对高噪声设备采取消声、减振等措施。. 固废; 固体废物集中定点存放收集、专人收集清运；土石方做到挖填平衡。. 水土保持; 临时拦挡、临时覆盖、临时排水及迹地恢复。. 营运期; 废水; 本项目不新建升压站，依托“国电投中电装备叶县风场项目”升压站内预留场地建设主变压器等设施，因此本项目不新增驻站人员，无新增生活污水，升压站现有 生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。. 噪声; 合理选址，选用低噪音变压器和低噪声风机、升压站墙体隔声等措施。. 固废; 废弃零部件统一收集后外售；废变压器油为危险废物，经事故油池收集后委托具有资质单位进行处置；风机废液压油、废机油单独收集后专用桶装，标上危废名称，暂存于厂区暂存间，定期收集后交由资质单位处置；废旧蓄电池更换后直接由生产厂家回收。. 风险防范; 站区内设1座65m3主变事故油池。. 3、风电场工程特性 本项目风电场工程特性见下表。 表2-2 风电场工程特性一览表 名 称; 单位(或型号); 数 量. 风电场 址; 海拔高度（平均）; m; 80~130. 年平均风速(150m高度); m/s; 5.49. 风功率密度(150m高度); W/m2; 193. 盛行风向; SW. 主 要 设 备; 风 电 场 主 要 机 电 设 备; 风电机组; 台数; 台; 22. 额定功率; kW; 4550. 叶片数; 片; 3. 叶片直径; m; 189. 扫风面积; m2; 21113. 切入风速; m/s; 3. 额定风速; m/s; 8.9. 切出风速; m/s; 20. 安全风速; m/s; 49. 轮毂高度; m; 150. 发电机额定功率; kW; 4550. 发电机功率因数; ±0.95. 箱式变电站; 台数; 台; 22. 升压变电站; 主变压器; 台数; 台; 1. 型号; SFZ11-100000/220. 出线; 出线回路数; 回; 4. 电压等级; kV; 220. 4、项目占地 本项目用地包括永久占地和临时占地。永久占地为风电机组基础占地，永久占地面积为9900m2；临时占地为场内施工道路、风电机组安装平台、集电线路施工占地等，临时用地面积为554000m2。 根据平顶山市自然资源和规划局出具的该项目建设用地预审意见，本项目工程占地类型主要为：耕地、林地、沟渠、坑塘水面和农村道路。该项目拟用地坐标地块经套合，项目选址不压盖生态红线，不占压生态保护区。经现场踏勘，项目风电场用地范围内无国家和省级自然保护区，没有珍稀野生动植物。风电场用地范围内地上未发现有文物古迹。 本项目工程永久占地及临时占地面积汇总表详见表2-3。 表2-3 本工程永久及临时占地面积汇总表 序号; 项 目; 永久占地（m2）; 临时占地（m2）; 备注. 1; 风机及箱变基础; 9900; /; 450m2/个，22个. 2; 升压站; /; /; 无新增占地. 3; 风机安装平台; 0; 45100; 50×50m，22个. 4; 场内施工道路; 0; 419500; 运营期检修道路为租赁. 5; 集电线路; /; 69400; /. 6; 临时施工用地; 20000. 合 计; 9900; 554000; /. 5、土石方平衡 根据项目可研报告，本工程土石方量共计30.88万m3，其中总挖方量15.44万m3，总填方量15.44万m3，其中风机及箱变基础挖方8.45万m3（含表土剥离量4000m3），填方6.41万m3（含表土剥离量4000m3），风机及箱变基础施工前对开挖区域进行表土剥离，剥离的表土临时堆放在安装场地内，基础首先进行开挖土方的回填，剩余土方运往场内施工道路和风机吊装平台填方，施工期未及时回填的临时堆土进行防尘网苫盖；风机吊装平台平整挖方2.10万m3，填方3.82万m3，3台风机位于坑塘中，需要进行回填；升压站挖方0.02万m3，填方0.02万m3；施工道路挖方2.57万m3（含表土剥离量3000m3），填方2.89万m3（含表土剥离量3000m3）；集电线路挖方2.30万m3（含表土剥离量8000m3），填方2.30万m3（含表土剥离量8000m3）。在施工过程中总体挖填平衡，无弃方，本项目不设置弃渣场。 项目表土剥离量约为1.50万m3，各施工区剥离的表土全部临时堆存至各施工点，采取临时拦挡及排水措施，防止水土流失，根据各区施工进度，待施工完毕后，对施工场地进行覆土生态绿化或复耕。 表2-4 项目土石方平衡表（含表土） 单位：万m3 分区或分段; 挖方量; 填方量; 调入方; 调出方. 风机基础及箱变; 8.45; 6.41; /; 2.04. 升压站; 0.02; 0.02; /; /. 风机吊装场地; 2.10; 3.82; 1.72; /. 施工道路; 2.57; 2.89; 0.32; /. 集电线路; 2.30; 2.30; /; /. 总挖方15.44 总填方15.44 弃方0 风机区及箱变 6.41 8.45 吊装场地 3.82 2.10 集电线路 2.57 2.89 2.30 2.30 施工道路 调出2.04 升压站 0.02 0.02 调入1.72 调入0.32 合 计; 15.44; 15.44; 2.04; 2.04. 图1 土石方平衡图 单位：万m3 6、公用工程 （1）给排水 本项目为风电场项目，运营期无生产用水，本风电场与“国电投中电装备叶县风场项目”共用一座升压站，在现有升压站内预留场地处新建1台主变、1套无功补偿装置和1套储能装置等，共同接入系统，因此，本项目不新增驻站人员，运行期无新增生产生活污水产生，升压站现有生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排。 （2）供电 本项目施工生产生活区用电用电负荷较小。施工用电电源计划从升压站引接作为本工程施工生产生活用电。考虑到风电机组施工点较为分散，另设置两台移动式柴油发电机作为风电机组施工电源。风电场的生产、生活电源取自于升压站的站用电，备用电源由当地供电系统外引。 7、储能系统 储能系统布置在升压站西侧，储能系统按装机规模的10%配置，储能时长2小时，储能系统用于参与系统调峰调频、平滑风电出力曲线、解决弃电等功能。本期储能系统由4个2.5MW/5MWh储能单元组成，每个2.5MW/5MWh储能单元由1座20尺储能变流升压集装箱和2座储能电池集装箱组成。 8、依托关系 本项目风电场位于平顶山市叶县龙泉乡、田庄乡、仙台镇、辛店镇境内。本工程不再新建升压站，与“国电投中电装备叶县风场项目”共用1座升压站，本项目新增1台主变、1套无功补偿装置等，其他基础设施依托该升压站。 2019年9月，平顶山市润青环保科技有限公司编制完成了《国家电投集团河南新能源有限公司国电投中电装备叶县风场项目环境影响报告表》，装机容量50MW，2019年9月19日，叶县环境保护局以叶环审〔2019〕45号文对该环境影响报告表进行了批复。项目建设完成后，于2022年1月编制完成了该项目竣工环境保护验收调查报告表，并通过了自主验收。 |
| 总平 面及 现场 布置 | 根据设计和场地平面布置，本项目主要有风电机组工程、升压站工程、集电线路、场内道路工程组成。 1、风电机组工程 本项目风电场采用一台风电机组配备一台升压变压器的方式。每台风机基础占地面积分别为450m²，箱式变压器的重量相对较轻，基础采用现浇钢筋混凝土框架结构，直接坐落在风机基础承台上，根据风机布置情况及施工吊装的要求，依托施工道路布置施工吊装平台。风电设备到货后采用一次运输到位的原则，具体吊装场地布置，结合各机位地形情况，在施工组织中确定，原则是吊装场地靠近施工道路一侧，以减少项目投资方租用的场地。因为风电设备吊装过程是个动态的过程，考虑到起吊器械需在吊装平台内移动，吊装平台的尺寸至少为50m×50m。单个风电机组安装平台示意图见图2。 图2 风机安装平台示意图 2、施工道路 ①对外交通 本期风电场对外交通运输道路主要有S36宁洛高速、S83兰南高速、S49焦桐高速、S234省道、S330省道、G234国道以及多条县道，交通便利。风电场进场道路由S234省道、S330省道、G234国道引接，经乡道路、改扩建道路、新修道路至各风机平台。 ②场内施工道路 根据可研和项目总平面布置图可知，项目风机布置相对比较分散、场区内村落分布较为密集，设计单位根据风机位布置情况及现场地形条件，尽可能减少检修道路穿越村落，根据项目可研报告，施工道路长度共约43.2km，其中新建2.34km，改建道路16.46km，扩建村村通水泥路长度约24.4km。 表2-5 场内施工道路主要技术指标表 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 公路等级; 级; 四级公路. 2; 设计行车速度; km/h; 15. 3; 路基宽度; m; 5.5; 局部设置错车道. 4; 路面宽度; m; 4.5. 5; 路面类型; /; 泥结碎石路面. 6; 最小平曲线半径; 35m; 最小平曲线半径. 7; 竖曲线最小半径; 300m; 竖曲线最小半径. 8; 路拱横坡; 2%; 路拱横坡. 3、集电线路 本工程计划建设22台风力发电机，风机机组箱式变压器采用单元接线方式，每台风力发电机经一台升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV接入集电线路。26台（其中4台为备选，剔除XD35#风机机位）风力发电机分成四组，经四回35kV集电线路送至升压站（与国电投中电装备叶县风场项目共用）。分别为A组、B组、C组、D组，四组集电线路路径总长约120km。A组连接6台风机，编号为TZ01、TZ02、TZ03、TZ04、XT24、XT32；B组连接7台风机，编号为LQ09、XT9、XT17、XT19、XT20（备选）、XT28、XT30；C组连接6台风机，编号为LQ10、LQ15、XT21、XT22、XT34、XT23、；D组连接6台风机，编号为LQ11（备选）、LQ12、LQ13、XD3（备选）、XD37、XD39。风机箱变至电缆终端塔段、终端塔至升压站段之间均采用电缆直埋形式，其余采用架空方式，采用架空铁塔共329基。 4、升压站 本风电场拟安装22台4.55MW风电机组，总装机规模100MW。本工程不再新建升压站，与“国电投中电装备叶县风场项目”共用一座升压站，本项目新增1台主变、1座35kv预制仓等。本项目建设后升压站构筑物见下表。 表2-7 升压站内建构筑物一览表 序号; 建筑物名称; 建设内容; 备注. 1; 办公生活区; 位于站区西南部，占地面积190m2，包括休息室、门卫室和厨房餐厅; 依托. 2; 备品备件库; 占地面积约52m2; 依托. 3; 1#主变; 位于站区中部; 已建. 4; 2#主变; 紧邻1#主变东侧; 新建. 5; 1#35kv预制仓; 位于1#主变南侧; 已建. 6; 2#35kv预制仓; 紧邻1#35kv预制仓; 新建. 7; 污水处理设施; 位于站区西南部; 依托. 8; 事故油池; 65m3; 新建. 9; 危废暂存间; 20m2; 依托. 本项目为新建风电场项目，仅升压站与“国电投中电装备叶县风场项目”共用，本项目在升压站内建设内容主要为主变、35kv预制仓、储能装置和1座事故油池，建设于升压站预留场地内，项目建成后，升压站不再增加驻站人员，办公生活区人员和污水处理设施处理水量及水质均未发生变化，可依托，本项目产生的危险废物主要为主变压器变压器油、风机废液压油和废旧蓄电池，危险废物一般在事故状态下会产生，与“国电投中电装备叶县风场项目”产生的危险废物种类一致，可依托已批复的危废暂存间。 |
| 施工方案 | 1、施工总体布置 施工总布置应综合考虑工程规模、施工方案及工期、造价等因素，按照因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、少占耕地的原则，在满足环保与水保要求的条件下布置生产生活区、施工仓库、供电供水等。根据本工程特点，在施工布置中考虑以下原则： ①综合进度按先土建、后安装、再调试的顺序进行安排，处理好施工准备与开工、土建与安装、等方面的关系。布置遵循因地制宜、施工运输方便、易于管理、安全可靠、经济适用； ②充分考虑风力发电机组布置分散的特点； ③根据工程所在场地现状、植被特点等情况进行施工布置，工程施工期间应避免环境污染，施工布置必须符合环保要求； ④根据工程区地形地貌条件，施工布置力求紧凑、统筹规划，施工设施和临时设施尽可能永临结合。 2、主体施工 风电场主体工程施工主要包括风力发电机组基础及箱变基础的开挖和混凝土浇筑、风力发电机组设备安装、箱式变压器安装、集电线路施工、220kV 升压站内土建施工与设备安装等。 （1）风机基础施工： 风机基础施工工艺流程：定位放线→桩基施工→土方开挖→垫层施工→基础环安装→钢筋绑扎→模板安装→混凝土浇注→土石方回填。 1）准备场地、测量放线 施工前应进行场地平整，清除杂物，钻机位置处平整夯实，准备场地，同时对施工用水、泥浆池位置，动力供应，砂石料场，拌和机位置，钢筋加工场地，施工便道，做统一的安排。 测量放线，根据设计图纸用GPS/经纬仪（或全站仪）现场进行桩位精确放样，在桩中心位置钉以木桩，并设护桩，放线后由主管技术人员进行复核，施工中护桩要妥善看管，不得移位和丢失。 2）灌注桩施工 成孔工艺 a、首节做孔口砼护筒 按设计图纸测量放线定桩位后，采用原人工挖孔桩成孔护壁设置于孔口砼护筒，砼护壁厚150mm，护筒需挖至原土层。施工期时用桩位十字控制中心，并将十字控制线及高程引至第一节砼护壁上并埋设铁钉做好标志，供钻机钻头准确对准中心及控制钢筋笼、砼灌注顶面。 b、泥浆池、沉淀池设置 按施工平面图设一个泥浆池，规格3×2×1.5m3，沉淀池用泥砂包围成，容积30m3。 c、钻机就位 钻机就位必须平正、稳固，确保施工中不发生倾斜、移动。使钻机转盘中心线、天车中心、钻头中心及桩中心位于一条沿垂线上，经当班技术人员检查，验收签字后方可钻孔。 d、钻孔 技术人员和机班长校正钻机立轴的垂直度及核对钻头与桩径相符后移交给班长施工，为防止孔壁坍塌，在钻进过程中，利用回填的泥岩和水混合在钻头回转搅拌下自造泥浆，泥浆浓度宜维持在1.05~1.20之间，泥浆顶面平自然地面，使孔中的泥浆高出地下水位0.5-1.0m以上，泥浆所产生的液柱压力可以平衡地下水压力，并对孔壁有一定的侧压力维持孔壁的稳定。当泥浆浓度小于是1.05时，要正循环造浆钻进，当泥浆浓度大于1.25时，要加水稀释泥浆。用反循环钻进时，应事先使泥浆池浆面高于孔、沟泥浆面，以便泥浆及时入孔，保持孔内泥浆，并控制好进尺，以防堵塞。依据反循环钻进时排出来的渣土岩样来判别正在钻进的土层，钻进到设计深度时，回转不进尺，开泵吸渣，如吸上来循环液中无渣时，将钻具提离孔底，停泵15分钟后仍能放回原处，起钻。钻进时要尤其注意控制好泥浆浓度，泥浆要及时排出或用车拉走。钻进到持力层后，应采用反循环工艺从反循环管路中排出的岩样中取样，经监理、勘察方等鉴定认可后，按设计要求深度钻进。至此成直孔结束。起完直孔钻具，立即下扩底钻头，连接好扩底钻头、钻杆及主动钻杆，把扩底钻头放至孔底校核孔深及有关钻具的相关数据是不是相符，如一致在主动钻杆上划出扩底行程，启动泥浆泵排完循环系统内的空气后启动砂石泵进行反循环扩底，直到扩刀按照要求完全张开，至扩底直径、高度满足设计要求为止。提升扩底钻具，扩底成孔完毕。 e、清孔 钻至设计深度后，即可终孔，终孔后，如吸上来循环液中无渣时，将钻具提离孔底，停泵15分钟后仍能放回原处，起钻，至此成直孔完毕。 扩底起出直孔钻头后，立即下入扩底钻头，连接扩底钻头、钻杆及方钻杆。把扩底钻头放至孔底并校核该孔深与有关钻具之相关数据是否相符，如一致，启动泥浆泵排完管内空气后启动砂石泵，并根据该桩的扩底要求在钻杆上划好扩底行程，进行反循环扩底，扩到预定位置，且反循环无渣排出，即可认为扩底完成，然后起钻。起钻后如发现实际扩底尺寸不够，必须重新扩底，直至符合设计要求。整个施工过程必须保证孔内水位不能低于孔口，以防水位过低，孔内压力失衡，造成孔壁坍塌。 3）基础开挖 风塔基础土方开挖采用1.0m3反铲挖掘机开挖，当挖至距基础底部标高0.3m时，为避免扰动原状土采用人工开挖、修整基坑。基坑开挖要按照施工要求进行放坡。 4）承台混凝土浇筑 基坑开挖验收后，首先浇筑混凝土垫层；待垫层混凝土凝固后，再进行钢筋绑扎、模板架设和浇筑基础承台混凝土，承台混凝土必须一次浇筑完毕。混凝土采用商品混凝土，混凝土罐车运输。混凝土浇注结束后表面立即遮盖并洒水养护。 （2）风机安装 ①塔筒安装 塔筒摆放在吊车的旋转起吊半径范围内。塔架在吊装前，要将塔架内需布设的电缆及结构配件等全部安装固定完毕。每节塔筒采用两台吊车配合吊装，各节塔筒分别由下至上逐节吊装。塔筒位置调整好后，再紧固螺栓。 ②机舱及叶轮安装 机舱的安装应选择良好的天气，下雨或风速超过设备制造厂规定（或吊装机械限值）时不允许安装风力发电机。1）将风向标和风速仪安装在机舱的顶部。2）用两条绳索固定在机舱的两侧，两名工人在地面上对机舱的移动进行控制。塔顶、吊车、地面指挥和控制起重人员共同配合进行吊装。3）塔顶安装人员指挥并控制吊装将机舱底部法兰与塔筒顶部法兰进行对接。4）固定好机舱底部与塔筒螺栓后卸下吊具。 首先在地面将三个叶片组装到轮毂上，然后利用两台吊车“抬吊”将叶轮安装到位。 安装顺序为：1）将轮毂固定在地面吊装位置上。2）在吊车和地面人员的配合下将三片叶片依次安装到轮毂上。3）用泡沫等柔软物将叶轮支撑好。4）将吊耳安装到叶轮的吊装固定环上。5）每片叶片的边缘保护器上挂一条 150～200m长的绳索。6）主吊辅吊相互配合将叶轮提升到规定高度后，使叶轮轮毂的连接法兰平面与与机舱的连接法兰平面相互平行。在这一过程中地面工作人员配合控制叶轮的摆动和位移。7）徐徐提升叶轮将叶轮安装到机舱上的对接法兰上，用螺栓将叶轮固定在机舱的法兰上。8）卸下吊具。 （3）升压站建设施工 本工程与“国电投中电装备叶县风场项目”共用1座升压站，新增1台主变及1套无功补偿装置等，土建施工相对简单。基础土方开挖边坡按1:1.5~1:2控制，采用推土机或反铲剥离集料，一次开挖到位，尽量避免基底土方扰动，基坑底部留30cm保护层，采用人工开挖。开挖的土方运往施工临时堆渣区堆放，用于土方回填。混凝土采用商品混凝土。混凝土搅拌运输车运送至施工现场浇筑，人工平仓，振捣器振捣。 （4）集电线路施工 本工程35kV集电线路采用架空+直埋形式，所有控制电缆和电力电缆的施工，按设计要求和相关规范进行。电缆敷设要先开挖电缆沟，将沟底用沙土垫平整，电缆敷设后填埋一层沙土，再用红砖压上，上部回填土夯实。电缆沟采用0.2～0.5m3反铲挖掘机配合人工开挖，开挖土方就近堆放，用于后期回填。砂土回填为人工回填，压实采用蛙式打夯机夯实。高强杆塔基础采用旋挖钻机成孔，经换浆清孔→安放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出钢护筒后成桩。 （5）路基施工方法及工艺 1）土方开挖施工流程 测量放线→覆盖层剥除→机械开挖碾压→边坡、路基面修整→路堑、边沟修整→验收。 2）路基土方开挖施工方法 依据设计图纸开挖断面测量放出路线中桩、开挖上坡口线等控制点后，拟采用反铲、推土机进行开挖和压路机压实。填方路段开挖出来的基层面经压实，检验合格后方可进行路基填筑施工。 3）路基土方填筑 路基土方填筑前首先完成相关土工试验，大面积施工前取100m路段作为试验路段，验收合格后再进行大面积土方路基填筑。 施工程序：测量放线→场地清理→地基特殊处理或地面横坡处理→填料运输→摊铺→碾压→检验合格→下一循环填筑。 （6）路面施工 1）摊铺 素土路基复验合格后要及时摊铺，运到工地的砂砾石排平后，大小颗粒应分布均匀，虚铺厚度一致，按虚铺厚度一次铺平，不得多次找补。 2）碾压 碾压以“先慢后快”、“先轻后重”为原则。压路机应逐次倒轴碾压，重叠宽度为三轮压路机的二分之一后轮宽，对双轮压路机不应小于30cm。碾压前先泼水，碾压自路边开始向路中移动，路边应重复碾压，避免石料向外挤动。在轻碾稳定碾压过程中应随时检查，如发现有高低不平现象，高出处应适当均匀撤出粒料，低凹处应适当填加粒料后再行压实。砂砾石层应在嵌缝前碾压坚实稳定。 3）路面铺筑 a、材料应符合图纸和规范要求。b、碾压应达到要求的压实度。c、表面平整密实，边线整齐，无松散现象。 （7）施工生产生活场地 根据现场调查，本项目施工生产生活场地位于升压站内，风机点位施工考虑就近租住民房。 3、施工总进度 根据工程进度安排，本项目建设周期约12个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、环境空气质量现状 项目位于平顶山市叶县，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中规定的二级标准。 本次环境空气质量现状引用中国空气质量在线监测分析平台发布的平顶山市环境监测站2021年常规监测数据进行分析判断，监测时间为2021年01月~2021年12月，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，环境空气质量常规监测数据统计结果见下表。 表3-1 环境空气质量报告统计数据 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均; 8ug/m3; 60ug/m3; 达标. NO2; 年平均; 28ug/m3; 40ug/m3; 达标. PM10; 年平均; 73ug/m3; 70ug/m3; 超标. PM2.5; 年平均; 44ug/m3; 35ug/m3; 超标. CO; 第95百分位浓度; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 达标. O3; 第90百分位浓度; 153ug/m3; 160ug/m3; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据统计结果，PM10、PM2.5均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求。因此，项目所在区域为不达标区域。 # 随着《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环委办[2022]9号）、《平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（平环委办[2022]19号）等方案的实施，叶县区域大气环境质量得到了逐步改善。叶县将继续坚持绿色发展、精准治污、依法监管、协同作战的基本原则，通过产业结构优化调整、能源结构优化调整、运输结构优化调整、城乡扬尘全面清洁、工业企业绿色升级改造、柴油货车污染治理、重污染天气应急应对、环境质量监控全覆盖八个标志性攻坚战役，持续改善生态环境质量。 2、地表水环境质量现状 根据《平顶山市2021年环境状况公报》，2021年，按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办[2011]22号）进行评价，评价因子国控、省控断面为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标，市控断面为pH值、化学需氧量、氨氮和总磷。 2021年全市地表水评价断面中，符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅰ～Ⅱ类水质类别的断面占比25.0%，符合Ⅲ类水质类别的断面占比39.3%，符合Ⅳ类水质类别的断面占比21.5%，符合Ⅴ类水质类别的断面占比7.1%，符合劣Ⅴ类水质类别的断面占比7.1%。全市主要污染指标为总磷、化学需氧量和氨氮。 全市河流水质评价断面中，符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅰ～Ⅱ类水质类别的断面占比20.8%，符合Ⅲ类水质类别的断面占比37.5%，符合Ⅳ类水质类别的断面占比25.1%，符合Ⅴ类水质类别的断面占比8.3%，符合劣Ⅴ类水质类别的断面占比8.3%。全市河流水质主要污染指标为总磷、化学需氧量和氨氮。 全市湖泊、水库水质评价断面中，符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅰ～Ⅱ类水质类别的断面有2个：白龟山水库和昭平台水库,符合Ⅲ类水质类别的断面有3个：石漫滩水库、燕山水库和孤石滩水库。全市5个湖泊、水库营养状态均为中营养级；营养程度由轻到重的顺序为白龟山水库、昭平台水库、孤石滩水库、燕山水库和石漫滩水库。 2021年平顶山市9个国控省控地表水环境质量考核断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质类别断面占比77.8%，平顶山市国控省控地表水环境质量考核断面达标率为88.9%。 本项目运营期无生产生活废水排放。 3、声环境质量现状 根据现场勘查，26个风机机位（4个备选机位）及升压站边界外50m范围内无声环境保护目标，周围声环境质量较好，可不开展声环境质量现状监测。 4、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 中区域环境质量现状-地下水环境相关要求：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途经的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本次项目无生产废水、生活废水外排；项目厂界外500m范围内无公布地下水集中式饮用水源等，本项目可不开展地下水环境现状调查。 5、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中区域环境质量现状-土壤环境相关要求：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途经的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目无生产废水、废气排放，不存在土壤污染途径，可不开展土壤现状调查。 6、生态环境现状 （1）主体功能区规划 本项目位于平顶山市叶县龙泉镇、田庄乡、仙台镇、辛店镇境内，根据《河南省主体功能区规划》，本项目位于农产品主产区。 （2）土壤类型及分布 叶县土壤类型属南方的黄红壤向北方的褐土过渡地带。土壤种类多样，主要有黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、粗骨土、红粘土、石质土、紫色土、水稻土10个土壤类型。 区域内勘测揭露地层主要为第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl），岩性主要为粉土、粉质黏土、卵石、粉细砂、中粗砂，部分区域地表分布有第四系全新统人工填土（Q4ml），主要为素填土。素填土：褐黄色，松散，稍湿，以粉土及黏性土为主，表层混植物根系，层厚1.0～3.0m。 （3）区域地形地貌 叶县地属外方山东麓浅山丘陵区，由西往东为山地向黄淮平原过渡的丘陵起伏地带，由北向南则是河川、岭岗相间；西、南、东三面环山，北面是临河的平原和岗丘，中部为丘陵、平原、洼地交错，县城及其附近属平原区，地势平坦开阔。其中山区占总面积的19.4%，丘陵占42.0%，平原占38.6%。全县地势西北高东南低，境内有山峰85个，平均海拔167m，最高处为西部观音堂乡的无名山，海拔740m，东部最高山峰为擂鼓台，海拔505m，最低处为东部闹店乡洪寺营村，海拔98m，一般地面坡降为1/400。 本项目所在地位于叶县龙泉镇、田庄乡、仙台镇、辛店镇境内，属于平原地带，地形开阔，地貌低缓平坦，海拔80-130米。 （4）植被现状调查 叶县植被类型为暖温带阔叶林，优势树种为杨树和泡桐，另有栎、槐、榆、椿等阔杂树种及桃、梨等经济树种。 叶县现有林业用地20997hm2，其中纯林15149hm2，混交林20hm2，苗圃地195.5hm2，未成林造林地1208.6hm2，荒山荒地2719.5hm2，其它宜林地1153.8hm2，灌木林地75.1hm2，采伐迹地16.2hm2。活立木蓄积为66.8万m3，森林覆盖率10.93%。 评价区域内生物资源比较单一，植被主要为农田作物、季节性草灌以及城市道路绿化植被等；动物资源主要为当地常见鸟类，昆虫，无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 （5）动物资源 项目区常见的野生动物有鼠、野兔、野鸡、乌鸦、喜鹊、麻雀等，均为适应性强、分布广泛的常见的野生动物。 （6）土地利用现状 全县土地总面积1387km2，耕地面积约占土地总面积的40%；园地占2.6%、林地占14%；水域占7%；居民点及工矿用地占11%；交通占2.4%，还有少量牧草地及未利用土地。 本项目总用地面积56.39hm2，其中永久占地面积为0.99hm2，临时用地面积为55.40hm2。主要土地利用类型为有耕地、林地、沟渠、坑塘水面和农村道路等。 （7）水土流失现状 在全国水土保持区划中，项目区位于“北方土石山区（北方山地丘陵区）—豫西南山地丘陵区－伏牛山山地丘陵保土水源涵养区”，容许土壤流失量为200t/km2·a。依据《全国第二次土壤侵蚀遥感调查图》，结合外业实地调查，项目区土壤侵蚀类型为水力侵蚀，侵蚀形式主要为面蚀，侵蚀强度为轻度。经现场调查，确定项目区平均土壤侵蚀模数为500t/km2·a。 （8）生态系统类型 项目所在区域为平原，毗邻村庄和道路，人为活动较为频繁。经调查，项目区不在自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不在森林公园、风景名胜区、地质公园等重要生态敏感区内。项目区内没有发现特有、珍稀、濒危动植物，不属于候鸟栖息地，也不在鸟类主要迁徙通道和迁徙地，境内也无其它野生动物迁徙通道。根据现场调查，本项目周边500m 范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 根据实地调查，项目区域共有3种生态系统类型。其中以农田生态系统为主，大面积分布评价区内，其次为灌木林生态系统、村落生态系统，呈斑块状分布于评价区内。 ①农田生态系统 农田生态系统中的生物群落结构较简单，优势群落往往只有小麦、玉米、大豆、花生、辣椒等农作物中的一种或数种，伴生生物为杂草、昆虫、土壤微生物、鼠、鸟及少量其他小动物；大部分经济产品随收获而移出系统，留给残渣食物链的较少；养分循环主要靠系统外投入而保持平衡。农田生态系统的稳定有赖于一系列耕作栽培措施的人工养地，在相似的自然条件下，土地生产力远高于自然生态系统。 ②灌木林生态系统 灌木林中植被类型丰富、结构多样，有防风、固沙、护田、固堤等保持水土和改善环境的作用。主要植被有石楠、大叶女贞、梨树等。 ③村落生态系统 在村庄和道路周围，分布着人工种植的村落林群落，其主要乔木树种组成有泡桐、椿树、槐树、榆树、杨树等。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，2021年5月，建设单位开工建设，主要建设内容为在“国电投中电装备叶县风场项目”升压站预留场地安装1台100MVA主变，同步建设10MW/20MWh储能系统和1座35kv预制仓，截止目前，各风机机组、场内施工道路均未开工建设。根据现场调查，本项目不存在原有环境污染和生态破坏情况及环境问题。 |
| 生态保护目标 | 本项目为生态影响型项目，主要环境影响在施工期，根据项目周围敏感点分布及污染物排放特点，本评价将升压站、风机、集电线路、施工生产生活区等施工区周边以及施工道路中心线两侧200m范围内居民点作为大气环境和声环境保护目标；将项目永久占地和临时占地区域，以及占地区域向外100m以内的区域作为生态环境保护目标。 表3-2 环境保护目标一览表 环境要素; 风机点位; 保护目标; 相对方位/距离(m); 功能区. 大气环境和声环境; TZ01#风机; 杨庵村; SW/520; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准. 东杨庄; SE/517. 崔庄; E/500. TZ02#风机; 王老四村; W/560. TZ03#风机; 燕河店; N/338. 新智源双语寄宿小学; SW/647. 湾赵村; SE/410. TZ04#风机; 娄庄村; NE/400. 邵丰街村; N/370. LQ09#风机; 王吉庄村; N/345. 大来庄村; S/470. 小湾张村; W/570. LQ10#风机; 小辛庄; NE/467. 赵庄村; S/380. 王吉庄村; NW/560. LQ11#风机（备选）; 齐庄村; N/320. 王楼村; E/400. LQ12#风机; 老王庄; SW/350. LQ13#风机; 张古洞村; E/390. LQ15#风机; 汪寨; SW/580. 上澧村; SE/480. 任庄; S/710. XT9#风机; 坡魏村; W/500. 前王庄; N/900. XT17#风机; 辛楼村; W/565. XT19#风机; 毛张村; S/380. XT20#风机 （备选）; 南庞庄村; S/320. XT21#风机; 小潘庄; NE/628. XT22#风机; 寨子王村; NE/392. 潘寨; N/445. XT23#风机; 辛堂村; E/380. XT24#风机; 火山铺村; SE/450. XT28#风机; 小湾张村; S/520. XT30#风机; 辛楼村; SW/380. 刘建庄村; N/500. XT32#风机; 邱庄; E/325. 赵庄; W/460. XT34#风机; 潘庄; N/360. XD3#风机 （备选）; 焦庄; SE/308. XD35#风机 （备选）; 新安村; NW/370. 刘万禄; SW/290. XD37#风机; 胡王寨; N/746. XD39#风机; 焦庄村; S/377. 南桃园; N/345. 水环境; LQ09#风机; 澧河; S/75; 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. LQ10#风机; S/100. LQ15#风机; N/80. LQ12#风机; 甘江河; E/100. LQ13#风机; E/60. LQ15#风机; E/210. XD35#风机 （备选）; S/30. XD39#风机; N/100. 生态环境; 项目永久占地和临时占地区域，以及占地区域向外100m以内的区域. 备注：建设单位共选择26处风机点位，实际建设22台风机，本项目对周边的环境影响主要为风机机组运行时产生的噪声和光影，距离风机机组越远，风机噪声和光影对周边环境影响越小，因此从环境保护角度对风机点位选址进行比选，将距离敏感点相对较近的风机机位列为备选机位，且根据单台风机衰减预测结果显示，在距离风机300m处风机噪声贡献值衰减至44.5dB(A)，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（夜间45dB(A)）要求。从环保角度建议选址时将距离村庄最近的XD35#风机机位剔除，仅将LQ11#风机、XT20#风机、XD3#风机列为备选机位。 |
| 评价标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，具体标准值见下表。 表3-3 环境空气质量标准 污染因子; 环境质量标准限值（μg/m3）. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. TSP; 200; 300; /. NO2; 40; 80; 200. SO2; 60; 150; 500. CO; /; 4mg/m3; 10mg/m3. 2、地表水环境 表3-4 《地表水环境质量标准》 污染物; COD; 氨氮; 总磷; 总氮. Ⅲ类标准值（mg/L）; 20; 1.0; 0.2; 1.0. 3、声环境 项目所在地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体标准限值见下表。 表3-5 《声环境质量标准》 单位：dB(A) 声功能区类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 二、污染物排放标准 1、废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值； 2、噪声： （1）施工场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））； （2）运营期：升压站执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准（昼间55dB（A），夜间45dB（A））。 4、固废 （1）一般固体废物执行：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 （2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）相关要求。 |
| 其 他 | 本工程为风电项目，依托“国电投中电装备叶县风场项目”升压站内预留场地建设主变压器等设施，本项目不新增驻站人员，项目营运期无废气和废水排放。不涉及总量，无总量控制指标。 因此，本评价建议项目污染物总量控制指标为：VOCs 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工 期生 态环 境影 响分 析 | 本项目施工期对环境的影响主要为：施工废气、施工废水、施工噪声和施工期固体废物，影响分析如下： 1、施工期废气 施工期对环境空气造成的污染主要来源于修建施工道路、风电机组及箱变基础的施工、升压站主变建设、集电线路塔基建设等涉及土方填挖过程中产生的扬尘；材料和设备运输过程中产生的运输扬尘；运转车辆及施工机械产生的尾气。 （1）施工扬尘 在施工过程中，土方开挖、场地平整、建材的堆放和清运都会产生一定的扬尘，主要污染物为颗粒物。一般来说，扬尘的排放量和施工场地面积大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒成一定比例，同时还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关 施工扬尘的大小，随施工季节、土壤类别情况、施工管理不同而差异甚大，主要有以下几个特点： ①局部性，扬尘影响的范围只相对集中于一个特定的区域； ②流动性，随着建设期施工地点的变换，扬尘对环境空气的影响范围不断变化； ③短时性，扬尘的污染时间即为施工期。 根据国内外有关研究资料，施工起尘量与许多因素有关。起尘量主要包括挖掘机开挖起尘量和施工开挖土方起尘量，属无组织排放，源强不易确定，主要通过对施工区域进行洒水降尘控制。 施工期间产生的扬尘主要影响项目所在地块的周围，扬尘的影响主要表现为空气中的总悬浮颗粒物浓度增大，尤其在天气干燥、风力较大时影响更为显著。施工期间产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘。 风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。尘粒的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据现场施工季节的天气情况不同，其影响范围和方向也有所不同。根据当地气候条件，每年的春、秋季节风力较大，所以在施工期间不可避免的会对周围环境产生一定的影响。 动力起尘主要为车辆行驶产生的扬尘。路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。汽车运输扬尘主要为TSP，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按照下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q―汽车行驶时的扬尘量，kg/km·辆； V―汽车行驶速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 根据经验公式据算，当一辆10t的卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表4-1，施工场地洒水抑尘试验结果见表4-2。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 （kg/m2）; 0.2 （kg/m2）; 0.3 （kg/m2）; 0.4 （kg/m2）; 0.5 （kg/m2）; 1.0 （kg/m2）. 5 (km/h); 0.05106; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/h); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/h); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 20(km/h); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘，其影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，影响范围控制在20~40m范围内。下表为洒水和不洒水情况下TSP浓度的对比。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 从上表可以看出，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。因此，建议施工单位加强施工场地及车辆进出路面的洒水抑尘措施，保持路面在一定湿度范围内，以减少起尘量。 本项目距离居民点最近的风机机组施工场地为XD3#风电机组，距离焦庄为308m。根据项目总平面布置图，项目场内施工道路选线设计尽量避免穿越人口密集村庄，部分利用现有道路改建及新建的施工道路工程不可避免涉及沿线村庄，本项目施工期扬尘影响主要为现有道路改建和新建施工道路过程中产生的施工扬尘对敏感点的影响。 （2）运输扬尘 建筑材料及设备的运输均为汽车，运输车辆进出施工场地及运输沿线都会产生一定的扬尘，主要污染物为颗粒物。车辆行驶产生的扬尘与道路路面和车速有关，工程完工后其污染影响消失。 （3）汽车尾气 场内施工运输主要以汽车为主，车辆在行驶过程中将产生尾气。同时项目施工还使用了大型施工机械，也会产生一定的尾气。尾气会增加汽车中悬浮物、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳含量，工程结束后，施工对大气的影响将自行消除。本项目工程均为野外空旷地带施工，机械设备比较分散，密度较小，运输车辆及施工机械所排放的废气对环境空气的影响较小，远远达不到致使环境空气质量超标的程度。 2、施工期废水 施工期间产生的污水主要是施工工人生活污水和施工废水。 （1）生活污水 本项目施工人员较多，施工高峰期人数可达100人，参考其它相似工程情况，施工生产生活区办公人员数量约为25人，施工生活实际可考虑在附近村庄租赁民房解决。用水量按50L/人•日计，则日生活用水量为5m3/d。排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为4m3/d，生活污水中COD、BOD5、SS、NH3-N的产生浓度为350mg/L、200mg/L、200mg/L、30mg/L，各项污染物产生量为1.4kg/d、0.8kg/d、0.8kg/d、0.12kg/d。施工期产生的生活污水经防渗旱厕处理后用作农肥资源化利用，不外排。 （2）施工废水 施工废水主要来自施工机械的车轮和场地的冲洗等，类比同类行业，此类废水中污染物主要为SS，浓度一般为3000~10000mg/L，设计在施工场地配套建设沉淀池，施工废水中主要污染物为悬浮物，不含其它有毒有害物质，因此，施工废水经沉淀池处理后，可回用于施工机械冲洗、道路洒水等环节，自然蒸发干化的泥浆可与施工垃圾一起处理。 3、施工期噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械运行所造成，如土石方开挖、设备吊装等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。 （1）施工噪声源 本项目施工期噪声源主要为推土机、压路机、挖掘机、装载机、振捣器、钻孔机、起重机等产生的噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高特征，其噪声值为88～95dB(A)。施工期主要施工机械噪声源强见表4-3。 表4-3 施工期主要施工机械噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 测点与声源距离(m); 噪声源强. 1; 汽车吊; 2; 1; 90. 2; 挖掘机; 5; 1; 95. 3; 装载机; 5; 1; 95. 4; 插入式振捣器; 12; 1; 90. 5; 空压机; 6; 1; 95. 6; 推土机; 8; 1; 95. 7; 压路机; 10; 1; 95. 8; 自卸卡车; 12; 7.5; 88. （2）施工噪声影响范围 鉴于施工过程产噪声源的复杂性，以及施工噪声影响的区域性和阶段性，本评价分别计算出主要施工机械的噪声污染范围，以便施工单位在施工过程中结合实际情况采取适当的噪声污染防治措施。 由于各施工机械中心与预测点的距离超过声源最大几何尺寸的2倍，因此各声源可近似视为点声源处理。采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：①点声源几何发散衰减模式 Lp(r)=Lp(ro)-20lg(rA/ro) 式中： Lp(r)—距声源为r处的声级，dB(A)； Lp(ro)—距声源为ro处的声级，dB(A)。 通过以上噪声衰减公式，并根据施工场界环境噪声排放标准的要求，计算施工机械噪声对声环境的影响范围，预测值未考虑障碍物、反射等引起的衰减。本工程夜间不安排施工，故仅对昼间施工过程噪声影响进行预测，预测结果见表4-4。 表4-4 主要施工机械噪声预测结果 单位：dB(A) 施工机械; 测点与声源距离（m）; 施工场界昼间达标距离（m）. 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 250. 汽车起重机; 62.6; 54.4; 50.3; 47.5; 45.4; 41.6; 38.9; 36.8; 42. 挖掘机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 装载机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 插入式振捣器; 62.6; 54.4; 50.3; 47.5; 45.4; 41.6; 38.9; 36.8. 冲击式钻孔机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 推土机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 压路机; 67.6; 59.4; 55.3; 52.5; 50.4; 46.6; 43.9; 41.8. 自卸卡车; 78.7; 70.5; 66.4; 63.6; 61.5; 57.7; 55.0; 52.9. 备注：预测值未考虑障碍物、反射、地面效应等引起的衰减。 从表4-4可以看出，施工机械噪声声级随距离的增加而衰减，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，在不考虑障碍物、反射、地面效应等引起的衰减的情况下，施工机械昼间厂界达标距离为42m。若实际施工过程中出现多台机械同时在一处作业，施工噪声影响范围将会扩大。 本项目施工场地距离村庄较远，施工机械噪声经过距离衰减后对村庄影响不大。但项目施工道路部分路段距离村庄较近，施工车辆行驶过程中产生的噪声会对周围村庄声环境质量产生一定影响。 4、施工期固废 施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾和泥浆护壁灌注桩施工中产生的废弃泥浆。 （1）生活垃圾 项目施工期12个月，施工人数100人，生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾50kg/d，施工期产生的生活垃圾量为18.25t/a，施工人员生活垃圾经收集后，定期送当地环卫部门指定地点进行处理。 - 泥浆 本工程分别采用了泥浆护壁灌注桩。灌注桩施工需使用配制泥浆，其主要成份为膨润土，含有少量Na2CO3，呈弱碱性，对土壤的渗透性差，施工过程中泥浆可重复利用，到施工结束后剩余泥浆收集在泥浆池中，干化后用作邻近场地平整，覆土覆盖后进行生态绿化或复耕。 5、施工期生态环境影响 本工程产生的生态影响主要集中在施工期，施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组地基的施工、风电场内道路的修建、集电线路建设等工程，不仅需要动用土方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失，对现有生态系统也将产生一定影响。 （1）工程占地对植被的影响 工程占地会对原因地表植被造成破坏，主要体现在以下几个方面： ①植被面积的损失 工程永久和临时占用土地使占地范围内的植被遭到破坏，永久占地范围内的植被全部消失，周边植被面积减少，生态量及生态服务功能下降。 ②植被生物量与生产力的损失 工程施工等使区域土层扰动，植被破坏，生物量和生产力受到损失，同时对植物种类多样性和分布产生不利影响。 ③施工期间，因施工产生的粉尘附着在周围植物叶面上，影响其生长。 永久占地一经征用其土地利用性质和用途将彻底发生改变，由原来的用途变更为建设用地，其功能也将发生改变。临时用地只是临时性占用，施工结束，及时恢复其原因功能和用途，因此其性质和权属不会发生改变。因此，本次评价只考虑工程永久占地造成的植被生物量损失。本工程永久占地9900m2，占地类型为耕地、林地和其他农用地。根据有关文献（王伯荪：《植物群落学》），生物量参照2.5kg/m2计算。本项目工程永久占地造成的损失的植被生物量为24.75t。工程实施后，永久占地的原有使用功能将全部或部分丧失，区内植被遭到清理破坏。 根据风电场的工程特点及施工特性，风机施工点分散，单台风机占地较小，场内道路的建设影响范围较大，其施工活动对工程区域植被的扰动较大。施工营地、吊装平台，临时堆土场等临时占地应尽量保持其原有植被，施工结束后及时清理。 项目建设会对评价区的植被和植物造成一定程度的破坏，使部分植物的栖息生境减少，由于受影响的植物群落以及植物种类在评价区内广泛分布，并且有较好的自我恢复能力，通过合理的生态保护措施，施工区域能得到较好和较快的恢复。因此本项目对评价区自然植被的影响是可接受的。 （2）工程对生态系统的影响 建设区域没有较珍稀的需要保护的植物和成片的高大乔木，施工期作业场地被破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布也较均匀，因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一植物种的消失。因此，本项目的建设不会影响到建设区域的生态完整性。 工程施工结束后落实好相应的生态恢复措施，评价区生态系统恢复稳定性仍然较强，能维持当前生态系统完整性。工程施工造成的区域土地利用格局的变化，将对评价区自然体系造成影响，通过生态系统的自我调节，以及施工完成后的绿化，在工程运行一段时间后，工程影响区自然体系的性质和功能将得到一定恢复。 综上所述，评价区域内绝大部分的植被面积和植被类型没有发生变化，对本区域内生态环境起控制作用的组分未变动，工程建设对区域生态系统影响轻微。 （3）工程对重点保护植物的影响 本项目风电场所选厂址区域内，无珍稀濒危和重点保护植物。 （4）工程对野生动物的影响 施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要影响因素。各种施工机械，如运输车辆、推土机、挖掘机、打桩机、工程钻机、振捣棒等均可产生较强烈的噪声，虽然这些施工噪声非连续排放，但由于噪声源相对集中，多为裸露声源，故其噪声影响范围相对较大。 预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，而本区内无大型野生动物，主要有野鸡、野兔、鼠类等小型动物，且由于施工场地相对于该区域建设基地面积较小，项目的建设只是在小范围内暂时改变了部分动物的生活环境，只要加强对施工人员的管理，不会引起物种消失和生物多样性的减少，可见，施工期对建设区域野生动物的影响很小。 （5）对自然景观影响 在施工期，由于基础开挖、土方临时堆存、施工道路、物料运输造成的扬尘、施工人员生活垃圾等，如果管理不当将会对局部景观造成一定的不良影响。通过采取围挡作业、分段施工、及时清运弃方、采取防尘抑尘措施、集中收集施工人员生活垃圾并及时清运处理等措施，可以使施工区域及时恢复原有自然面貌。 本项目位于平原地区，区内地形较为平缓，地表主要覆盖物为农田植被，施工期工程占地及地表开挖会破坏原有的地表植被，使景观要素发生变化，区域地形破碎化、边坡裸露等会产生强烈的视觉反差。此外施工临时道路的建设，使区域景观内形成了新的景观廊道，对景观产生了较强烈的分裂效果。 项目总占地56.39hm2，施工期结束后55.4hm2临时占地及时进行覆土绿化或植被恢复，项目建设对区域景观的影响会逐渐降低，在经过1～3年的恢复后，景观面貌将基本恢复至原有状态。施工期道路在后期进行覆土绿化，整修成风电场检修道路，多数路段路面宽度基本和现有道路相近，其阻隔及分裂效果并未明显增强，同时其在一定程度上改变当地居民的出行条件。 综上分析，项目建设对区域景观生态影响是暂时的、可恢复的，项目建设不会使景观格局的破碎化程度有所增大。由于工程占地面积小，临时占地恢复后景观格局很快可以得到恢复，评价认为本项目对区域景观生态影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期生 态环 境影 响分 析 | 本项目为风力发电项目，运营期主要环境影响为风机噪声、叶片光影、升压站设备噪声等的影响。 风电机组（将风能转化为电能） 箱式变压器 集电线路 升压站 噪声、叶片光影 噪声 自然风力 风电场的运行过程为：首先风力驱动风轮转动，风轮带动直驱同步发电，每台风力发电机经一台升压变压器将机端电压由0.69kV升至35kV，风机—机组箱式变压器采用单元接线方式。风电场集电线路经4回35kV架空电缆送至升压站。 图3 项目运营期工艺流程及产污环节图 本项目与“国电投中电装备叶县风电场项目”共用一座升压站，新增内容为1台主变、1套无功补偿装置和储能装置等，均为室外布置，本项目不新增驻站人员，无新增生产生活污水，因此风电场运营期产生的环境影响主要为风机和升压站噪声、光影影响等 1、营运期噪声 （1）风机噪声 风力发电机组运行过程中叶片及机组部件产生了较大的噪声，其噪声源主要有： ①机械噪声及结构噪声 机械噪声及结构噪声主要包括①齿轮噪声：齿轮组由于互撞和摩擦激起齿轮体的振动，通过固体结构辐射齿轮噪声；②轴承噪声：由轴承内相对运动元件之间的摩擦和振动及转动部件的不平衡或相对运动元件之间的撞击引起振动辐射产生噪声：③周期作用力激发的噪声：由转动轴等旋转机械部件产生周期作用力激发的噪声：④电机噪声：不平衡的电磁力使电机产生电磁振动，并通过固体结构辐射噪声。机械噪声和结构噪声是风力发电机组的主要噪声源，对人的烦扰度最大。 机械噪声和结构噪声是可以控制的，主要途径是避免或减少撞击力、周期力和摩擦力，如提高加工工艺和安装精度，齿轮和轴承保持良好的润滑条件。为减小机械部件的振动，可在接近力源的地方切断振动传递的途径，如以弹性连接代替刚性连接，采取高阻尼材料吸收机械部件的振动能，以降低振动噪声。 ②空气动力噪声 空气动力噪声由叶片与空气之间作用产生，它的大小与风速有关，随风速增大而增强。处理空气动力噪声的困难在于其声源处在传播媒质中，因而不容易分离出声源区。 ③通风设备噪声 通风设备噪声主要包括散热器通风机等辅助设备产生的噪声。 风力发电机的噪声其强度主要与叶尖线速度和叶片的空气动力负荷有关，噪声源与机型和塔架设计有关。噪声影响分为单机噪声影响和机群噪声影响。单机噪声为风力发电机组在运转过程中叶片扫风产生的噪声和机组内部机械运转产生的噪声。 根据建设单位提供的可研报告，本工程风电机组的单机噪声源强为94dB（A）（在地面1m处、高1.2m处的噪声值）。根据《环境影响评价技术导则 声环境》，采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。由于风机高度较高，不考虑地面植被等引起的噪声衰减作用，预测公式为： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：Lp(r)—预测点声压级，dB(A)； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离； 预测结果见表4-5： 表4-5 单台风机噪声随距离衰减后计算结果 单位：dB(A) 水平距离（m）; 10; 30; 50; 100; 120; 140; 200; 250; 300. 贡献值 dB(A); 74.0; 64.5; 60.0; 54.0; 52.4; 51.1; 48.0; 46.0; 44.5. 由上表计算结果可知，单个风机在额定风速下运行时，风机距离约300m 处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（夜间45dB(A)）的要求。而距离本项目最近的敏感点为XD3#风机东南侧308m的焦庄，因此风机运行噪声对周边居民生活的影响不大，因此风机运行噪声对周边居民生活的影响不大。风电场为开放形式，不设场边界，为避免新的声环境敏感点在风机附近建设引发新的噪声污染情况出现，建议在风机周边300m范围内设置噪声隔离区，在划定的噪声隔离区内，禁止新建住宅、学校、医院等噪声敏感建筑物。同时，营运期加强风电机组在日常运行过程中的保养和维护工作，使其在良好的状态下运行。 （2）升压站噪声 升压站内噪声污染源主要来自主变压器，本项目升压站新增噪声源主要为1台主变压器，噪声以中低频为主，本次按源强65dB(A)预测，升压站200m范围内无敏感点，本次仅预测项目升压站四厂界噪声值。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 预测结果如下： 表4-6 升压站厂界预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 距离（m）; 预测值; 标准值dB(A); 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 27; 36.4; 55; 45; 达标. 西厂界; 55; 30.2; 达标. 南厂界; 66; 28.6; 达标. 北厂界; 33; 34.6; 达标. 经预测可知，本项目投产运营后，升压站设备噪声对厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求，且升压站厂界周边200m范围内无声环境敏感目标，因此项目升压站建设对区域声环境影响较小。 2、营运期固废 项目运行期固体废弃物主要为风机和升压站产生的生产废物。 （1）检修废物 工作人员定期对风机和升压电站进行检修，类比同类型项目，每年产生废弃零部件约3t/a，该部分废弃物存放在指定的地点，并定期集中处理，避免随意丢弃污染附近环境。 （2）危险废物：①升压站内的变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油，根据国家危险废物名录，废弃的变压器油属于危险废物（HW08），正常情况下变压器油不外排，在事故和检修过程中的失控状态下变压器油排入事故池，作为危险废物暂存至危险废物暂存间，并交由资质单位进行处置。②风机检修废机油：项目营运期风机需定期检修，风机用液压油、齿轮油在检修过程中产生的废油，属于危险废物（HW08），需委托有相应危废处置资质的单位进行合理处置。③废旧蓄电池：风机运行一定时间后，内部蓄电池将逐渐老化，需要定期更换，一般情况下，每台风机内部安装有蓄电池，每五年更换一次，更换后的废旧蓄电池属于危险废物（HW49），由生产厂家统一回收，不会对区域环境造成影响。本项目营运期固体废物排放状况见表4-7。 表4-7 本项目固体废物一览表 序号; 固废名称; 产生源; 产生量; 防治措施. 1; 一般固废; 废弃零部件; 3t/a; 统一收集后外售. 2; 变压器油（HW08）; 风险事故状态; /; 属于危废，在事故和检修过程中的失控状态下变压器油排入事故池，作为危险废物委托有资质的单位处置. 风机废液压油、废机油（HW08）; 风机定期检修; 2t/a; 单独收集后专用桶装，标上危废名称，暂存于厂区暂存间，定期收集后交由资质单位处置. 3; 废旧蓄电池（HW49）; 风机定期检修; /; 更换后直接由生产厂家回收. 合 计; 5t/a; 按要求妥善处置. 3、营运期光影 （1）光影影响 太阳光入射方向和地平面之间的夹角称之为太阳高度角，只要太阳高度角小于90度，暴露在阳光下的地平面上的任何物体都会产生影子。风电机组不停地转动的叶片，在阳光入射方向下，投射到居民住宅的玻璃窗户上，即可产生一种闪烁的光影，通常被称之为光影影响，会对居民的日常生活产生干扰和影响，可能使人感觉不适。 （2）光影范围计算 目前光影影响没有强制性标准和规范，经查阅同类项目及《关于风力发电场风机光影影响防护距离的研究》（气象与环境，第23卷第3期），以风电机组为中心，东西方向为轴，处于北纬地区，轴北侧的居民区有可能受到风电机组的光影影响。 风电机组的光影影响范围取决于太阳高度角的大小，太阳高度角越大，风机的影子越短；太阳高度角越小，风机的影子越长。地球绕太阳公转，由于地轴的倾斜，地轴与轨道平面始终保持着大概66°34'的夹角，这样，才引起太阳直射点在南北纬23°26'之间往返移动。冬至日，太阳直射南回归线—即直射点的纬度为南纬23°26'；夏至日，太阳直射北回归线—即直射点的纬度为北纬23°26′21.4"。 本项目风电场中心位于东经113°27'44.655"，北纬度33°31'24.933"，一年当中冬至时分为太阳高度角最小，光影最长，光影主要影响风电机组北侧的村庄。因此，太阳高度角h0 按冬至日正午时刻的太阳高度角计算，即： h0=90°-θ 式中，θ—纬差，即某地的地理纬度与当日直射点所在纬度之间的差值。 项目所在地纬度差=33°31'24.933"+23°26'21.4"=56°57'46.333″，太阳高度角h0=90°-56.96°=33.04° 光影长度L： L=D/tgh0 式中，D—物体有效高度，可按下式计算： D=D0+D1 其中D0为风机（含叶轮）高度244.5m；D1为风机与敏感点之间高程差。 结合各风电机组与敏感点村庄的距离，经初步筛选后可能产生光影影响的风电机组及光影防护距离计算结果见下表。 表4-8 本项目光影影响范围一览表 机位; 敏感点; 方位/距离（m）; 高差（m）; 光影长度（m）; 备注. TZ03#风机; 燕河店; N/338; -2; 372; 有影响. TZ04#风机; 娄庄村; NE/400; -4; 369; 无影响. 邵丰街村; N/370; -4; 369; 无影响. LQ09#风机; 王吉庄村; N/345; -1; 374; 有影响. LQ10#风机; 小辛庄; NE/467; -1; 374; 无影响. 王吉庄村; NW/560; -2; 372; 无影响. LQ11#风机（备选）; 齐庄村; N/320; 0; 376; 有影响. XT9#风机; 前王庄; N/900; 0; 376; 无影响. XT21#风机; 小潘庄; NE/628; -1; 374; 无影响. XT22#风机; 寨子王村; NE/392; -2; 372; 无影响. 潘寨; N/445; -2; 372; 无影响. XT30#风机; 刘建庄村; N/500; 0; 376; 无影响. XT34#风机; 潘庄; N/360; -3; 371; 有影响. XD37#风机; 莫庄村; N/746; -5; 368; 无影响. XD39#风机; 南桃园; N/345; -4; 369; 有影响. 根据上表计算结果，风电场大多数风电机组的光影影响范围内没有村庄，只有1个备选机位和TZ03#风机、LQ09#风机、XT34#风机、XD39#风机光影对附近的村庄有影响。为了减轻风机光影对居民住所的光污染，采用调整风机的偏航角度、尽量缩小光影的覆盖面积，使居民住所不受光影影响，在调整风机偏航角度仍不能避免光影覆盖时，则进行停机，待光影覆盖时段过后再重新开机。参照东方电气风电股份有限公司的发明专利：《一种避免风电机组光影污染居民住所的方法》（CN 112555097），实现精准调整偏航角度及开停机，减少对周边居民的光污染。另外，环评建议风电机组周边规划建设时，在各风电机组的光影影响范围内不应新建居民点、学校等敏感点。 4、营运期电磁辐射 风力发电场运行时会产生一定能量的电磁辐射，对周围环境产生一定影响。本次评价不包括电磁辐射环境影响评价，该部分评价内容由建设单位另行委托具备相应技术能力的单位进行评价。 5、营运期生态影响分析 （1）对植物的影响 通过采取异地补偿及植被恢复等措施，经过1～3年恢复期，项目区植被可恢复到现有水平。在植被完全恢复前的3年之内，项目区植被将一直劣于现有状态。建设单位应做好长期监控工作，并及时采取相应措施，保证区域植被尽快恢复。 （2）对野生动物的影响 项目区主要野生动物为野兔、鼠类等，数量众多，风电场营运后，不会影响工程区域内生态系统的连通性和完整性，不会对野生动物的正常活动和迁徙产生明显的影响。 （3）对鸟类的影响 ①对候鸟的影响 风电场营运期间对鸟类的危害主要为鸟类在风行过程中撞上运行的叶轮而死亡。 大型风力发电机安装，对鸟类造成的危害，主要是夜间迁徙的候鸟。美国鸟类专家罗格艾特埃奥尔进行了较为全面的研究，研究表明风力发电机并不总是对大量夜间飞行的鸟类构成致命危险，即使是在相当高的迁徙密度和低云层、有雾情况下也是如此。风力发电机对鸟类造成的危害比无线电和电视转播塔以及它们成千上万的拉索所造成的危害要小。尽管如此，选择风力发电场址时，还要尽量避开有大群夜间迁徙候鸟近地面通过的地方为宜。 鸟类调查资料表明，一般鸟类的飞行高度为300m；在迁徙季节，候鸟的迁飞高度在300m以上，如燕为450m、鹤为500m、雁为900m。鸟类在飞行或迁徙中，风机有可能会对其造成伤害。M.A.Farfaʹn研究了西班牙南部风电场鸟类碰撞事件，得出鸟类碰撞风机叶轮死亡率为0.03只/（风机·年）。因此，鸟类在飞行或迁徙中，风机对其造成的危害较小。 本项目工程区没有发现高大的乔木林，没有发现成批的候鸟在此停落。风机在运行过程中，转速较慢，一般为11~22r/min。通过对当地平均风速、周边区域植被高度、地形以及风机的分布进行综合分析可知，风机的运转不会造成区域空气涡流；并且项目所在区域不是候鸟的主要迁徙通道，项目风电场营运期不会影响候鸟的迁徙。 图4 不同鸟类类群飞行高度示意图 ②对留鸟的影响 风场运营期对留鸟的影响主要表现在风机的运行噪声及叶片旋转气流等方面。 本期风电场风机最大运行噪声为104dB(A)，根据对同类风电场的类比调查可知：由于风机的运行噪声及叶片旋转气流致使部分鸟类不敢在运行的风机附近停留，对部分鸟类的活动范围可能会产生一定的影响。德国曾针对风力发电场对鸟类影响进行过研究，发现噪声源强达80-100dB(A)的风力发电场对距离250m外鸟巢中的鸟及其正常的觅食不会产生任何影响。另据有关观测资料，不同鸟类对噪声的耐受性也有所不同，有的对噪声较敏感，有的不太敏感。在项目区活动的鸟类主要为喜鹊、麻雀等一般鸟类，数量众多，同类生境在附近易于找寻，受风机运行影响的鸟类将迁往附近其它同类生境，风机运行对其影响较小。 风机机组呈点状分布，风机机组间的距离较远，对鸟类飞行没有拦截作用，发生鸟类撞机事件的概率较低。为避免风机叶片旋转对项目区迁徙候鸟造成威胁，评价建议对风机叶片涂绘警示色，防止过境鸟类撞击风机叶片。加强对项目值班人员及当地居民进行宣讲教育，注意辨识重点保护鸟类，加强对重点保护鸟类的保护。 （4）对景观的影响 本工程建成后，22台风机构成一个独特的人文景观，排列整齐的风机矗立在山顶上，与蓝天、白云融为一体，将成为当地一道美丽的风景。具有群体性、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完整性，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，还可以激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。 |
| 选址 选线 环境 合理 性分 析 | 1、场址可行性分析 （1）产业政策符合性 我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，煤炭约占商品能源构成的76%，已成为我国大气污染的主要来源。大力开发风能等可再生能源利用技术成为减少环境污染的重要措施之一，从国家到地方都十分重视。 ①对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目建设符合相关产业政策要求。 ②《可再生能源中长期发展规划》规划发展目标为“充分利用水电、沼气、太阳能热利用和地热能等技术成熟、经济性好的可再生能源，加快推进风力发电、生物质发电、太阳能发电的产业化发展，逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例”，项目属于风力发电项目，符合《可再生能源中长期发展规划》的发展目标。 ③《“十四五”可再生能源发展规划》明确了“十四五”可再生能源发展主要目标：2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。 ④《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》提出，到2025年，全省能源消费增量的50%以上由非化石能源满足，能源安全保障能力大幅提升，能源生产消费结构持续优化，能源体制机制更加完善，清洁低碳、安全高效的现代能源体系建设取得明显进展，为全省碳达峰和高质量发展奠定坚实基础；能源低碳转型成效显著。煤炭消费占比降至60%以下，非化石能源消费占比提高到16%以上，风电、光伏发电装机成为电力装机增量的主体，可再生能源电力消纳责任权重、非水电可再生能源电力消纳责任权重完成国家目标任务。 本项目属于并网型风力发电项目，且项目已取得平顶山市发展改革委员会的核准批复，综上，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策。 （2）与当地相关规划相符性分析 根据《平顶山市自然资源和规划局关于国家电投叶县100MW平价上网风电项目用地的预审意见》（平自然资函〔2020〕76号），项目建设不仅能为当地开发并输送绿色清洁能源，为国家一次性能源的节约和保护环境作出贡献，缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展，更能依托丰富的山地资源，与传统农业结合，形成立体产业，促进当地旅游事业的发展，并在一定程度上解决当地居民就业问题。经审查，该项目用地符合规定，原则同意通过用地预审。 （3）项目选址与重要保护区等的关系 本工程不涉及自然保护区、风景名胜区和地质公园等敏感保护对象；工程区内无其他珍稀保护动植物、名木古树等分布；无鸟类集中栖息地分布。且当地同类生境广泛存在，项目施工期结束后生境即可基本恢复，因此，项目建设对周边环境影响较小。 （4）项目选址区风能资源评价 2017年8月，国电投河南公司在叶县龙泉乡贾庄村北安装了6425#测风塔，测风测风高度为120m，风速通道分别为10m、50m、80m、100m、120m，风向通道分别为10m、80m和120m。测风塔6425#代表年140m、120m、100m、80m、50m和10m高度平均风速分别为5.35m/s、5.18m/s、4.99m/s、4.69m/s、3.93m/s和2.10m/s，年均风功率密度分别为172.9W/m2、189.6W/m2、140.9W/m2、123.3W/m2、76.5W/m2和22.3W/m2。根据《风电场风能资源评估方法》（GB/T18710-2002）风功率密度等级评判标准，本风电场风功率密度等级为1级，可以进行开发利用，选址可行。 2、工程布置合理性 （1）风机布置合理 本项目风电场，场址占地位于叶县，场址高程在80m～100m之间，装机容量100MW，场址内交通网络发达，运输及安装条件较好。在考虑交通、安装、风资源、地形地质等条件及其它外部因素后，结合微观选址进行风机布置方案优化，最终确定安装22台单机容量4.55MW的风机，总装机容量为100MW，本项目共选26处风机点位，剔除XD35#风机机位，在实际建设过程中优选对周边环境较小的风机点位，风电场建设范围内无风景名胜区、自然保护区等环境敏感点。 （2）集电线路走向合理 根据本风电场的输送容量、风电机组、升压站位置及地形条件，22台风力发电机分为4组，每组6-7台风机，各对应1回35kV集电线路，共计4回。 本工程场内集电线路走向全方位进行了考虑，具有下列特点： ①35kV集电线路以架空线路型式为主，除箱变高压侧引上线路杆塔及线路终端杆塔引下线接入开关柜采用电缆直埋敷设外，在走廊受限、杆塔基础施工困难、线路钻越时导线对地安全距离不够、不利于架空线路运行维护及景观要求较高的地区采用电缆敷设方式。 ②架空线路路径选择尽可能减少线路长度，线路结构简洁明晰规整，尽可能避开房屋、成片林区、大面积基本农田，对于历史遗迹、重要文物、矿区、规划区、军事区等敏感性因素保证足够的安全距离。 ③减少与等级公路、铁路、河流、水渠、电力线路等重要公共设施的交叉跨越次数。合理选择交叉点以降低交叉跨越难度，减少对公共设施的影响。 因此，从环保角度分析，线路走向选择合理。 （3）场内道路设置合理 机位的场内道路对外交通接入点从现有县道、乡道通至场区附近后引接。风电场新建检修道路2.34km，改建道路16.46km，扩建村村通水泥路长度约24.4km，合计道路长度43.2km，终点至各个风机机位。风机检修道路不考虑永久征地，道路施工结束后交由地方政府使用。风电场运行期其主要任务是满足巡视、检修车辆的通行和附近居民使用，因此车流量极小，基本不存在交通噪声对居民的影响。 评价建议建设单位在施工开始前进一步比选优化施工道路的选择，尽可能利用现有道路，以减少生态破坏和水土流失，并节约投资。 因此，场内道路的布置合理，无环境制约性因素。 3、环境可行性 环境敏感性：本项目风电场范围内无国家和省级自然保护区和其他需特殊保护的区域，区内无国家和省级重点文物古迹等，不是野生保护动植物集中分布区域。 根据单台风机噪声衰减计算结果，在距离风机直线距离300m处，风机噪声贡献值衰减至44.5dB(A)，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（夜间45dB(A)）要求。根据项目可研选址，距风机最近村庄直线距离为308m，因此风机噪声对周边居民影响较小。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工 期生 态环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 为减少施工扬尘的影响，施工工地应加强生产和环境管理，实施文明施工制度。评价要求建设单位应严格按照《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（平环委办〔2022〕19号）等相关要求，建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”的原则，严格落实开复工验收、“三员”管理等制度。推进建筑工地精细化管理，加大科技控尘力度。严格落实“两个禁止”(禁止现场搅拌混凝士和禁止现场配制砂浆)要求。 同时建设单位还应做好如下处理措施： ①土方施工、运输、装卸扬尘防治措施 a、基础挖方必须堆放整齐，并由人工进行表面拍压，挖方不能随意占用土地，风机施工区挖方占地和吊装场地公用，合理安排。 b、施工机械和施工人员按照施工总体平面布置图作业，不得乱占土地，施工机械，土石及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失，增大扬尘的产生量。 c、在施工场地安排一些员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 d、考虑到项目区风能资源丰富，大风天气较多，因此，应合理安排施工进度，尽量减少土石方开挖和运输调用，对土石方堆进行洒水、遮盖。 e、运输车辆装载量适当，运输分散状物料车辆需加盖篷布，避免在运输过程中的抛洒现象，在可能条件下设置清洗点对运输车辆清洗车体和轮胎。 f、施工机械必须按照施工路线行驶，不能随意碾压，增加破坏面积，应合理安排，减少车辆行驶次数。 g、设计中对施工、运输道路表面采取硬化措施（二灰碎），在施工过程中加强路面养护（洒水、修补），控制机动车碾压影响，减少扬尘的污染。 h、土方装卸过程中，要对土方进行适当的洒水，确保土方含水率可以达到8%以上，尽量降低装卸物料落差，严禁装卸干燥物料和大风天装卸，将装卸粉尘产生量降至最低。 ②临时堆土防扬尘措施 a、对项目设置的临时堆土采取洒水措施，大风天气增加洒水次数。 b、对临时堆土周边用编织袋装土围护，土方按照1：1.5的坡度，堆高5m，袋装土采用梯形断面，顶宽0.4m，底宽0.8m，高2.0m，在施工过程应严格按照设计设置围护，防止土方流失。 c、对临时堆土表面用防尘网覆盖，抑尘网沿土方坡度设置，确保大风天气抑尘效果。 d、对堆土时间较长（超过6个月）的临时堆土场，进行撒播草籽防护。 ③施工环境管理措施 a、建议企业定期保养维护场区现有公路，既改善交通状况，又能使沿线居民的生活质量及环境卫生得到提高。 b、安排专人对距离居民点较近的运输道路进行清扫，并配备洒水车一台，定期洒水抑尘。 c、施工扬尘主要对施工人员影响较大，应做好施工人员的劳动保护管理，加强对施工机械和运输车辆的维修保养等，同时提倡文明施工，加强施工管理。 d、加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。 e、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员（施工单位管理人员、责任部门监管人员）到位。施工过程中必须做到“六个百分之百”，即“工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输”。 综上所述，本项目施工期较短，施工量较小，在采取以上提出的防尘措施后施工扬尘对环境的影响很小。需要指出的是，施工期扬尘影响是暂时的、局部的，随着施工的完成，这些影响也将消失，不会对周围环境产生明显不利的影响。 2、施工期地表水环境保护措施 施工期废水主要为施工机械冲洗废水和施工人员生活污水。 （1）生活污水 施工高峰期人数按100人计，施工生活实际可考虑在附近村庄租赁民房解决。用水量按50L/人•日计，则生活用水量为5m3/d。排放量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为4m3/d，施工人员粪便污水考虑采用旱厕进行收集，并定期清掏作为农田施肥。 （2）施工废水 施工废水主要为施工机械车辆和场地冲洗产生的废水，经类比同类项目，施工期废水产生量为2m3/d，主要污染物为SS，废水经沉淀池（5m3）处理后回用于生产或用于施工场地洒水抑尘，不外排。 3、施工期声环境保护措施 为进一步减轻施工道路建设对周围声环境的影响，本评价要求项目施工期间应采取以下措施： （1）合理设计运输路线 施工单位应合理设计建筑材料等运输路线，尽可能绕开居民点、学校等敏感建筑物。 （2）合理安排施工时间 施工单位合理安排施工时间，距沿线声环境敏感点较近施工区域禁止昼间12:00～14:00和夜间22：00～6:00进行施工。施工运输车辆在经过近距离声环境敏感点时应控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻噪声对周围声环境的影响。 （3）采取噪声控制措施 施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备，施工现场靠近声环境敏感点一侧设置不低于2.0m高的硬质围挡，减少对周围声环境的影响。加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态。做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。 采取以上措施后，可有效减轻施工噪声对周围声环境敏感点的影响，且施工噪声影响是短期的、暂时的，具有局部影响特性，噪声影响将随着各施工区域的结束而消除。 4、施工期固废环境保护措施 本项目施工期无弃渣产生，施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾和泥浆护壁灌注桩施工中产生的废弃泥浆。 （1）生活垃圾 项目施工期12个月，施工人数100人，生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾50kg/d，施工期产生的生活垃圾量为18.25t/a，施工人员生活垃圾经收集后，定期送当地环卫部门指定地点进行处理。 （2）泥浆 本工程分别采用了泥浆护壁灌注桩。灌注桩施工需使用配制泥浆，其主要成份为膨润土，含有少量Na2CO3，呈弱碱性，对土壤的渗透性差，施工过程中泥浆可重复利用，到施工结束后剩余泥浆收集在泥浆池中，干化后用作邻近场地平整，覆土覆盖后进行生态绿化或复耕。 5、施工期生态保护措施 为减少施工期对生态环境的影响，建议采取如下防治措施： 优化施工工艺，尽量避免临时占地吊装场地对区域大面积清表破坏，表土剥离按照“以需定剥、不扰不剥”的原则进行，表土剥离后，将表土临时堆存在项目施工区临时占地区域，播撒草籽，防治扬尘和水土流失，施工完毕，应尽快整理施工现场，临时占地尽快恢复植被，将剥离表土就近覆盖原地表，以恢复植被。 另外，施工中应加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽可能地不破坏原有的地表植被和土壤，施工工程占地按照水保方案中对各分区已有设计采取临时截排水措施，临时占地及时进行植被恢复。 严格控制施工范围，尽量选择低噪声施工设备，尽量避免夜间施工，以减少噪声及夜间施工灯光对鸟类的影响。 6、水土流失防治措施 （1）风电机组防治分区 施工前，进行表土剥离，施工过程中，设置泥浆沉淀池、临时排水沟、沉砂池、临时拦挡和覆盖、铺设彩条布等临时防护措施；施工结束后，进行表土回覆、土地整治，对风机基础永久占地范围内区域采取灌草相结合的方式进行绿化，并对绿化区域采用铁丝网围挡。 （2）集电线路防治分区 施工前，进行表土剥离，施工过程中，对牵张场地、地埋段开挖区以外区域及架空段塔基基础以外区域铺设彩条布进行表土保护、临时堆土采取临时苫盖措施；施工结束后，地埋段土地整治后进行表土回覆，架空段土地整治后进行表土回覆，并对塔基平台采取撒播草籽绿化措施，对地埋段原地貌类型为园地和林地的临时占地采用乔灌草相结合的绿化方式进行植被恢复。 （3）道路防治区 施工前，进行表土剥离，施工过程中，对路肩撒播草籽临时绿化、临时堆土进行临时苫盖防护措施，道路两侧开挖临时排水沟；施工结束后，进行表土回覆、土地整治。 |
| --- | --- |
| 运营 期生 态环 境保 护措 施 | 本项目风力发电营运期不产生废气污染物，根据建设单位提供资料，本项目升压站不新增驻站人员，运行期无废水排放。 1、运营期噪声污染防治措施 工程营运期噪声主要为风力发电机的发动机、齿轮箱发出的机械噪声和旋转叶片切割空气所产生的空气动力噪声，以及升压站设备运行产生的噪声。评价要求采取如下措施降低噪声影响： ①项目设计时应合理布局场区； ②优选主变压器，无功补偿装置SVG加装减震垫或内衬垫，加强站区内外绿化； ③风电机组采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材料减振隔声等措施； ④提高风机机组的加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件，避免或减少撞击力、周期力和摩擦力等； ⑤加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查； ⑥风机的低频噪声容易引起人群和动物的烦恼，因此应做好风机基础的隔振处理，可降低低频噪声烦恼度； ⑦检修道路两侧加强绿化，定期检查与保养路面，对受损路面要及时维修与修复，使路面保持良好状态，减缓因道路破损而增加噪声影响。加强距道路较近的段道路两侧的绿化，同时加强该段车辆管理，路过车辆控制车速、严禁鸣笛，严禁超载超速； ⑧评价提出设置噪声防护距离300m，在300m噪声防护距离内不得新建居民点、学校等敏感点。要经常对风机进行维护和检修，使其处于良好的运行状态，避免机器运转不正常时噪声增高。 经采取上述措施后，设备噪声衰减到厂界后的噪声值大大降低，可满足厂界噪声排放标准的要求。因此，项目采取的噪声防治措施是可行的。 2、运营期固体废物污染防治措施 本项目运营期产生的固废主要为检修固废、风机检修过程产生的废机油、变压器事故状态下的废变压器油及废旧蓄电池。风机检修过程产生的废机油、废旧蓄电池以及变压器事故状态下产生的变压器油均属于危险废物，建设单位应委托相应危废处置资质的单位进行合理处置。生活垃圾由环卫部门定期清运。 根据《国家危险废物名录》，项目产生的废机油、废旧蓄电池、废变压器油均属于危险废物，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目产生的主要危险废物类别、代码及处理措施详见下表5-1。 |

|  | 表5-1 项目主要危险废物类别、代码及处理措施一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 变压器事故油; HW08：废矿物油与含矿物油废物; 900-220-08; /; 变压器事故和检修过程中失控状态下产生; 液态; 废矿物油; 烷烃，环烷族饱和烃，芳香族不饱和烃等化合物; 事故状态下; 毒性; 设置事故池，容积为65m3，标上危废名称，四周设排油槽，排油槽与事故油池相连，一旦发生泄漏事故，废矿物油可排入事故贮油池暂存后，交由有资质单位及时转运和收集处置. 2; 风机废液压油、废机油; HW08：废矿物油与含矿物油废物; 900-220-08; 2（估算折合量）; 风机检修; 液态; 液压油; C15-C36的烷烃、多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类; 检修1次/月; 毒性; 单独收集后专用桶装，标上危废名称，暂存于厂区暂存间，定期收集后交由资质单位处置. 3; 废旧蓄电池; HW49：其他废物; 900-044-49; /; 风机 检修; 固态; 废弃铅蓄电池; 含铅等重金属; 仅部分设备需更换； 1次/5年; 毒性; 更换后的废旧蓄电池由生产厂家统一回收. |
| --- | --- |

| 运营期期生态环境保护措施 | 根据项目可研，主变压器底部设有贮油坑，容积为主变压器油量的20%，贮油坑的四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设厚度为250mm的卵石，卵石粒径为50--80mm，坑底设有排油槽，能将变压器事故油排至事故油池中。本项目在主变压器底部设贮油坑，建设一座65m3的事故油池。 本项目风机废液压油、废机油单独收集后专用桶装，标上危废名称，暂存于“国电投中电装备叶县风场项目”危废暂存间，不再新建危险废物暂存间，危险废物更换后及时交由有资质单位处理或交由厂家回收，同时评价要求厂方严格按照《危险废物贮存污染控制标准》对各类危险废物按照危险性质分类收集，并严格按照《危险废物污染防治技术政策》定期委托有资质的危废经营单位进行回收和安全处置，危险废物的转移应按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行。危废暂存间建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施必须防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭，以防风、防雨、防日晒。 同时建设单位还应加强以下措施： ①按照当地管理要求，每年按期进行危废申报工作，具体内容包括如实申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②定期对危险废物贮存设施进行检查，发现有泄漏现象及时修复或更换。 ③制定危险废物等的泄漏应急处置措施，明确应急处置人员和处置程序。严格落实上述措施后，项目各类危废储存及处置可以满足《危险废物贮存污染控制标准》和《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》要求，设立领导小组，建立完善的危险废物管理制度：即危险废物管理台账制度、申报登记制度、转移联单制度、危险废物管理计划、危险废物贮存设施管理、危险废物识别标志设置等，制定危险废物环境污染事故应急预案及加强日常应急演练等，做到安全、妥善处置。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能合理处置，对项目区环境影响较小。 3、运营期生态环境污染防治措施 为减少营运期对生态环境的影响，建议采取如下生态恢复及补偿措施： ①结合水土保持工程设计，植树种草，做好植被恢复工作，补偿工程占地造成的植被损失。 ②合理规划运输路网，优化机位设计，使项目对土地的永久占用和临时占用达到最少程度，减少对植被的破坏。经常检修道路上下边坡稳定状况，防治水土流失。 ③工程完工后尽快做好周边生态环境的恢复工作，尽快恢复动物生境，弥补生境破坏对动物造成的不利影响。 ④选择本地植物进行植被恢复，避免引入外来物种。 ⑤通过宣传教育提高工作人员的保护意识，严禁工作人员捕猎野生动物。 ⑥风机叶片上涂上能吸引鸟类注意力的反射紫外线涂层和鲜艳颜色，避免白天鸟类撞机。根据日本的成功经验，在风机叶片上涂上橙色与白色相间的警示色，可有效减少鸟类撞机几率。 4、环境管理与环境监测计划 本项目的建设将会不同程度地对场址周围地区的自然环境和社会环境造成一定的影响，施工期和运营期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施和植被恢复措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的问题及时解决，尽可能降低、减少工程建设对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 - 环境管理计划 1）环境管理机构 本项目原则上不单独设立环境监测站，建设单位应在管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。 2）施工期环境管理及职能 本项目的施工均采取招投标制，施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，满足环境保护“三同时”要求，即环保措施及植被恢复措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。建设方在施工期间应有专人负责环境监理工作，委托具有环境监理资质的单位进行施工期环境监理，施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行监督抽查。 施工期环境管理的职责和任务如下： ①贯彻执行国家的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度。 ②制定工程施工环保计划，负责施工过程中各项环保措施实施的监督和日常管理。 ③收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进经验经验和技术。 ④组织施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规知识的培训，提高全体员工文明施工的认识和能力。 ⑤负责日常施工活动中的环境监理工作，做好项目用地区的环境特征调查，对环境敏感目标做到心中有数。 ⑥在施工计划中应尽量避免影响当地居民生活环境，保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少临时施工用地。 ⑦做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 ⑧监督施工单位在施工工作完成后的生态恢复、水保措施、环保设施等各项环保工程同时完成。 ⑨项目竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环保主管部门和水利主管部门。 3）运营期环境管理及职能 根据本项目工程建设地区的环境特点，应在建设单位设立环境管理部门，配备相应专业的管理人员，专职管理人员不少于2人为宜。 环境管理的职能为： ①制定和实施各项环境管理计划。 ②组织和落实项目运行期的环境监测、监督工作，委托有资质的单位承担本项目的环境监测工作。 ③掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况，建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录，建档工作，技术文件包括：污染源的监测记录技术文件，污染控制。环境保护设施的设计和运行管理文件，导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等，并定期向当地环保主管部门申报。 ④检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。 ⑤不定期地检查环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调。 ⑥协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等活动。 5）环保管理培训 应对与本项目有关的主要人员：包括施工单位、运行单位，受影响区域的公众进行一次环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运营单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理，提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。 - 环境监测、监理计划 1）施工期监测计划 本项目可不设专职的环境检测机构和人员，项目的环境监测工作可委托当地有资质的监测单位进行，项目施工期环境监测计划见下表。 表5-2 施工期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 备注. 噪声; 施工场地; 等效声级; 每半年1次，每次连续监测2d，昼夜各一次; 夜间禁止打桩施工. 环境 空气; 施工场地; TSP; 每半年1次，每次3d，每天采样24h; /. 生态; 施工区; 施工占地面积，破坏的植被面积、水土流失; 每半年1次; /. 2）运行期监测计划 表5-3 运行期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率. 噪声; 升压站厂界; 等效声级; 每年两次，每年连续监测2d，昼夜各一次. |
| --- | --- |
| 其他 | 1、项目清洁生产水平及环境效益分析 传统的热电厂，以燃煤燃烧后产生的热能作为动力带动转子发电，煤的燃烧过程中释放出大量的SO2、NOx和烟尘，对环境造成巨大污染，容易形成酸雨，进而破坏生态环境。煤的开采也会对环境造成不可逆的破坏，释放出的CO2气体，是造成地球温室效应的主要原因，由此带来一系列环境问题。煤是一种不可再生的资源，从资源角度看，热电站是对资源的一次性掠夺式使用。电力行业发展的趋势，就是推广和使用清洁的可再生能源（如太阳能、水能、风能等）。 工程以风为动力进行发电。风能是一种清洁的可再生能源，风力发电没有大气、水污染问题和废渣堆放问题。风力发电场的运行期主要能源消耗为集电线路、电气设备的损耗和生产、生活用电的消耗，施工期主要能源消耗为施工设备用电、用油、用水的消耗，通过施工期和运行期的各种节能措施，本项目各项节能指标均能满足国家有关规定的要求。 本项目装机容量100MW，建成后，年上网电量22435万kW•h。根据《中国电力行业年度发展报告2018》文件，按照火电煤耗每度电耗标准煤309g，投运后每年可节约标准煤约69324t，每年可减少CO2排放量约182292t、SO2排放量约591t、氮氧化物排放量约515t，可见本项目的建设有十分显著的环境效益。此外，每年还可节约用水，并减少相应的废水排放和温排水。 因此，本风电场的建设对于保护环境、减少大气污染具有积极的作用，清洁生产水平较高，具有十分显著的环境效益。 2、建议 （1）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后建设单位应及时组织各参建单位进行自主环保验收。 （2）合理安排施工时间、避开雨季施工，施工场地设置完善的防洪沟和雨水排水系统，施工后迅速绿化恢复。 （3）严格落实水土保持方案中提出的有关措施。 （4）加强施工监理和环境管理，认真落实各项措施，确保工程建设不对周边环境保护目标产生严重影响。 |
| 环保投资 | 本项目环保投资278万元，约占项目总投资76168万元的0.36%。从工程的性质来看，该环保投资能满足治理要求。本项目环保措施及投资一览表如下所示。 表5-4 项目环保措施及投资一览表 时段; 环保投资项目; 治理措施; 投资 （万元）. 施 工 期; 施工扬尘防治; 施工生产、生活场地粉状物料全部设置密闭罐车，砂石料堆场在原状土上平整夯实；涉及土方填挖场地要求四周要设置2.5m围挡(墙)，定时洒水及裸露的土方等易产生扬尘的地方要覆盖防尘，并及时清运回填；对施工期运输车辆应采取加盖篷布覆盖，及时清扫运输道路，设专人定期对运输道路洒水降尘措施; 20. 施工废水防治; 施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排施工人员生活采取租赁附近农户房屋食宿，施工营地设旱厕; 3. 施工噪声防治; 选用低噪声设备，合理布局，合理安排施工时间，加强管理等; 30. 施工固废处置; 施工场地设分类垃圾桶，生活垃圾收集后运往垃圾中转站；施工期土石方总体挖填平衡，项目无弃方；剥离的表土临时堆存于施工区内，及时用作周围生态恢复，若堆存时间长，可采取临时拦挡措施、播撒草籽，防治扬尘及水土流失；施工期废弃泥浆储存于泥浆池中，沉淀后上清液用于场地洒水降尘，泥浆干化后用于邻近施工场地平整，覆土后生态绿化或复耕; 10. 营 运 期; 固体 废物; 垃圾箱、65m3事故油池1座，危废专用容器及20m2的危废暂存间1间（依托），定期交有资质单位处理; 10. 噪声; 选用低噪声设备、隔声减振。; 5. 生态保护; 生态恢复、防治水土流失; 200. 合 计; /; 278. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 做好生态防护措施，尽量少占地，少破坏绿色植被，及时做好生态恢复和补偿工作 | 不得占用用地范围外土地；及时对临时用地进行生态恢复；对风机基础、施工道路进行绿化；临时堆场四周设置排水沟，做好边坡防护等 | 风机机组、道路、集电线路生态恢复 | 风机机组、道路、集电线路等临时占地进行生态恢复及复耕 |
| 水生生态 | — | — | — | — |
| 地表水环境 | 施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排施工人员生活采取租赁附近农户房屋食宿，施工营地设旱厕 | 5m3沉淀池 | — | — |
| 地下水及土壤环境 | — | — | — | — |
| 声环境 | 选用低噪声施工机械；距敏感点较近处的施工现场设置隔声围挡；对施工 运输车辆严格控制和管理，途经村庄时减速慢行、禁止鸣笛；施工应在白天进行，避开居民休息时间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 优选主变压器，无功补偿装置SVG加装减震垫或内衬垫，加强站区内外绿 化；风电机组采用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、减速叶片和阻尼材 料减振隔声 | 《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1 类标准 |
| 振动 | — | — | — | — |
| 大气环境 | 施工场地围挡、洒水，运输车辆覆盖蓬布，对运输道路定期清扫和洒水抑 尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | — | — |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后运往垃圾中转站；剥离的表土临时堆存于施工区内，及时用作周围生态恢复；施工期废弃泥浆储存于泥浆池中，沉淀后上清液用于场地洒水降尘，泥浆干化后用于邻近施工场地平整，覆土后生态绿化或复耕 | — | 废变压器油属于危险固废，经事故油池收集后即产即清，交由有资质的单 位处置；风电机组检修维护过程产生的废润滑油、废蓄电池通过密闭容器收集后，在升压站内设置的危废暂存间暂存后，定期委托有资质的危废处置单位处置 | 《危险废物贮存污 染控制标准》（GB18597-2001） 及2013年修改单 |
| 电磁环境 | — | — | — | — |
| 环境风险 | — | — | — | — |
| 环境监测 | ①等效声级：监测点为施工场地，监测频次为半年一次，每次2d，昼夜各一次； ②环境空气（TSP：监测点为施工场地，监测频次为半年一次，每次三天，每天采样24h） | — | 等效连续A 声级：监测点为升压站四周厂界，监测频次为每季度一次，每次2d，昼夜各一次 | — |
| 其他 | — | — | — | — |

- 七、结论

国家电投叶县100MW平价上网风电项目的建设符合国家有关产业政策要求和各项规划，符合河南省及平顶山市生态环境分区管控的要求，项目的实施有利于促进地方经济发展，合理有效的利用资源，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。建设单位在采取设计和本评价提出的各项污染防治措施及生态恢复措施、严格执行“三同时”制度情况下，能够实现各项污染物达标排放、生态环境影响在可接受范围内，从环保角度分析，该项目建设可行。