- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     平顶山源田农牧科技开发有限公司

有机肥制造项目

建设单位（盖章）：平顶山源田农牧科技开发有限公司

编制日期：               2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 平顶山源田农牧科技开发有限公司有机肥制造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-410422-04-01-256731 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 杨伟利 | 联系方式 |  | 13783757667 |  |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市叶县任店镇尚武营南 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 13 分 20.399 秒， 33 度 36 分 3.789 秒） |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2625有机肥料及微生物肥料制造 |  | 建设项目 行业类别 |  | 二十三、化学原料和化学制品制造业 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 叶县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 2206-410422-04-01-256731 |
| 总投资（万元） |  | 1000 |  | 环保投资（万元） |  | 61.2 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.12 |  | 施工工期 |  | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 5000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 叶县城乡总体规划（2017-2035） 1、规划层次和城市规划区范围 本规划分为叶县县域、城市规划区、中心城区三个层次。 （一）县域层次：叶县行政管辖范围，总面积约为1387平方公里。 （二）城市规划区层次：包括盐都、昆阳、九龙三个街道办事处和马庄回族乡、龚店镇的全部行政辖区范围，以及田庄乡、廉村镇的兰南高速以南行政区域，面积约210平方公里。 （三）中心城区层次：叶县城市规划区内连片的城市建设用地，范围涉及盐都、昆阳、九龙三个街道办事处和马庄回族乡、廉村镇等辖区，规划区范围，西至平叶快速路，北至沙河南岸，东至大东环路，南至新灰河北岸，规划控制区约44.5平方公里，其中城市建设用地约为38平方公里。 2、城市性质 规划确定的城市性质为：平顶山南部组团城市，叶公文化名城，中原经济区重要的盐化工基地。 本项目位于平顶山市叶县任店镇尚武营村南800m，位于源田农牧公司院内，项目利用源田农牧公司院内的废弃车间（原为金汇源田公司生产有机肥，后废弃不用），不新增用地，用地为设施农用地，符合叶县任店镇土地利用总体规划，符合《叶县城乡总体规划》（2017-2035）要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析及报告表编制依据 1、产业政策 本项目为有机肥制造项目，建设规模为年生产50000吨有机肥，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，有机肥项目属于第一类“鼓励类”中第一大项“农林业”中第24条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”，且该项目已经叶县发展和改革委员会备案，项目代码为：2206-410422-04-01-256731，由此可知，项目建设符合国家当前的产业政策。 2、编制依据 本项目为有机肥制造项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于第二十三项“化学原料和化学制品制造业26”中第45小项“肥料制造262”，其中“化学方法生产氮肥、磷肥、复混肥的”编制报告书，“其他”编制报告表。本项目为利用动物粪便，通过堆肥发酵方法来生产有机肥，属于“其他”类别，因此，本项目应编制环境影响报告表。 二、与《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》【平政（2021）10号】符合性分析 1、生态保护红线 根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）及《平顶山市生态环境准入清单（试行）》（2021.9.30）可知，叶县国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为9个生态环境管控单元。其中，优先保护单元3个，面积占比13.93%；重点管控单元5个，面积占比43.28%；一般管控单元1个，面积占比42.79%。 本项目选址位于平顶山市叶县任店镇尚武营村南800m。根据本项目所在地的实际情况，结合河南省生态保护红线分布图，本项目所在地不在叶县生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 2、资源利用上线 本项目能源消耗为电，运营期间不使用煤炭等高污染燃料，符合能源利用总量要求。 本项目选址不在地下水开采重点管控区，运营期间供水采用地下水，日新鲜水补充量为1.15t/d，用水量较少，不会影响当地水资源情况，符合水资源利用总量要求。 用地为设施农用地，符合土地资源开发规模要求。由此可知，本项目符合资源利用上线要求。 综上，本项目在能源、水资源、土地资源方面均符合资源利用上线要求。 3、环境质量底线 本项目选址位于平顶山市叶县任店镇尚武营村南800m，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境准入清单（试行）》（2021.9.30）可知，平顶山叶县任店环境控制单元为ZH41042230001，项目所在地属于叶县一般管控单元。 废气主要为原料堆存、发酵产生恶臭气体，主要通过粪便喷洒除臭剂，原料堆存及发酵环节单独封闭，并设置抽风装置，通过1套生物除臭装置处理后经过15m高排气筒进行排放；粉碎、筛分、包装产生的颗粒物经集气罩+覆膜袋式除尘器处理后经1根15m高排气筒进行排放。项目营运期废水主要为生活污水，经过原有化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，综合利用；本项目所在区域为1类声环境功能区，根据声环境影响预测，本项目建设后对周围声环境影响较小，不会改变周围声环境质量。 由此可知，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、生态环境准入清单 本项目选址位于平顶山市叶县任店镇尚武营村南800m，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）、《平顶山市生态环境准入清单（试行）》（2021.9.30）可知，项目所在地属于叶县一般管控单元。根据管控类别的控制要求，如下所示： 表1 叶县环境管控单元划分 管控单元; 管控单元分类; 行政区划; 环境要素类别; 管控要求; 本项目情况. 叶县一般管控单元; 一般管控单元; 任店镇、常村乡、夏李乡、叶邑镇、龙泉乡、辛店乡、保安镇; 空间布局约束; 1.森林公园内禁止未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气，乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物。 2.严格控制在一般生态空间内无序采矿、毁林开荒、开垦草地等。 3.限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等。 4.已依法设立采矿权并取得环评审批文件的矿山项目，可以在不损害区域生态功能的前提下继续开采，并及时进行生态恢复。新建、扩建矿山项目应依法履行环评审批手续。; 1、不涉及 2、本项目为有机肥制造项目，不涉及采矿、毁林开荒、开垦草地等。 3、不涉及 4、不涉及. 污染物排放管控; 禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。; 建设及运营过程中严格按照要求执行。. 环境风险防控; 以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。; 本项目生产过程中无废水排放，废水主要是生活废水。生活污水经过化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥，综合利用不外排。. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 本项目生产过程中无废水排放，废水主要是生活废水，综合利用不外排。. 本项目已通过叶县发展和改革委员会备案，所在地位于平顶山市叶县任店镇尚武营村南800m，用地性质为设施农用地，在叶县一般管控单元内，符合国家当前产业政策。 综上所述，本项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量底线，不超出当地资源利用上线，不在当地环境准入负面清单中，项目建设符合“三线一单”的要求。 三、与河南省生态环境厅关于《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》（豫环函【2021】171号）的相符性 （1）河南省产业发展总体准入要求 表2 河南省产业发展总体准入要求 产业发展; 准入要求; 本项目; 符合性. 通用; 1.不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2.禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。 3.重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4.严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 1、本项目不涉及； 2、本项目为新建项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的淘汰类、限制类项目，不在《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项中； 3、本项目不涉及； 4、本项目不属于“两高”项目。; 符合. （2）河南省生态空间总体准入要求 根据本项目所在地的实际位置，项目所在地不涉及生态保护红线（自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、生态公益林、其他），也不涉及一般生态空间（水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地、其他）等区域。 （3）河南省大气生态环境总体准入要求 表3 河南省大气生态环境总体准入要求 管控维度; 准入要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2.不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目；新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 1、本项目不涉及； 2、本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 3.实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成VOCs治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4.重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治VOCs排放，新改扩建涉VOCs排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。; 3、本项目为生物有机肥制造，不属于钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业。 4、本项目为生物有机肥制造，项目不涉及VOCs的排放，生产中涉及恶臭气体的产生与排放，配备生物除臭装置。; 符合. 污染物排放管控; 5.强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B 级以上要求。 6.积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7.鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 5、本项目在建设初期严格遵守环评及“三同时”管理要求，结合国家、省绩效分级重点行业的要求，本项目建设可达到A级以上要求。 6、本项目所在地目前尚无铁路运输路线，尚不具备采用铁路运输方式，且本项目物料从各村户收集，不涉及大宗物料运输，不采用铁路运输。 7、本项目不涉及。; 符合. （4）河南省水生态环境总体准入要求 表4 河南省水生态环境总体准入要求 管控维度; 准入要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.在属于水污染防治重点控制单元的区域内，不予审批耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。 2.在省辖黄河和淮河流域干流沿岸，严格控制石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 3.城市建成区内现有的钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，应有序搬迁改造或依法关闭。; 1、本项目为生物有机肥制造业，无生产废水外排。项目不属于耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业。 2、本项目不属于石油化工、化学原料和化学制品制造、制浆造纸、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。 3、本项目不属于钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业，不属于搬迁改造或依法关闭的企业。; 符合. 污染物排放管控; 4.新改扩建造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 5.鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 6.新建、升级产业集聚区（园区）要同步规划、建设污水集中处理等设施；现有省级产业集聚区建成区域实现管网全配套，污水集中处理设施稳定达标运行，同时安装自动在线监控装置。 7.新建城区的污水处理设施和污水管网，要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；新建或提升改造的城镇污水处理厂须达到或优于一级A排放标准；具备条件的污水处理厂应建设尾水人工湿地；限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂。 8.按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，加快推进城镇污水处理厂污泥无害化处理处置和资源化利用；依法查处取缔非法污泥堆放点，禁止重金属等污染物不达标的污泥进行土地利用；2021年年底，全省城市和县城污泥无害化处置率分别达到95%以上和85%以上。; 4、本项目不涉及； 5、本项目为生物有机肥制造，不属于钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业。 6、7、8不涉及。; 符合. 环境风险防控; 9.严格限制并逐步淘汰、替代高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）。 10.建立集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案，建立饮用水水源地污染来源预警、水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源地应急保障体系；依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。 11.完善四大流域上、下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事件。; 9、本项目不涉及高风险化学品生产、使用（涉及高风险化学品生产、使用的行业包括石油加工、炼焦、化学原料及化学制品制造、医药制造、有色金属冶炼及压延加工、毛皮皮革、有色金属矿采选、铅蓄电池制造等）； 10、本项目不涉及； 11、本项目不涉及。; 符合. （5）河南省土壤生态环境总体准入要求 表5 河南省土壤生态环境总体准入要求 分区; 准入要求; 本项目; 符合性. 建设用地; 5.严控新增重金属污染物排放量，在重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（皮革鞣制加工等）、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐行业等）、电镀行业等重点行业实施重点重金属减量替代。 6.污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关生态环境主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环评，自然资源部门不得核发建设工程规划许可证；列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 7.对列入污染地块名录的地块，土地使用权人应当根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控，对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，经风险评估确认需要治理与修复的，土地使用权人应当开展治理与修复。 8.对列入污染地块名录的地块及时移除或者清理污染源；采取污染隔离、阻断等措施，防止污染扩散；开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测，发现污染扩散的，及时采取有效补救措施；污染地块治理与修复期间应当采取有效措施防止对地块及其周边环境造成二次污染，治理与修复过程中产生的废水、废气和固体废物按照国家有关规定进行处理或者处置，并达到相关环境标准和要求。 9.对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤污染状况调查确定为未污染地块的，不得进入用地程序。 10.鼓励土壤污染重点监管单位向工业园区集聚发展。重点单位新改扩建项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准；重点单位在隐患排查、监测等活动中发现工矿用地土壤和地下水存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染；重点单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，应当制定包括应急措施在内的土壤污染防治工作方案，报地方人民政府生态环境、工业和信息化主管部门备案并实施。 11.优先对集中式饮用水水源地上游和永久基本农田周边地区的现役尾矿库，通过采取覆膜、压土、排洪、堤坝加固等隐患治理，以及提等改造、工艺升级和强化保障等措施，开展整治工作，对已闭库的，及时开展尾矿库用地复垦或生态恢复；重点监管的尾矿库所属企业要完成环境安全隐患排查和风险评估，完善污染治理设施，储备应急物资，按规定编制、报备环境应急预案。 12.严格规范生活垃圾处理设施运行管理，坚决查处渗滤液直排和超标排放行为，完善生活垃圾填埋场防扬散等措施。 13.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。 14.强化产业园区的整体土壤与地下水污染防控，强化园区规划环评及具体项目环评对土壤污染的影响分析和风险防控措施；涉重或化工产业园区或园区内企业应定期对园区内土壤环境质量进行监测，发现污染情形时及时上报当地生态环境主管部门，并立即采取风险管控措施。; 5、本项目不涉及 6、本项目不涉及 7、本项目不涉及 8、本项目不涉及 9、本项目不涉及 10、本项目不涉及 11、本项目不涉及 12、本项目不涉及 13、本项目不涉及 14、本项目不涉及; 符合. （6）河南省资源利用效率总体准入要求 表6 河南省资源利用效率总体准入要求 类型; 准入要求; 本项目; 符合性. 能源; 1.控制高硫高灰煤开发和销售，推进煤炭清洁化利用，煤炭入选率提高到80%。 2.新建高耗煤项目单位产品（产值）能耗要达到国内先进水平；到2025年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃行业能效达到标杆水平的产能比例超过30%，行业整体能效水平明显提升，碳排放强度明显下降，绿色低碳发展能力显著增强。 3.禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 4.禁燃区内，鼓励有条件的工业窑炉开展煤改气、煤改电；鼓励符合条件的区域建设大型风电基地，因地制宜推动分散式风电开发；鼓励新型工业、高技术企业利用天然气，深入推进城镇天然气利用工程，扩大天然气利用规模和提升供气保障能力。; 1、本项目不涉及 2、本项目不涉及 3、本项目能源为电，不涉及高污染燃料 4、本项目不涉及; 符合. 水资源; 1.在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新改扩建项目。 2.新改扩建设计规模5万立方米以上的污水处理厂，应当配套建设再生水利用系统。 3.对取用水总量已经达到或超过控制指标的地方，暂停审批建设项目新增取水，对取用水总量接近控制目标的地方，限制审批建设项目新增取水。 4.到2025年，高效节水灌溉面积达到4000万亩，农田灌溉水有效利用系数提高到0.63，万元工业增加值用水量较2020年降低10%；到2035年，全省用水总量控制在302亿立方米以内。 5.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发，严格实施取水许可和采矿许可。 6.在地下水禁采区内，除应急供水外严禁新凿取水井，停止新增地下水取水许可；对禁采区内已有地下水用户要加强取水许可管理，对取水许可证到期的，无特殊情况不再核发取水许可证，促进地下水用户转换水源。 7.在地下水限采区内，城市供水管网覆盖范围内除应急供水外，严禁新凿取水井；对已批准开采地下水的用户，要根据超采程度逐步核减地下水开采总量和年度取水指标，逐步实现地下水采补平衡；对城市供水管网覆盖范围外，无其他替代水源、确需取用地下水的，要严格论证审批，加强日常监督管理，严控新增取用地下水; 1、本项目不在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区 2、本项目不属于污水处理厂项目 3、项目营运期采用地下水，所在区域不属于取用水总量已经达到或超过控制指标的地方 4、本项目无生产废水外排 5、本项目不涉及 6、本项目不属于禁采区; 符合. 土地资源; 1.禁止在国土空间规划确定的禁止开垦的范围内从事土地开发活动。 2.推动化肥使用量零增长行动，全面推广测土配方施肥技术，有机肥替代，加强免耕机械种肥异位同播技术研究与推广。 3.闭矿后的涉重金属矿区，参照建设用地开展土壤环境调查评估，合理确定复垦后的土地用途；在灵宝、新密、登封、桐柏等地，将土壤污染治理纳入矿山生态环境恢复治理验收内容，未开展土壤污染治理的，验收不予通过。 4.主题公园用地要优先利用存量和低效建设用地，严格控制新增建设用地，禁止占用耕地（亦不得通过先行办理分批次农用地转用等形式变相占用耕地）、天然林地、国家级公益林地和城镇公园绿地。; 1、本项目属于生物有机肥制造业，不属于国土空间规划确定的禁止开垦的范围 2、本项目不涉及 3、本项目不涉及 4、本项目不涉及; 符合. （7）重点区域大气生态环境管控要求 表7 重点区域大气生态环境管控要求 区域; 准入要求; 本项目; 符合性. 苏皖鲁豫交界地区（平顶山、许昌、漯河、周口、商丘、南阳、驻马店、信阳）; 1.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 2.强化重点行业大气污染物排放限值，强化污染物排放管控要求，关停淘汰落后产能。 3.加大天然气、液化石油气、煤制天然气、太阳能等清洁能源的供应和推广力度，逐步提高城市清洁能源使用比重。; 1、本项目生产过程中使用清洁能源电能，不销售、燃用高污染燃料 2、本项目不涉及 3、本项目使用电能，属于清洁能源; 符合. （8）重点流域水生态环境管控要求 表8 重点流域水生态环境管控要求 流域; 准入要求; 本项目; 符合性. 省辖 淮河 流域; 1.建成区排水管网清污分流、污水处理厂提质增效。 2.严格执行流域洪河、惠济河、贾鲁河、清潩河流域水污染物排放标准，控制排放总量。 3.加强跨界污染风险防范，建立上下游水污染防治联动协作机制；对具有通航功能的重点河流加强船舶污染物防控，防治事故性溢油和操作性排放的油污染。 4.采取闸坝联合调度、生态补水、水资源置换等措施，合理安排闸坝下泄水量和泄流时段，继续维持河湖基本生态用水需求，改善贾鲁河、惠济河、黑河等流量保障情况；开展其他断流河流生态流量保障机制。 5.推进沙河、颍河等淮河重要支流和引江济淮工程（河南段）沿线水环境综合治理。 6.重点推进南水北调受水区地下水压采工作，加快公共供水管网建设，逐步关停自备井。 7.积极推广管道输水灌溉、喷灌、微灌等高效节水灌溉技术，组织开展灌区现代化改造试点；实现农业种植结构优化调整、农业用水方式由粗放式向集约化转变。 8.完善鼓励和淘汰的用水工艺、技术和装备目录。重点开展火电、钢铁、石化、化工、纺织、造纸、食品等高耗水工业行业节水技术改造，大力推进工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。 9.大力推进雨水、再生水、矿井水、苦咸水等非常规水源利用，将非常规水源纳入区域水资源统一配置；鼓励省辖淮河流域钢铁、造纸、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 1、本项目不排水 2、本项目运营期使用地下水，无生产废水外排 3、本项目不涉及 4、本项目不涉及 5、本项目不涉及 6、本项目不涉及 7、本项目不涉及 8、本项目不涉及 9、本项目不涉及; 符合. 四、河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（豫环委办【2022】9号） 河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全省环境空气质量，深入推进2022年全省大气污染防治攻坚工作，制定本方案。 …… 三、主要任务 （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 …… 3、推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 4、提升重点行业节能降碳水平。实施重点用能单位节能降碳改造工程，以钢铁、化工、建材、有色、石化等高耗能行业为重点，对标能效标杆值，组织重点用能单位实施节能降碳改造。2022年年底前，完成100家重点用能单位节能降碳改造，形成节能能力300万吨标准煤。制定“十四五”节能目标考核工作方案，优化能耗双控考核方式。严格落实新、改、扩建涉煤项目煤炭消费替代政策，优先审批煤炭替代方案完善的项目，支持已足额替代的项目尽快投产；不得将石油焦等高污染燃料作为煤炭削减量。 …… （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理 14、提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》、《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 18、综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业(场)应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 …… 河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全省水生态环境质量，制定本方案。 …… （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1、深入推进城市建成区黑臭水体整治。充分发挥河湖长制作用，强化日常巡河，巩固省辖市建成区黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制，努力实现“长制久清”。持续推进县城建成区黑臭水体排查治理，按照《城市黑臭水体整治工作指南》要求完成排查，制定治理方案。2022年6月底前，公布县级城市黑臭水体清单、主责部门、河湖长、达标期限并组织实施。 …… （五）统筹做好其他水生态环境保护工作 14、调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 …… 河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实中共中央、国务院和省委省政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续深入打好净土保卫战，切实加强土壤、地下水生态环境保护，推进生态强省建设，制定本方案。 …… 三、主要任务 …… （三）防范工矿企业新增土壤污染 7、推动实施绿色化改造。推进工业企业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、皮革、有色金属矿采选及冶炼、电镀等行业绿色化改造。土壤污染隐患排查中发现问题的土壤污染重点监管单位，可根据情况实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。聚焦重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，严格实施清洁生产审核，进一步减少污染物排放。 …… （六）强化土壤地下水污染协同防控 19、加强重点污染源风险管控。督促化学品生产企业、尾矿库、垃圾填埋场、危险废物处置场、产业集聚区、矿山开采区等地下水重点污染源采取防渗漏措施，建设地下水水质监测井并进行监测。鼓励有条件的省辖市开展重点污染源防渗漏排查，针对存在地下水污染风险的化学品生产企业、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散。持续推进废弃井排查登记工作，根据环境敏感程度，有序推进封井回填，消除环境隐患。 …… 本项目在建设过程中应严格按照文件要求进行建设，减少建设过程中的粉尘；生产过程中粉碎、筛分、包装等工序产生的少量颗粒物经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒进行排放；粪便堆放过程中喷洒除臭剂，原料堆存及发酵环节单独封闭，并设置抽风装置，通过1套生物除臭装置处理后经过15m高排气筒进行排放。生活污水使用化粪池处理后用于周边农田施肥。另外，在建设过程中要对厂区地面做好防渗、硬化等措施严格管控项目在运营过程中对其可能造成的土壤、地下水的污染风险。 五、平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶市2022年大气、水、土壤防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知（平环委办【2022】19号） 平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全省环境空气质量，深入推进2022年全省大气污染防治攻坚工作，制定本方案。 …… 三、主要任务 （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展 …… 3、推进绿色低碳产业发展。落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。按照全省统一要求，严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。 …… （四）优化调整用地结构，强化面源污染治理 14、提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》、《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场监管月抽查率不低于20%。 18、综合治理恶臭突出环境问题。加强污水处理、垃圾处理、畜禽养殖、橡胶、塑料制品、食品加工等行业恶臭污染治理。对垃圾、污水集中式处理设施，加大装置密闭和废气收集力度，采取除臭措施；规模化畜禽养殖企业(场)应加强粪污收集和处理，采取恶臭气体和氨排放治理措施；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；恶臭投诉集中的工业园区、重点企业安装运行特征因子有组织排放和无组织排放在线监测预警系统。 …… 平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续改善全市水生态环境质量，制定本方案。 …… （一）持续打好城市黑臭水体治理攻坚战 1、深入推进城市建成区黑臭水体整治。充分发挥河湖长制作用，强化日常巡河，巩固省辖市建成区黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制，努力实现“长制久清”。持续推进县城建成区黑臭水体排查治理，按照《城市黑臭水体整治工作指南》要求完成排查，制定治理方案。2022年6月底前，公布县级城市黑臭水体清单、主责部门、河湖长、达标期限并组织实施。 …… 平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，持续深入打好净土保卫战，切实加强土壤、地下水生态环境保护，推进生态强市建设，制定本方案。 …… 三、主要任务 …… （二）防范工矿企业新增土壤污染 5、推动实施绿色化改造。推进工业企业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、皮革、有色金属矿采选及冶炼、电镀等行业绿色化改造。土壤污染隐患排查中发现问题的土壤污染重点监管单位，可根据情况实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。聚焦重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，严格实施清洁生产审核，进一步减少污染物排放。 …… 本项目在建设过程中应严格按照文件要求进行建设，减少建设过程中的粉尘；生产过程中粉碎、筛分、包装等工序产生的少量颗粒物经覆膜袋式除尘器处理后经15m高排气筒进行排放；原料堆存、发酵会产生恶臭气体，要求粪便堆放过程中喷洒除臭剂，原料堆存及发酵环节单独封闭，并设置抽风装置，通过1套生物除臭装置处理后经过15m高排气筒进行排放。生活污水使用化粪池处理后用于周边农田施肥。另外，在建设过程中要对厂区地面做好防渗、硬化等措施严格管控项目在运营过程中对其可能造成的土壤、地下水的污染风险。 六、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 本项目为生物有机肥制造，根据《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及能也农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9号），重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。 本项目为生物有机肥制造，属于河南省重点行业。根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》“肥料制造（除煤制氮肥）企业绩效分级指标”，本项目应急减排措施情况如下表： 表9 肥料制造（除煤制氮肥）企业绩效分级指标 差异化指标; 矿石（煤炭）采选与加工行业; 本项目情况. A级企业; B级企业. 能源 类型; 使用电、天然气、液化石油气等能源; 本项目营运过程能耗类型为电能; A级. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划; 1、项目属于鼓励类； 2、符合产业政策； 3、符合河南省相关政策要求； 4、符合市级规划; A级. 污染治理技术; 1.造粒工序采用袋式、水喷淋、旋风除尘等组合工艺；其他除尘采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不低于99%）； 2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术； 3.NH3、H2S治理采用洗涤、生物除臭（滴滤法、过滤法）等工艺； 4.硫酸雾采用酸雾吸收塔或其他等效适宜技术； 5.废水收集与处理环节：废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭，并密闭排气至废气治理设施或脱臭设施；污水处理站废气采用吸收、氧化、生物法等两级及以上组合工艺进行处理。; 1.造粒工序采用袋式、水喷淋、旋风除尘等组合工艺；其他除尘采用袋式除尘器、静电除尘等高效除尘技术； 2.同A级第2条要求； 3.同A级第3条要求； 4.同A级第4条要求； 5.废水收集与处理环节：废水储存、处理设施，在曝气池之前加盖密闭，并密闭排气至废气治理设施或脱臭设施；污水处理站废气采用吸收、氧化、生物法等工艺进行处理。; 1、项目不设造粒工序，粉碎、筛分、包装工序产生的颗粒物设置覆膜袋式除尘器进行除尘； 2、项目无NOx排放； 3、NH3、H2S治理采用生物除臭工艺； 4、项目无硫酸雾产生； 5、废水收集与处理环节：项目运输来的原料在堆存时基本无渗滤液产生，生产过程无生产废水产生，无曝气池，; A级. 无组织管控; 1.粉状物料全部采取储罐、筒仓、覆膜吨包袋等密闭储存；粒状、块状物料全部封闭或密闭储存；并配备废气收集和除尘设施； 2.粉状物料采取管状带式输送机或其他密闭方式输送；块状物料输送环节采取封闭或其他清洁运输方式；每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用； 3.投料、粉碎、筛分等产尘工序应在封闭的厂房内，并安装集气罩和除尘设施； 4.磷肥尾矿采用封闭皮带廊输送； 5.厂内地面全部硬化或绿化，车间规范干净整洁，无散落物料。; 1、本项目不涉及 2、本项目不涉及 3、本项目不涉及 4、本项目不涉及 5、厂内地面全部硬化或绿化，车间规范干净整洁，无散落物料。; /. 排放限值; 锅炉; 1.燃气锅炉烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于5、10、50/30【1】 mg/m3 （基准氧含量: 3.5%）； 2.氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3 （使用氨水、尿素作还原剂）。; 项目不涉及锅炉; /. 工业炉窑; 1.电窑PM排放浓度不高于10mg/m2 (按实测浓度计)； 2.燃气工业炉窑烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3（基准氧含量: 3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）； 3.氨逃逸排放浓度不高于8mg/m3 （使用氨水、尿素作还原剂）。; 1.电窑PM排放浓度不高于10mg/m2（按实测浓度计）； 2.燃气工业炉窑烟气PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、50、100mg/m3（基准氧含量3.5%，因工艺需要掺入空气/非密闭式生产的按实测浓度计）； 3.同A级第3条要求。; 本项目不涉及工业炉窑; /. 其他; 1.PM有组织排放浓度≤10mg/m3； 2.造粒工序NH3排放浓度≤30mg/m3； 3.氯化氢排放浓度≤150mg/m3；硫酸雾排放浓度≤70mg/m3； 4.企业边界NH3浓度≤0.75mg/m3；氯化氢≤0.25mg/m3；硫酸雾排放浓度≤1.5mg/m3。; 1、本项目不涉及 2、本项目不涉及 3、本项目不涉及 4、企业边界NH3浓度≤0.75mg/m3; A级. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施(CEMS)，并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; 1.本项目不涉及锅炉、工业炉窑等，仅有少量的颗粒物和氨气、硫化氢、臭气浓度排放，不需安装烟气排放自动监控设施； 2.根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）相关规定，本项目有组织排放口按照排污许可证要求定期进行监测即可； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的涉气生产设施主要投料口安装高清视频监控系统，视频能够保存三个月以上。; A级. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求；; 目前本项目处于环评阶段，项目营运后应建设保护机构，配备专职环保人员，完善环保档案管理和台账记录; A级. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录；; A级. 人员配置; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; A级. 运输 方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆(不含国五重型燃气车辆)或新能源车辆; 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准(不含国五重型燃气车辆)使用新能源车辆; 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆(不含国五重型燃气车辆)或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准(不含燃气车辆) ; 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准(不含国五重型燃气车辆)或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准(不含燃气车辆)； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 1、物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆(不含国五重型燃气车辆)或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准(不含国五重型燃气车辆)使用新能源车辆; 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; A级. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和电子台账，其他企业建立电子台账; 要求本企业严格按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》的要求建立门禁视频监控系统和电子台账; A级. 备注; 备注【1】：新建燃气锅炉和需要采取特别保护措施的区域，执行该排放限值；. 由以上分析可知，通过与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“肥料制造（除煤制氮肥）企业绩效分级指标”逐项对比，各指标均达到A级企业标准，由此可知，本项目绩效分级指标达到A级以上标准。 七、与饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办【2013】107号），叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： 1、叶县县级集中式饮用水水源保护区 （1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 （2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 （3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目选址位于平顶山市叶县任店镇尚武营村南800m，距离东南叶县县城7.8km，不在其划定的一级保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 2、乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划如下： （1）叶县任店镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 （2）叶县廉村镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 （3）叶县水寨乡蒋李水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 （4）叶县保安镇水厂地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围300米的区域。 任店水厂位于叶县任店镇平夏路北段东侧，坐标为N33°38′8.32″、E113°13′51.35″，建设时间为2009年，井深240m，使用地下水类型为承压水，近期为1万吨/日，远期1.4万吨/日。 根据实地调查本项目位于任店水厂西南侧3.8km，不在其保护区内，符合叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 养殖业已逐步成为农村经济的支柱产业和农民增收的重要来源之一，但是随着农业的规模化、集约化和产业进程，加快农业的良性循环至关重要，畜禽粪便污染治理并循环利用生产高效生物有机肥，就是农业循环经济中关键的链条之一。目前我市规模化养殖场年排放粪便残渣达几十万吨，牲畜粪便通过地表径流或土壤渗透导致地下水质恶化，因此，防止和消除养殖场畜禽粪便污染，对其进行无害化处理、资源化利用、促进养殖业发展，特别是规模化、集中化、种养植业健康、持续发展的有效途径。 平顶山市地区是传统养殖大市，区内拥有多家大型养猪、养牛、养羊规模化企业，产生大量的动物粪便，由于现阶段平顶山市地区粪便一般采用低温法堆肥，废气产生量较大且运输距离较短，没有足够土地进行消纳，成为制约本地区畜禽养殖业发展的因素。与此同时，我市种植业长期大量的施用化肥和化学农药，破坏了土壤结构，使土壤微生态失衡、土壤有机质逐年下降，土壤保水保肥能力下降，造成土壤板结、地下水污染和农产品品质下降。 在此背景下，平顶山源田农牧科技开发有限公司拟投资1000万元，在河南省平顶山市叶县任店镇尚武营南采用高温发酵法年生产50000吨有机肥。本项目占地面积7.5亩（合计约5000m2），建筑面积4000m2。 根据现场踏勘，项目现状为已有标准化厂房及硬化地面、绿化等，项目所在场地为平顶山源田农牧科技开发有限公司院内，厂区内部已经做过的环评手续主要为： ①《平顶山源田农牧科技开发有限公司年存栏450头奶牛场建设项目》于2015年5月10日由平顶山市润青环保科技有限公司编制并通过原平顶山市环境保护局审批，审批文号为平环然表【2015】11号；《平顶山源田农牧科技开发有限公司年存栏450头奶牛场建设项目》已通过验收，验收文号为叶环验（2016）15号，验收后由于经济原因目前处于停产状态。 ②《叶县金汇源田农业科技有限公司有机肥生产项目》于2016年11月25日由原叶县环境保护局审批，审批文号为叶环审【2016】28号，目前未运行。本次利用金汇源田有机肥废弃车间进行本项目的建设。 ③河南华宏瑞实业有限公司租用源田农牧公司车间进行建设《河南华宏瑞实业有限公司年处理15000吨病死畜禽项目》，该项目于2016年12月29日，通过原叶县环保局审批，文号为叶环审【2016】31号；并于2017年1月22日通过叶县环保局的验收，验收文号为叶环验【2017】3号。2020年6月23日办理了排污许可证，证号为：914104023450517190001Q环保手续齐全。目前正常运行。 ④平顶山利盈环保科技有限公司于2021年12月5日委托河南启新环保科技有限公司编制了《平顶山利盈环保科技有限公司年处理1000吨医疗废物项目环境影响报告书》，并于2022年3月30日通过叶县环境保护局的审批，文号为叶环审【2022】06号，目前处于调试阶段。 本次利用平顶山源田农牧科技开发有限公司厂区内闲置车间进行有机肥的生产。项目北侧为源田农牧公司内空地，南侧为河南华宏瑞实业有限公司年处理15000吨病死畜禽项目及平顶山利盈环保科技有限公司，西侧为源田农牧厂界，东侧为源田农牧公司内部道路。项目距离北侧灰河370m，距离东侧S234约425m，距离北侧魏庄630m，距离东北侧尚武营村800m，距离东南侧刘其营1088m，距离东侧辛集1120m，距离西南侧张自皇庄1285m，距离西南侧高其营1240m。 本项目 华宏瑞公司 源田农牧公司厂界 利盈公司 2、建设规模 本项目建设规模为采用高温发酵法年生产50000吨有机肥。 3、主要建设内容 本项目占地面积5000m2，总投资1000万元，主要建设内容包括生产车间、仓库及配套用房（利用现有），并新建1座700m2的办公用房等。 本项目工程组成见下表。 表10 项目工程组成一览表 工程 类别; 工程名称; 建设指标; 备注. 主体 工程; 生产车间+ 原料库; 建筑面积1640m2，长*宽*高=74.5m*22m*6.5m; 合计2000m2; 钢结构，利用现有. 建筑面积360m2，长*宽*高=24m*15m*6.5m; 钢结构，利用现有. 成品库; 建筑面积1000m2，长*宽*高=50m*20m*6.5m; 钢结构，利用现有. 辅助 工程; 配套办公用房; 建筑面积总计1000m2; 砖混结构，依托现有300m2，新建700m2. 公用 工程; 供水; 厂区自备水井，能满足项目需求; /. 供电; 由任店镇电网供给; /. 排水; 雨、污分流; /. 环保 工程; 废水治理; 本项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。; 综合利用不外排. 废气治理; 车间全密闭（含生产车间+原料库+成品库）进行整体抽风，粪便堆放过程中喷洒除臭剂，并进行整体抽风，恶臭经生物除臭装置处理后通过15m排气筒排放。 粉碎、筛分、包装工序产生的颗粒物设置覆膜袋式除尘器进行除尘后通过15m排气筒排放。; 达标排放. 噪声治理; 所有设备均布置在密闭房间内，并对设备采取隔声、减振等措施。安装隔声门窗以保证隔声效果，确保各种设备处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。; 达标排放. 固废治理; 生活垃圾：分类垃圾桶; 交由 环卫部门. 覆膜袋式除尘器收集的粉尘：除尘灰斗收集暂存; 回用于生产，综合利用不外排. 4、产品方案 本项目产品为最终含水率在25-30%，本项目产品方案见下表。最终产品为袋装，50kg/袋。本项目产品指标满足《有机肥料》（NY5252012），具体指标见下表： 表11 项目产品指标一览表 序号; 项目; 指标. 1; 有机质的质量分数（以烘干基计），%; ≥45. 2; 总养分（氮＋五氧化二磷＋氧化钾）的 质量分数（以烘干基计），%; ≥5.0. 3; 水分鲜样（的质量分数），%; ≤30. 4; 酸碱度（pH）; 5.5～8.5. 表12 产品方案 序号; 产品名称; 年产量（t/a）. 1; 有机肥; 50000. 5、原辅材料用量及理化性质 从养殖户收集粪便（含水量为60%~65%），主要为牛粪、猪粪、鸡粪。从附近农村收集回来的有机质填充物如秸秆等，按粪便85%，骨粉5%，有机质（秸秆）10%的比例混合进行高温发酵，并加入专用发酵菌种。 表13 原料消耗量 序号; 原料; 数量（t/a）. 1; 牛粪; 20000. 2; 猪粪; 12500. 3; 鸡粪; 10000. 4; 秸秆; 5000. 5; 无害化处理废料（骨粉）; 2500. 6; 植物有益菌; 10. 合计; /; 50010. 骨粉：哺乳动物组织和骨头，经过炼油、干燥和粉碎后的粉状产品，含有钙、磷，混入堆肥发酵后施用，可提高肥效。 6、主要设备 本项目主要生产设备及型号见下表。 表14 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 翻抛机; 行走式2.7m; 1; 台. 2; 筛分机; /; 1; 台. 3; 包装机; /; 1; 台. 4; 皮带输送机; /; 4; 条. 5; 陈料仓; /; 1; 台. 6; 铲车; 2t; 1; 台. 7; 粉碎机; /; 1; 台. 7、劳动定员及工作制度 本项目职工定员12人，实行3班24小时工作制，年工作300天，厂区不设食堂、住宿，办公室依托厂区现有办公室，另拟新建一处办公室。 8、厂区平面布置 本项目区域所在位置位于源田农牧公司。办公室可依托厂区东南侧现有办公室，另外拟新建一处办公室。项目生产区位于厂区内西侧，自北向南为原料库、生产车间、成品库。厂区内部设置绿化带及道路等，做到分区明确、布局合理。 综上所述，本项目平面布置合理。 9、项目依托可行性 本项目办公室依托源田农牧公司内现有办公室，并新建1座办公室进行办公。生产车间利用现有废弃车间，目前车间内部为空厂房，无现有设备，地面均已硬化，可直接进行利用，无现存环境污染问题，可以满足本项目使用需求，项目依托可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程图 本项目生产工艺流程及产排污环节见图1。 #### 图1 营运期工艺流程及产污环节 2、工艺流程简述 （1）混料 将收集的粪便和外购已破碎的秸秆（玉米、小麦）及骨粉等，在原料库内使用铲车对粪便和秸秆进行初步混合。经操作人员目测如果需要可以添加新鲜水，确保水份的适量。由于混料过程中水分较大，且骨粉添加量较少，故产生粉尘可以忽略不计。 （2）发酵 本项目发酵工艺采用条垛式好氧发酵。骨粉经磅称量后，将禽畜粪便、秸秆、骨粉由小推车运送至车间内发酵，在硬化地面上堆发酵，上堆的要求是将原料在发酵场上堆成底边宽1.8m～3m，上边宽0.8m～1m，高1m～1.5m的梯形条垛，条垛之间间隔0.5米。条垛堆好以后，在24h～48h内温度会上升到60℃以上，在保持60℃以上的温度48h后开始翻堆，翻堆时务必均匀彻底，将物料混合完全，将低层特料尽量翻入堆中的中上部，以便充分腐熟；一次翻堆后，以后每隔3～5天都要翻堆一次；当温度超过70℃时，必须立即翻堆，否则有益微生物及发酵菌会被大量杀死，不利于发酵腐熟。粪便发酵一般在10-15天左右即可发酵完成。 由于项目发酵过程中含水率需控制在50～60%，因此发酵过程中需根据实际情况洒水加湿，调节料堆湿度。 有机肥好氧发酵是指依靠好氧微生物在有氧环境下对有机物进行生物降解的一个发酵过程，好氧微生物依靠自身的生命活动过程，将发酵物料中的有机物转化为二氧化碳、腐殖质及热量。有机肥的发酵过程简单可分为以下4各阶段： 有机堆肥的发酵过程简单可分为以下4各阶段： ①发热阶段： 堆肥制作初期，堆肥中的微生物以中温、好气性的种类为主，最常见的是无芽孢细菌、芽孢细菌和霉菌。它们启动堆肥的发酵过程，在好气性条件下旺盛分解易分解有机物质（如简单糖类、淀粉、蛋白质等），产生大量的热，不断提高堆肥温度，从20℃左右上升至40℃，称为发热阶段，或中温阶段。此阶段一般靠细菌自身发热。 ②高温阶段： 随着温度的提高，好热性的微生物逐渐取代中温性的种类而起主导作用，温度持续上升，一般在2h之内即达50℃以上，进入高温阶段。在高温阶段，好热放线菌和好热真菌成为主要种类。它们对堆肥中复杂的有机物质（如纤维素、半纤维素、果胶物质等）进行强烈分解，热量积累，堆肥温度上升至60-70℃，甚至可高达80℃。随即大多数好热性微生物也大量死亡或进入休眠状态，这对加快堆肥的腐熟有很重要的作用。堆肥不当的堆肥，只有很短的高温期，或者根本达不到高温，因而腐熟很慢，在半年或者更长时期内还达不到半腐熟状态。 ③降温阶段 当高温阶段持续一定时间后，纤维素、半纤维素、果胶物质大部分已被分解，剩下很难分解的复杂成分（如木质素）和新形成的腐殖质，微生物的活动减弱，温度逐渐下降。当温度下降到40℃以下时，中温性微生物又成为优势种类。 ④腐熟保肥阶段 堆肥腐熟后，体积缩小，堆温下降至稍高于气温，这时应将堆肥压紧，造成厌气状态，使有机质矿化作用减弱，以利于保肥。 （3）粉碎、筛分、包装工序 发酵完成后使用铲车进入陈料仓进行中转后经皮带输送机进入粉碎工序，再经皮带输送机输送至筛分机内筛分，粒度较大的筛上物经过皮带输送机重新进入粉碎工序，粒度合格的筛下物经过皮带输送机进入包装机进行包装。由于生产出的有机肥含水率在25-30%之间，故在粉碎、筛分、包装工序粉尘产生料较小。 3、产污环节汇总 本项目生产过程中产污环节主要有以下几个方面： （1）废气：项目营运过程废气主要为原料堆存、发酵环节产生的恶臭，粉碎、筛分、包装产生的粉尘。 （2）废水：主要为职工生活污水。 （3）噪声：主要为翻抛机、粉碎机、筛分机、包装机、风机等设备运转过程中产生的机械噪声，源强为70～90dB（A）。 （4）固废：营运期固废主要为职工生活垃圾和覆膜袋式除尘器收集的粉尘。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目所在位置为《叶县金汇源田农业科技有限公司有机肥生产项目》所在位置，叶县金汇源田农业科技有限公司有机肥生产项目于2016年11月25日由原叶县环境保护局审批，审批文号为叶环审【2016】28号，企业进行过短期生产，但由于经济原因已停产，目前车间内部为空厂房，无现有设备，地面均已硬化，可直接进行利用，无现存环境污染问题，无遗留环保问题。 本项目利用源田农牧的遗留厂房进行建设，车间内部已经进行了土地平整和硬化，本项目拟建设备全部为新购设备。 本项目为新建项目，项目区域内不存在原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本项目位于平顶山市叶县任店镇尚武营村南800m，所在地区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准及修改单。本项目环境空气质量现状数据引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中对叶县的监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3等共6项，监测结果见下表： 表15 叶县2021环境空气质量达标情况一览表 监测 点位; 监测点 坐标; 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准; 标准指数; 单位; 是否达标. 叶县; 113.373201，N33.624001; PM2.5; 年均值; 40; 35; 1.14; μg/m3; 超标. 24小时平均第95百分位数; 104; 75; 1.387; μg/m3; 超标. PM10; 年均值; 88.3; 70; 1.26; μg/m3; 超标. 24小时平均第95百分位数; 218; 150; 1.45; μg/m3; 超标. SO2; 年均值; 10.7; 60; 0.178; μg/m3; 达标. 24小时平均第98百分位数; 21; 150; 0.14; μg/m3; 达标. NO2; 年均值; 24.8; 40; 0.62; μg/m3; 达标. 24小时平均第98百分位数; 56; 80; 0.70; μg/m3; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 0.3; mg/m3; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 152; 160; 0.95; μg/m3; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求。根据HJ2.2-2018，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。由于叶县区域环境PM10、PM2.5超标，由此可知，本项目所在地属于不达标区域。 为了深入推进大气污染防治工作，有效降低颗粒物浓度，持续改善空气质量，平顶山市生态环境保护委员会办公室印发了《平顶市2022年大气、水、土壤防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（平环委办【2022】19号），从大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 本次环境空气质量补充监测采用《平顶山利盈环保公司年处理72吨畜禽畜禽医疗废物项目环境影响报告书》中由河南永飞检测科技有限公司于2021年03月26日~04月01日对张自皇庄（项目西南侧1285m）NH3、H2S的检测资料，详见下表： 表16 现状监测及评价统计结果 序 号; 检测因 子; 浓度范围 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 评价指数范 围; 超标率 （%）; 最大超 标倍数; 评价 结果. 1; NH3; 0.01～0.12; 0.2; 0.05～0.6; 0; 0; 达标. 2; H2S; 0.001～ 0.007; 0.01; 0.1～0.7; 0; 0; 达标. 由以上统计分析结果可知，检测期间，张自皇庄环境空气中NH3和H2S小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的标准。 由于源田农牧厂区内部现有河南华宏瑞实业有限公司年处理15000吨病死畜禽项目和平顶山利盈环保科技有限公司年处理 1000吨医疗废物项目，为了了解项目周边现有的大气环境情况，对厂区周边臭气浓度进行了检测，结果如下： 表17 废气无组织排放检测结果 采样日期; 检测点位; 臭气浓度（无量纲）; 气象参数. 检测浓度; 无组织排放浓度. 2022.07.25 08:00-09:00; 厂界上风向1#; <10; <10; 天气：阴 温度：28.3℃ 气压：99.7KPa 风向：NE 风速：2.5m/s. 厂界下风向2#; <10. 厂界下风向3#; <10. 厂界下风向4#; <10. 2022.07.25 11:00-12:00; 厂界上风向1#; <10; <10; 天气：阴 温度：34.7℃ 气压：99.1KPa 风向：NE 风速：2.3m/s. 厂界下风向2#; <10. 厂界下风向3#; <10. 厂界下风向4#; <10. 2022.07.25 14:00-15:00; 厂界上风向1#; <10; <10; 天气：阴 温度：35.6℃ 气压：99.0KPa 风向：NE 风速：2.2m/s. 厂界下风向2#; <10. 厂界下风向3#; <10. 厂界下风向4#; <10. 2022.07.26 08:00-09:00; 厂界上风向1#; <10; <10; 天气：阴 温度：25.4℃ 气压：100.0KPa 风向：NE 风速：2.4m/s. 厂界下风向2#; <10. 厂界下风向3#; <10. 厂界下风向4#; <10. 2022.07.26 11:00-12:00; 厂界上风向1#; <10; <10; 天气：阴 温度：30.2℃ 气压：99.5KPa 风向：NE 风速：2.2m/s. 厂界下风向2#; <10. 厂界下风向3#; <10. 厂界下风向4#; <10. 2022.07.26 14:00-15:00; 厂界上风向1#; <10; <10; 天气：阴 温度：30.8℃ 气压：99.5KPa 风向：NE 风速：2.1m/s. 厂界下风向2#; <10. 厂界下风向3#; <10. 厂界下风向4#; <10. 根据上述表格，厂界周边臭气浓度<10，小于《恶臭污染物厂界标准值》二级标准：臭气浓度20，故可以实现达标排放。项目周边臭气浓度对周围环境空气影响不大。 2、地表水环境 本项目位于平顶山市叶县任店镇尚武营村南800m，施工期、营运期无废水外排，本项目距离北侧最近水体灰河为370m。本区域灰河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 为了解项目区域地表水环境，本次地表水环境质量现状本次评价采用对叶县灰河水寨屈庄断面的例行监测数据，检测结果如下表。 |
| --- | --- |

| 采样时间 | pH值 | COD | BOD5 | 氟化物 | 阴离子表面活性剂 | 高锰酸盐指数 表18 地表水检测结果一栏表 单位：mg/L(除pH外) | 氨氮 | 铜 | 石油类 | 总磷 | 锌 | 硒 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 汞 | 硫化物 | 六价铬 | 镉 | 铅 | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 8.41 | 18 | 1.9 | 0.57 | 0.02 | 2.7 | 0.596 | 0.003 | 0.005 | 0.06 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 90 |
| 2月 | / | 16 | / | 0.54 | 0.02 | / | 0.691 | 0.003 | 0.005 | 0.06 | 0.010 | 0.0006 | 0.0002 | 0.002 | 0.0004 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | / | / |
| 3月 | 8.24 | 19 | 2.1 | 0.58 | 0.02 | 4.6 | 0.619 | 0.003 | 0.005 | 0.10 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0005 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 110 |
| 4月 | 8.25 | 19 | 2.5 | 0.58 | 0.02 | 5.3 | 0.233 | 0.003 | 0.005 | 0.17 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0013 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 790 |
| 5月 | 8.31 | 22 | 3.2 | 0.61 | 0.02 | 3.8 | 0.445 | 0.003 | 0.005 | 0.41 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0024 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 940 |
| 6月 | 8.16 | 40 | 5.3 | 0.63 | 0.02 | 6.4 | 0.480 | 0.003 | 0.005 | 0.19 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0007 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 580 |
| 7月 | 7.61 | 22 | 2.2 | 0.66 | 0.02 | 4.6 | 0.247 | 0.003 | 0.005 | 0.06 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 95 |
| 8月 | 7.63 | 17 | 3.5 | 0.66 | 0.02 | 5.6 | 0.544 | 0.003 | 0.005 | 0.25 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0013 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 1300 |
| 9月 | 7.86 | 24 | 2.3 | 0.67 | 0.02 | 4.0 | 0.341 | 0.003 | 0.005 | 0.27 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0017 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 1100 |
| 10月 | 7.86 | 26 | 1.0 | 0.68 | 0.02 | 4.0 | 0.429 | 0.003 | 0.005 | 0.26 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0007 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 230 |
| 11月 | 8.23 | 18 | 1.0 | 0.69 | 0.02 | 3.5 | 0.303 | 0.003 | 0.005 | 0.13 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0006 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 330 |
| 12月 | 8.08 | 14 | 2.8 | 0.66 | 0.02 | 3.7 | 0.877 | 0.003 | 0.005 | 0.12 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0005 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 170 |
| 最小值 | 7.61 | 14 | 1.0 | 0.54 | 0.02 | 2.7 | 0.233 | 0.003 | 0.005 | 0.06 | 0.002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 90 |
| 最大值 | 8.41 | 40 | 5.3 | 0.69 | 0.02 | 6.4 | 0.877 | 0.003 | 0.005 | 0.41 | 0.010 | 0.0006 | 0.0002 | 0.002 | 0.0024 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 1300 |
| 平均值 | 7.97 | 21 | 2.5 | 0.63 | 0.02 | 4.4 | 0.484 | 0.003 | 0.005 | 0.17 | 0.003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0009 | 0.00002 | 0.002 | 0.002 | 0.00005 | 0.0005 | 520 |
| 标准限值 | 6～9 | 30 | 6 | 1.5 | 0.3 | 10 | 1.5 | 1.0 | 0.55 | 0.3 | 2.0 | 0.02 | 0.001 | 0.2 | 0.1 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 20000 |
| 超标率（%） | 0 | 8.3 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大超标 倍数 | 0 | 0.33 | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 是否达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

| 区域 环境 质量 现状 | 由上表检测结果可知，2021年度灰河叶县水寨屈庄断面各监测因子除COD、总磷不能稳定达标外，其余各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其中COD超标率为8.3%，最大超标倍数为0.33；总磷超标率为8.3%，最大超标倍数0.37。 为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于深入打好污染防治攻坚战的决策部署，深入打好水污染防治攻坚战，持续改善全市水生态环境质量，通过水污染防治攻坚战实施方案的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。 3、声环境质量现状 根据现场调查，本项目所在区域周围50m范围内无声环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：根据现场调查，项目厂界外500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、主要地表水环境保护目标如下： 表19 主要地表水环境保护目标 地表水环境. 保护类别; 保护目标; 方位; 距离; 环境保护级别. 地表水; 灰河（农业灌溉）; 北; 370m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 3、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境：本项目用水来源于厂区内已有自建水井，项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境：建设项目用地范围内。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值二级标准，具体标准限值见下表： 表20 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）. 15; 30; 40. 颗粒物; 120; 3.5; 23; 39; 1.0. 本项目恶臭污染物H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，具体排放限值见表21。 表21 恶臭污染物排放标准 污染物; 恶臭污染物排放标准值（kg/h）; 恶臭污染物厂界标准值. 排气筒高度（m）; 二级标准 （mg/m3）. 15; 20. H2S; 0.33; 0.58; 0.06. NH3; 4.9; 8.7; 1.5. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 20（无量纲）. 2、废水污染物排放标准 本项目无生产废水产生，生活废水综合利用不外排。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表2规定的废水一级排放限值见下表。 表22 污水综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 一级标准. pH（无量纲）; 6～9. 悬浮物（SS）; 70. 化学需氧量（COD）; 100. BOD; 30. 氨氮; 15. 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），其具体排放限值见下表。 表23 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准，其具体排放限值见下表。 表24 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4、固废执行标准 一般工业固体废物的贮存和处置方法执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目暂不设总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，主要依托现有封闭生产车间进行生产，车间地面及厂区均已硬化。故施工期建设内容生产设备安装、环保设施建设、沉淀池的建设等，施工活动较为简单，施工期约为1个月，施工期主要污染为道路运输扬尘、设备安装过程中产生的施工噪声，设备拆装过程中产生的废包装材料，施工人员产生的生活污水和生活垃圾等。 1、大气污染 施工期的大气污染源主要来自于施工过程和道路运输产生的扬尘、施工机械燃油产生的废气等。 （1）施工扬尘 扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目在地基开挖过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响。所以在施工期间，建设单位应按照《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建[2014]83号）及河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案、平顶山市2022年大气污染防治攻坚战实施方案等文件的管理规定，采取如下防治措施，减少施工扬尘，减小对周围环境空气的影响。具体如下： A、施工工地开工前必须做到“六个到位”，即审批到位、报备到位、治理方案到位、配套措施到位、监控到位、人员(施工单位管理人员、责任部门监管人员)到位；建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、监管人员到位、经报备批准后方可开工。 B、严格落实“8个100%”（工地周边100%围挡、各类物料堆放100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出场车辆100%清洗、施工现场主要场区及道路100%硬化、渣土车辆100%密闭运输、施工工地100%安装在线视频监控、工地内非道路移动机械及使用油品100%达标），降低对周围环境空气的影响。 C、所有露天堆放场所地面必须硬化处理，并划分料区和道路界限，在进出口设置浅水池；必须设置自动化冲洗设施，施工运输车辆不准带泥驶出工地，驶出工地前进行轮胎冲洗，冲洗干净后，方可驶离工地；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作，配备洒水车，对施工便道和进出现场的道路经常洒水（主要在夏季干旱天气或秋季干燥天气），一般每天可洒水4～5次； D、减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度； E、使用商品混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业； F、装卸物料的尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应全部入库存放； G、施工现场周边应设置符合要求的围档，围档高度最低不能低于2m，且围档要坚固、稳定、整洁、规范、美观； H、开挖的土石方要及时回填，避免在施工现场长期堆存，堆存期间应进行全覆盖并采取防流失措施（土石方堆周围设置一定的围堰）。 I、当出现4级及以上风力天气情况时禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 J、各类渣土车等物料运输车辆扬尘污染治理必须符合以下五项基本要求： a、建设单位必须委托具有资格的运输单位进行渣土、垃圾、混凝土、预拌砂浆等物料运输，双方签订扬尘污染治理协议，共同承担扬尘污染治理责任； b、渣土车等物料运输车辆必须随车携带驾驶证、行车证、营运证、建筑垃圾运输许可证和装卸双向登记卡，做到各项运营运输手续完备； c、渣土车等物料运输车辆必须实施源头治理，新购车辆要采用具有全封闭高密封性能的新型智能环保车辆，现有车辆要采取严格的密封密闭措施，切实达到无外露、无遗撒、无高尖、无扬尘的要求，并按规定的时间、地点、线路运输和装卸； d、渣土车等物料运输车辆出入施工工地和处置场地，必须进行冲洗保洁，防止车辆带泥出场，保持周边道路清洁干净； e、渣土等物料运输车辆必须安装实时在线定位系统，严格实行“挖、堆、运”全过程监控，严禁“跑冒滴漏”和违规驾驶，确保实时处于监管部门监控之中。 在施工单位严格落实以上措施后，可将本项目施工扬尘的影响降到最低。 （2）运输车辆及施工机械燃油废气 运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、THC、NO2等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NO2、HC、CO等污染物的排放量。施工期运输车辆及施工机械燃油废气对周围环境空气影响不大。 综上，施工期在采取合理措施后施工废气对外环境影响不大。 2、水污染防治措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。 （1）施工人员生活污水 本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物为COD、BOD、SS、NH3-N。根据建设单位提供的资料，本项目施工期间施工人数最高峰为15人，施工人员平均生活用水量按30L/（人·日）计，排污系数按0.8计，则项目施工期间施工人员产生的污水量为0.45m3/d，13.5m3/施工期（1个月）。施工人员生活污水经化粪池处理后，用于农田施肥，不外排。 （2）施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。施工期可在场区设置简易沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工现场，不外排。 （3）雨水 施工场地内实施雨污分流，场地四周修建雨水管渠，将雨水及时排出施工场地外，避免对施工进度及质量造成大的影响。 3、声环境影响分析 本项目施工期使用挖掘机、推土机、装载机（主要为生产设备、环保设备安装及开挖沉淀池等）等机械设备，不可避免地产生建筑施工噪声，该声源具有噪声高、无规则等特点，多为瞬时噪声。为减小施工噪声对周围环境的影响，施工单位应采取以下防治措施： ①应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机械和先进工艺进行施工，施工机械设备要加强保养和维护，保持良好的工况，日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 ②合理施工布局：施工场地布置时高噪声设备应尽量布置在地块中间，同时在高噪声设备周围和施工场界设隔声围挡，以缓解噪声影响。 ③合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止高噪声机械在夜间、中午居民休息时间、夜间（22:00至次日6:00）施工，减少对周围环境的影响。 ④控制声源，选择低噪声的机械设备，加强现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆在所经过的道路尽量少鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。 ⑤减少运输过程的交通噪声，选用符合国家当前标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入施工区，尽量减少夜间运输量，限制车速，对运输、施工车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛。加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期交通噪声影响的重要措施。 ⑥做好环保法制宣传工作，施工单位应严格遵守环评提出的环保要求，加强现场科学管理，做好施工人员的环境保护意识，提倡文明施工，降低人为因素造成的施工噪声加重。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，对各种噪声机械加强管理，合理安排施工时间，并在施工场地外建立施工期环境保护管理制度标识，责任落实到个人，力求将施工噪声对周围环境的影响降到最低限度。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也随之结束。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要来源于施工产生的建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 项目施工过程产生的建筑垃圾在施工结束后对施工废料进行回收利用，由施工人员进行清运，不得随意丢弃。建筑垃圾在厂区收集后，应分别堆放，不得随便弃于现场，建筑垃圾运输过程中加盖篷布，及时送往当地指定的建筑垃圾堆场，以降低对周围环境的影响；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。 （2）施工人员生活垃圾 项目工程量较小，施工期生活垃圾在厂区收集后定期送往就近的村镇生活垃圾中转站进行处理，不随意排放，对周围环境影响较小。 综上，本项目在施工期采取了合理、可行的防护措施，且施工期较短，随着施工期的结束，影响也随即结束，不会对外环境造成大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染物产排环节及污染物种类 本项目不设置专门的食堂。本项目废气来源主要为原料堆场和发酵过程中产生的恶臭气体，粉碎、筛分、包装产生的颗粒物。恶臭气体来源主要为原料堆场和发酵过程等，恶臭气体成份比较复杂，主要成份为氨、硫化氢以及臭气浓度等。其中硫化氢是粪便中的主要成份。 （2）污染物产排情况 1）堆放、发酵产生恶臭气体 本项目原料为禽畜粪便（猪粪、鸡粪、牛粪等）、秸秆及骨粉等，采用好氧发酵工艺，设备为发酵槽、抛翻机，为了确定本项目的H2S废气源强，类比《宝丰县新润农生物肥料有限公司年产10万吨（一期3万吨）生物有机肥料生产项目》（项目均为生产有机肥，且恶臭气体产生工序均为堆存、发酵中产生），该项目年产3万吨有机肥，H2S产生量约为66kg/a。经类比，本项目年生产5万吨有机肥，则H2S产生量为110kg/a。 另外根据《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册》中2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册非罐式发酵（熟化过程）中氨的产污系数为0.073 kg/t产品。 本项目产品量为50000t/a，则本项目氨气产生量为3650kg/a，H2S产生量为110kg/a。 由上表可知，堆放场废气产生量较大，环评要求企业在粪便堆放过程中喷洒除臭剂。 根据厂区平面布置图及设计资料，项目原料堆存及发酵环节在封闭车间内，企业拟设置1套生物除臭装置，原料堆存、发酵、成品废气引至1套处理效率为80%、配套风机风量为25000 m3/h的生物除臭装置（，处理后通过15m排气筒（DA001）排放。 项目原料堆存、发酵、成品堆存均在封闭的车间内，恶臭气体的收集效率为95%，则有5%的废气为无组织形式排放。 表25 项目恶臭气体排放情况 单位：kg/a 有组织废气; 无组织废气. 原料堆存、发酵; 原料堆存、发酵. NH3; H2S; NH3; H2S. 3467.5; 104.5; 182.5; 5.5. 原料堆存、发酵、成品堆存环节每天工作时间24h，年工作300天，即每年工作时间7200h。 则项目有组织恶臭气体产排情况见下表： 表26 有组织恶臭废气产排情况 项目; 产生量 （kg/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 参数; 排放量kg/a; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 恶臭废气; NH3; 3467.5; 0.48; 19.3; 25000m3/h，年运行7200h，去除率80%; 693.5; 0.096; 3.86. H2S; 104.5; 0.014; 0.6; 20.9; 0.003; 0.12. 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HI2.2-2018）并结合本项目大气主要污染物产排情况，估算模型参数见下表。 表27 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.6°C. 最低环境温度; -18.8 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. 表28 面源排放参数一览表 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度 m; 面源 长度 m; 面源 宽度 m; 与正北向夹角 °; 面源有效排放高度 m; 年排放小时数 h; 排放工况; 污染物; 排放速率kg/h. 经度; 纬度. 生产车间; 113.221669; 33.601083; 98; 98.5; 15; 90; 7; 7200; 正常; NH3; 0.025. H2S; 0.0008. 由此计算得厂界无组织排放浓度如下： 表29 厂界无组织排放浓度 单位μg/m3 污染物; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准. 厂界距离; 140m; 75m; 10m; 100m; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 绩效分级A级. NH3; 20.9790; 28.4380; 23.1920; 23.9340; 1500; 0.75mg/m3. H2S; 0.6713; 0.9100; 0.7421; 0.7659; 60; /. 综上，厂界无组织可以实现达标排放。 臭气浓度主要与恶臭气体的强度有关，恶臭强度分级见下表。 表30 恶臭强度分级表 序号; 臭气强度; 指标. 1; 0级; 无味. 2; 1级; 勉强能感觉到气味. 3; 2级; 气味很弱但能分辨其性质. 4; 3级; 很容易感觉到气味. 5; 4级; 强烈的气味. 6; 5级; 无法忍受的极强气味. 与本项目相关的污染因子（H2S、NH3）浓度与恶臭强度的关系见下表。 表31 恶臭污染物浓度与恶臭强度的关系 单位：mg/m3 恶臭 污染物; 恶臭强度分级. 1; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 5. NH3; 0.0758; 0.455; 0.758; 1.516; 3.79; 7.58; 30.32. H2S; 0.0008; 0.0091; 0.0304; 0.0911; 0.3036; 1.0626; 12.144. 对比上表恶臭强度和厂界预测结果可知，本项目恶臭气体在厂界处的恶臭强度（最大值NH3：0.0284380mg/m3，H2S：0.00091mg/m3）在1级以下，处于勉强能感觉到气味；臭气浓度表示恶臭气体用无臭空气进行稀释，稀释到刚好无臭时所需的倍数。由此可知，本项目厂界的臭气浓度较小，对周围环境空气影响不大。 2）粉碎、筛分、包装工序产生颗粒物 本项目营运期产生的废气主要为粉碎、筛分、包装等工序产生的粉尘。参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》“2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册”中“5.产污系数及污染治理效率表”，粉碎、筛分、包装等工序产生的颗粒物按0.370kg/t-有机肥产量核算。本项目年产5万吨有机肥，则粉尘产生量约为18.5t/a。 本项目在粉碎、筛分、包装工序设置集气罩收集粉尘，连接至引风机，将收集后的粉尘经覆膜袋式除尘器处理后由15m高的排气筒达标排放。设置风机风量为8000m3/h，除尘器去除效率不低于99%。项目发酵后的有机肥料加工环节为半个月加工一次，每次加工时间约为168h（7d），则项目年加工时间为3360h。 项目产生的有组织颗粒物排放情况详见下表： #### 表32 项目废气有组织排放情况一览表 污染源名称; 污染物名称; 风量m3/h; 产生情况; 排放情况; 处理 方式. 产生 浓度mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率kg/h; 排放量 t/a. DA001; 颗粒物; 8000; 688.2; 5.5; 18.5; 6.88; 0.06; 0.19; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒DA001. 由于项目总计共设置1根排气筒，废气（NH3、H2S、颗粒物）产排情况汇总如下： #### 表33 项目废气有组织排放情况一览表 污染源名称; 污染物名称; 风量m3/h; 产生情况; 排放情况; 处理 方式. 产生 浓度mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率kg/h; 排放量 t/a. DA001; NH3; 33000; 19.3; 0.48; 3.468; 3.2; 0.096; 0.694; 车间整体进行负压抽风+生物除臭装置+15m排气筒（DA001）. H2S; 0.6; 0.014; 0.105; 0.1; 0.003; 0.021. 颗粒物; 688.2; 5.5; 18.5; 1.8; 0.06; 0.19; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA001）. （3）污染物排放形式及治理设施 1）有组织废气治理设施情况 环评要求企业在粪便堆放过程中喷洒除臭剂（在畜禽粪便与秸秆等混合料中加入除臭剂进行堆积发酵，有益微生物迅速繁殖，快速分解粪便和秸秆中有机质，产生生物热能，堆料温度可升至60~70 C，抑制或杀死病菌、虫卵等有害生物；并在矿质化和腐殖质化过程中，释放出氮磷钾和微量元素等有效养分；吸收、分解恶臭和有害物质）之后，原料堆存及发酵环节单独封闭，并设置抽风装置，设置1套生物除臭装置后经过1根15m高排气筒进行排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）中有机肥料及微生物肥料工业排污单位生产单元或设施废气治理可行技术可行技术参照表有：发酵尾气采用生物除臭（滴滤法、过滤法），破碎、筛分、包装采用袋式除尘。本项目采用喷洒除臭剂并采用生物除臭装置（过滤法），破碎、筛分、包装采用覆膜袋式除尘，可以满足排污许可技术规范的要求。 生物除臭装置的工作原理：将微生物接种于包裹有营养膜的无机滤料表面，微生物一方面以废气中的污染物为养料，进行生长繁殖；另一方面将废气中的有毒、有害恶臭物质分解，降解成无毒无害的 CO2、H2O等简单无机物，从而达到除臭的目的。其具体工作流程为：恶臭气体从集气系统中排出，经过增湿后，送入生物除臭设备，废气中的污染物与除臭设备内的填料上的微生物接触，被微生物捕获降解、氧化，使污染物分解为无害的CO2、H2O及硫酸、硝酸等无机物，气体净化后直接排放。 生物除臭装置工艺流程如下图： 图2 生物除臭装置工艺流程图 2）无组织废气 A、本项目运营过程中需要加强管理，原料堆放于封闭车间内，粪便堆放过程中喷洒除臭剂，及时对周围散落物料进行清扫，保证厂区干净整洁，加强厂区绿化，最大限度的减少恶臭气体对周围环境的影响。 B、非道路移动机械 本项目厂区内设置有铲车非道路移动机械。为降低厂区内非道路移动机械设备对环境的影响，本次评价建议建单位按照《河南省生态环境厅办公室关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》的要求，对厂区内的非道路移动机械按照统一编码规则完成信息登记，领取非道路移动机械环保号牌，选择悬挂方式固定；按照当地环保部门的要求，对厂区内的机械使用者需随机械携带信息采集卡/表；按照当地环境保护部门的要求对厂区内的非道路移动机械设备安装定位系统。要求厂区内使用的非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械，满足《肥料制造（除煤制氮肥）企业绩效分级指标》中运输方式中A级指标要求。 项目须严格执行无组织排放标准，在严格落实以上环保措施后，本项目厂区内的无组织排放污染物将进一步降低。 综上，本项目各环节废气在采取合理防治措施后不会对外环境造成大的影响。 （4）污染物排放情况 本项目废气污染物产排情况见下表。 表34 本项目废气污染物产排情况 排放 方式; 污染物; 产生情况; 排放情况; 处理措施. 产生浓度mg/m³; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度mg/m³; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 有组织排放; 堆放、发酵、堆存; 氨气; 19.3; 0.48; 3.468; 3.2; 0.096; 0.694; 车间全密闭（含生产车间+原料库+成品库）进行整体抽风，粪便喷洒除臭剂，并设置1套生物除臭装置，风量25000m³/h，处理效率80%，经一根15m高排气筒（DA001）进行排放. 硫化氢; 0.6; 0.014; 0.105; 0.1; 0.003; 0.021. 粉碎、筛分、包装; 颗粒物; 688.2; 5.5; 18.5; 1.8; 0.06; 0.19; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m排气筒（DA001）. 无组织排放; 堆放、发酵; 氨气; /; 0.025; 0.183; /; 0.025; 0.183; 运营过程中需要加强管理，原料堆放于封闭车间内，粪便堆放过程中喷洒除臭剂，及时对周围散落物料进行清扫，保证厂区干净整洁，加强厂区绿化. 硫化氢; /; 0.0008; 0.006; /; 0.0008; 0.006. （5）废气排放口基本情况 本项目营运后厂区设置1个废气排放口，为原料堆场和发酵过程设置的发酵废气和粉碎、筛分、包装废气排放口，称为厂区总排放口，其基本情况见下表。 表35 废气排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标; 排放口类型; 排气筒高度; 排气筒内径; 温度. DA001; 厂区总排放口; E113.222373845 N33.601099950; 一般排放口; 15m; 0.8m; 20℃. （6）废气排放情况及排放标准 本项目原料堆放、发酵废气H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准，粉碎、筛分、包装废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，详见下表。 表36 废气污染物排放情况及排放标准 序号; 产生 工序; 污染物; 排放情况; 达标情况. 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 标准限值; 是否 达标; 执行标准. 一; 有组织排放. 1; 原料堆放、发酵废气; NH3; 3.2; 0.694; 0.096; 4.9 kg/h; 达标; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准. 2; H2S; 0.1; 0.021; 0.003; 0.33 kg/h; 达标. 3; 粉碎、筛分、包装废气; 颗粒物; 1.8; 0.19; 0.06; 3.5 kg/h，120mg/m3; 达标; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值. 二; 无组织排放. 1; 原料堆放、发酵废气; NH3; /; 0.183; 0.025; 1.5mg/m3; 达标; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放标准限值. 2; H2S; /; 0.006; 0.0008; 0.06mg/m3; 达标. 三; 合计. 1; NH3; /; 0.877; /; /; /; /. 2; H2S; /; 0.027; /; /; /; /. 3; 颗粒物; /; 0.19; /; /; /; /. （7）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）相关规定（表20和表21），本项目有组织废气排放监测要求和无组织废气排放监测要求见表37和38。 表37 有组织废气排放监测指标及最低监测频次 排污单位类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 有机肥料; 发酵、破碎、筛分、包装工序废气排气筒; 臭气浓度、氨、硫化氢、颗粒物; 每半年一次. 表38 无组织废气排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度; 每半年一次. （8）达标分析 本项目原料堆场和发酵过程产生的恶臭气体：通过粪便喷洒除臭剂，车间全密闭（含生产车间+原料库+成品库）进行整体抽风，通过设置1套生物除臭装置，风量25000m³/h，处理效率80%，经一根15m高排气筒（DA001）进行排放。氨气排放速率为0.096kg/h，硫化氢排放速率为0.003 kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准排放限值，可以实现达标排放。 本项目运营过程中需要加强管理，原料堆放于封闭车间内，粪便堆放过程中喷洒除臭剂，及时对周围散落物料进行清扫，保证厂区干净整洁，加强厂区绿化，最大限度的减少恶臭气体氨气和硫化氢对周围环境的影响。本项目恶臭气体在厂界处的恶臭强度（NH3：0.0284380mg/m3，H2S：0.00091mg/m3）在1级以下，处于勉强能感觉到气味。由此可知，本项目厂界的臭气浓度较小，对周围环境空气影响不大。 粉碎、筛分、包装废气产生环节设置集气罩+覆膜袋式除尘器（风量8000m³/h，处理效率90%）处理后，经一根15m高排气筒（DA001）进行排放。颗粒物排放浓度1.8 mg/m3，排放速率0.06 kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，达标排放。 2、废水 （1）产排污环节 项目用水环节主要为发酵用水、职工生活用水、生物除臭装置用水。废水主要为生活污水。 本项目运营期间废水产、排环节如下表： 表39 本项目运营期产、排污情况一览表 序号; 产污环节; 类别; 污染物种类. 1; 职工生活; 生活污水; pH、COD、BOD、SS、NH3-N. （2）废水类别、污染物种类及产生情况 项目用水环节主要为发酵用水、职工生活用水、生物除臭装置用水。生物除臭装置运行过程中加湿水实现闭路循环，不外排。废水主要为生活污水。 1）发酵用水 由于项目发酵过程中含水率需控制在50～60%，因此发酵过程中需根据实际情况洒水加湿，调节料堆湿度。类比同类型企业，项目每次发酵过程中用水量为10t，每次发酵时间约为15d，因此，项目发酵用水量为200t/a、0.67t/d，全部进入物料中，无废水产生。 2）生活用水 本项目职工定员12人，均不在厂区食宿，根据《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中的相关标准，职工用水定额按40L/d·人计，则用水量为0.48t/d、144t/a，污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量0.384t/d、115.2t/a。 由于项目所在地现无配套市政污水管网，本项目营运期生活污水产生量极小，产生量为0.384t/d，水质较为简单，无特殊污染因子。项目生活污水经化粪池（依托现有）处理后综合利用，不外排，对周围地表水环境影响不大。 3）生物除臭装置用水 由于生物除臭装置要求处理气体潮湿，相对湿度必须控制在90～95%以上，否则装置内填料会干化，微生物将失去活性。通常处理1m3的臭气需要喷淋雾状水0.2L。本项目配套生物除臭装置风量为25000m3/h，经核算，生物除臭装置喷淋水量为5t/h。 本项目生物除臭装置自带水箱1座，水箱中水量为15m3，用于收集喷淋加湿过程中产生的废水，同时还可以进行新鲜水的添加。该水箱配套有循环水泵，可保证生物除臭装置运行过程中加湿水实现闭路循环，不外排。 根据经验数据，生物除臭装置运行过程中新鲜水补充量为1.5t/d。 - 4）水平衡图 - 本项目水平衡图见图3。 图3 本项目水平衡图 单位：t/d （3）治理设施情况分析 各环节废水处理情况如下： 1）生活污水 项目所在地现目前尚无配套污水管网，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用不外排。 本项目运营期废水产生量为0.384t/d，企业现有化粪池容积15m3（位于厂区现有办公室附近，且无其他企业进行使用），可满足约39天储存需求，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥，综合利用不外排。 本项目依托的化粪池池底及四周已做好防渗处理，池底和池壁采用混凝土构筑。项目运营期间禁止厂区内的生活废水对外排放。 2）发酵用水和生物除臭用水 发酵用水全部进入物料中，无废水产生。生物除臭用水循环利用不外排。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ864.2-2018）废水处理中推荐的可行技术，回用废水推荐的可行技术为预处理、预处理+生化处理、预处理+生化处理+深度处理等（预处理：中和、混凝等；生化处理: SBR、A/O等；深度处理:混凝、过滤、臭氧氧化、超滤（UF）、反渗透口（RO）等）。本项目运营期间无生产废水产生，废水仅为生活污水，依托现有化粪池，处理后用于附近农田施肥，综合利用不外排。 （4）检测要求 本项目运营后生活污水经化粪池处理后综合利用不外排，生产环节无废水产生和排放，故运营期不再设置自行检测方案。 （5）污染物排放情况 本项目生活污水经化粪池处理后用于附近农田施肥，综合利用不外排。故运营期各环节废水不会对外环境造成大的影响。 3、噪声 （1）环境影响分析 本工程噪声污染源主要为翻抛机、筛分机、包装机、铲车、粉碎机、风机等。噪声级一般为70~80dB（A）。本项目所有设备均布置在密闭房间内，并对设备采取隔声、减振等措施。项目设计采用钢结构车间，并安装隔声门窗以保证隔声效果，在设备基础上还要加橡胶减振垫等，保证各种机加工设备处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象。本项目主要噪声源情况见下表： 表40 项目主要设备噪声源强及治理措施一览表 声源 名称; 设备数量; 型号; 噪声源强dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离/m; 室内边界声压级/dB（A）; 运行 时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外 噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 生产车间. 翻抛机; 1台; 小型; 80; 隔声减振; 0.48; 3.7; 1; 4; 60.21; 全天24h; 16; 56.6; 1. 粉碎机; 1台; 80; -19.42; -5.97; 1; 5; 59.40. 筛分机; 1台; 80; -13.35; -6.54; 1; 5; 59.40. 包装机; 1台; 70; -5.58; -6.16; 1; 5; 49.40. 风机1; 1台; 80; -19.42; -9.95; 1; 3; 61.57. 风机2; 1台; 80; -15.82; -9.95; 1; 3; 61.57. 备注：以本项目生产车间中心位置为坐标原点. （2）厂界达标排放分析 本评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）指定的模式进行预测，具体预测模式如下： A-室内和室外声压级差的计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB，取10dB； NR—室内和室外的声级差，或称插入损失，dB； TL、NR均和声波的频率有关。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：  式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时Q=1；当放在一面墙的中心时Q=2；当放在两面墙夹角处时Q=4；当放在三面墙夹角处时Q=8；本项目选择Q=1； R—房间常数； r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m； S为房间内表面面积m2； α为平均吸声系数；本项目取0.8。 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij —室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw2=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw2—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 如果声源处于半自由声场，点声源的倍频带声功率级等效公式如下： Lp（r）=Lw-20lgr-8 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离，m。 B-预测计算 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的预测模式，其预测模式为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s；计算24小时噪声，取86400s。 N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； 根据上述计算公式，并考虑本项目采取的各种降低噪声的措施，本次评价以生产车间为点源计算，噪声源对厂界噪声预测结果见下表： 表41 建成后项目厂界噪声预测结果 单位：dB 站位; 噪声源; 处理后 源强; 噪声源 距离m; 贡献值; 标准; 达标 情况. 东厂界; 生产车间; 56.6; 140; 13.7; 55/45; 达标. 南厂界; 生产车间; 56.6; 75; 19.1; 达标. 西厂界; 生产车间; 56.6; 10; 36.6; 达标. 北厂界; 生产车间; 56.6; 100; 16.6; 达标. 由以上计算结果可知，项目建成后对厂界处的噪声贡献值较小，各厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求，实现达标排放，本项目生产过程中噪声对周围环境的影响不大。 （2）噪声污染防治措施 营运期为进一步降低设备噪声对周围声环境的影响，建议企业采取下列措施： ① 本项目车间内设备尽量往远离厂界侧放置。 ② 在设备选型时优先选择高效、低噪声的设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果。 ③ 原料及产品构件装卸运输时应规范操作，轻拿缓放，杜绝抛扔野蛮作业，产生突发性高噪声。 ④ 加强维修，降低不必要的或松动的附件撞击的噪声，用弹性材料代替钢件等。 ⑤生产车间全封闭，生产设备全部放置于生产车间内。 在采取以上各种隔声减振措施以及合理安排工作时间后，厂界噪声可以实现达标排放，所以噪声对周围环境的影响不大。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，本次评价提出噪声监测计划，详见下表： 表42 营运期噪声监测内容及监测频率 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 噪声; 厂界外1m; 昼间、夜间Leq（A）; 每季度1次，昼夜各一次; 委托资质单位监测. 4、固体废物 （1）固废产生环节及名称 本项目产生的固体废物主要为职工生活垃圾和覆膜袋式除尘器收集的粉尘。 （2）固废产生量及去向 1）生活垃圾 项目建成后，职工人数为12人，生活垃圾产生量0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为6kg/d、1.8t/a。生活垃圾由厂内垃圾箱集中收集后，由环卫部门统一处理。 2）袋式除尘器收集的粉尘 由工程分析可知，项目除尘器收集的粉尘量为18.31t/a，定期清理后回用于生产，不外排。 （3）固废排放信息 本项目营运后全厂固废排放信息见下表。 表43 本项目固废排放信息统计 序号; 固废名称; 产生 环节; 属性; 物理性状; 年产量 （t/a）; 贮存方式; 利用处置方式; 去向; 处置量（t/a）. 1; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 固态; 1.8; 厂区 垃圾箱; 自行 处置; 交由环卫部门处理; 1.8. 2; 覆膜袋式除尘器收集的粉尘; 覆膜袋式除尘器; 一般固废; 固态; 18.31; 除尘灰斗; 自行利用; 定期清理后回用于生产，不外排; 0.1. （4）固体废物管理要求 一般固废储存环境管理要求： ①本项目产生的生活垃圾经分类收集后交由环卫部门统一进行处理。 ②覆膜袋式除尘器收集的粉尘单独存放于除尘灰斗，定期清理后回用于生产，综合利用不外排。 5、环保投资及竣工验收 本项目工程总投资1000万元，其中环保投资61.2万元，环保投资占总投资的6.12%，环保投资见下表。 表44 环保投资及竣工验收一览表 单位：万元 序号; 污染因子; 环保措施; 数量; 验收指标; 投资. 1; 废气; 有组织废气:原料堆存、发酵产生恶臭气体; 主要通过粪便喷洒除臭剂，车间全密闭（含生产车间+原料库+成品库）进行整体抽风，并设置抽风装置，通过1套生物除臭装置处理后经过15m高排气筒（DA001）进行排放；; 1套; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准; 30. 有组织废气: 粉碎、筛分、包装废气; 集气罩+覆膜袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA001）; 1套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的大气污染物二级排放限值. 无组织废气：原料堆存、发酵废气; 本项目运营过程中需要加强管理，原料堆放于封闭车间内，粪便堆放过程中喷洒除臭剂，及时对周围散落物料进行清扫，保证厂区干净整洁，加强厂区绿化，最大限度的减少恶臭气体氨气和硫化氢对周围环境的影响。; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放标准限值; 10. 2; 废水; 生活污水; 15m3的化粪池（依托现有）; /; 综合利用不外排; /. 3; 固废; 生活垃圾; 分类垃圾桶; 若干; 交由环卫部门统一进行处理; 0.2. 一般固废; 覆膜袋式除尘器收集的粉尘经除尘灰斗收集暂存; /; 回用于生产，综合利用不外排; /. 4; 噪声; 设备隔声、基础减振等; /; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类; 21. 合计; /; /; /; 61.2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001原料堆存、发酵产生恶臭气体 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 粪便喷洒除臭剂，车间全密闭（含生产车间+原料库+成品库）进行整体抽风，通过1套生物除臭装置处理后经过15m高排气筒进行排放； | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 |
|  | DA001 粉碎、筛分、包装废气 | 颗粒物 | 集气罩+覆膜袋式除尘器+1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的大气污染物二级排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N等 | 化粪池处理后用于附近农田施肥 | 综合利用不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减震、隔声、风机加装消声装置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：厂区收集后交由环卫部门统一处理。 一般固废：项目覆膜袋式除尘器收集的粉尘量定期清理后回用于生产，综合利用不外排。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目原料和产品等均不涉及风险物质，现有的标准化厂房及厂区地面已经进行硬化处理，项目运营期间无土壤和地下水污染途径，运营过程对土壤和地下水环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区内尽可能的扩大绿化面积，美化环境的同时，也起到降低噪声、吸附粉尘的效果。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目为平顶山源田农牧科技开发有限公司有机肥制造项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类中第一大项“农林业”中第24条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”，项目符合现阶段国家鼓励类产业政策。根据企业出具土地证明和规划证明，项目建设用地为设施农用地，项目建设符合叶县任店镇土地利用总体规划，且该项目已经叶县发展和改革委员会备案，项目代码为：2206-410422-04-01-256731，由此可知，项目建设符合国家当前的产业政策。 由此可见，本项目选址合理，建设内容可行。本项目建成运营后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；各污染物在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准，对周围环境影响较小；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。建设单位在施工期、运营期应当在执行“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，在当前环保政策前提下，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 0.877t/a | / | 0.877t/a | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.027t/a | / | 0.027t/a | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.19t/a | / | 0.19t/a | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 覆膜袋式除尘器收集粉尘 | / | / | / | 18.31t/a | / | 18.31t/a | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①