- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 叶县鸿鑫建材有限公司年处理30万吨废矿石再利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-410422-04-01-807295 |  |  |
| 建设单位联系人 | 庞恒超 | 联系方式 | 13592183367 |
| 建设地点 | 河南省平顶山市叶县田庄乡邵奉街村东50米路南 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 24 分 10.782秒， 33 度 34 分 44.846 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42- 85非金属废料和碎屑加工处理422中含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 叶县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2204-410422-04-01-807295 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 49 |
| 环保投资占比（%） | 49 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工 建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2333.45 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 ①与平顶山市生态保护红线符合性分析 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《平顶山市生态环保红线方案》已划定的结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。其中叶县共涉及3个生态保护红线，分别为南水北调中线水源涵养生态保护红线、桐柏山水源涵养、生物多样性生态保护红线和外方山生物多样性、水源涵养生态保护红线。 本项目选址位于河南省平顶山市叶县田庄乡邵奉街村东50米路南。周边多为林地农田，无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地，饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在平顶山市划定的生态红线保护区范围内，用地符合当地土地利用总体规划。由此可知，本项目符合当地生态保护红线要求。 ②环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标。根据《河南省“三线一单”研究报告》和《河南省“三线一单”文本》中环境质量底线及环境分区管控要求，河南省水环境管控分区共1528个，其中优先保护区523个，面积11940.52km2，占全省面积比例约7.2%；重点管控区463个，面积18745.20km2，占全省面积比例约11.31%；一般管控区542个，面积135050.41km2，占全省面积比例约81.49%。大气环境重点管控区包括大气环境的高排放区、弱扩散区、受体敏感区及布局敏感区四大类，最后划定的大气环境重点管控区按照受体敏感区＞高排放区＞布局敏感区＞弱扩散区的原则，对重叠区域进行聚合处理。河南省重点管控区739个，面积约42731.06km2，占河南全省面积的25.78%，其中受体敏感区、高排放区、布局敏感区、弱扩散区占河南全省面积的比例分别为4.73%、6.81%、12.12%和12.42%；在聚合处理大气环境优先管控区和重点管控区后，河南省大气环境一般管控区121个，面积约为109520.89km2，占全省面积的66.08%。全省土壤环境共划定优先保护区158个，面积82839.7km2，占全省面积的49.98%；重点管控区3176个，其中面状管控区245个、点状管控区2931个，面积1931.54km2，占全省面积的1.17%；一般管控区158个，面积80964.88km2，占全省面积的48.85%。 本项目生产过程中产生的废气污染物排放量小，生产废水循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，可以实现达标排放，项目的建设不会改变当地环境空气、水环境和土壤环境的环境质量，项目建设是符合保证环境质量底线的相关要求。 ③源利用上线的符合性分析 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。项目建成后，能源资源消耗量很小，主要为电能和水资源；项目租用场地进行建设，对当地土地资源影响较小。总体上看，项目建设符合资源利用上线的要求。 ④环境准入负面清单 本项目位于河南省平顶山市叶县田庄乡邵奉街村东50米路南，根据《平顶山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政[2021]10号）以及《关于组织实施平顶山市“三线一单”生态环境分区管控准入清单的函》（平环函[2021]121号），本项目所在地区涉及的环境管控单元生态环境准入条件如下表： 表1-1 平顶山市叶县环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元; 区划; 管控单元分类; 环境要素类别环境风险防控资源开发效率; 管控要求; 本项目 情况. ZH41042220005; 叶县城镇重点单元; 建成区、田庄乡; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 2.持续开展“散乱污”企业动态清零，全面提升“三散”污染治理水平。; 本项目属于废矿石加工项目，不属于高污染燃料、高耗能项目，同时不属于“散乱污”企业. 污染物排放管控; 禁止销售、使用煤等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市、县（市）人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。; 本项目为废矿石加工项目，不涉及高污染燃料，项目所用的能源主要为电能. 综上所述，本项目的建设情况符合所在地区环境管控单元生态环境准入要求。 2、编制依据 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，并查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号），本项目废石再利用属于“三十九、废弃资源综合利用业42”中“85 金属废料和碎屑加工处理421，非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中“含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，应编制环境影响报告表。 3、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类、鼓励类”中“第十二项、建材”中“第11条“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”；且项目已在叶县发展和改革委员会备案（见附件2），项目代码为：2204-410422-04-01-807295。因此，本项目符合国家有关产业政策。 4、备案相符性分析 本项目拟建内容与备案相符性分析见下表。 表1-2 备案相符性一览表 类型; 备案内容; 本项目建设情况; 相符性. 企业名称; 叶县鸿鑫建材有限公司; 叶县鸿鑫建材有限公司; 相符. 项目名称; 叶县鸿鑫建材有限公司年处理30万吨废矿石再利用项目; 叶县鸿鑫建材有限公司年处理30万吨废矿石再利用项目; 相符. 建设地点; 河南省平顶山市叶县田庄乡邵奉街村东50米路南; 河南省平顶山市叶县田庄乡邵奉街村东50米路南; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 建设内容; 本项目占地3.5亩，厂房面积2000平方米; 本项目占地3.5亩，厂房面积2000平方米; 相符. 产品及规模; 年处理30万吨废矿石; 年处理30万吨废矿石; 相符. 生产工艺; 进料—筛分—破碎—水洗—脱水—成品; 进料—筛分—破碎—水洗—脱水—成品; 相符. 生产设备; 破碎机、振动筛、脱水筛等; 破碎机、振动筛、脱水筛等; 相符. 根据公司内部产业结构调整和规划，本项目不新增土地，实际建设利用现有叶县鸿鑫建材有限公司闲置空地进行建设。 5、用地可行性分析 本项目位于平顶山市叶县田庄乡邵奉街村东50米路南，项目建设利用叶县鸿鑫建材有限公司闲置空地进行建设，根据叶县自然局的土地证明和叶县田庄乡人民政府出具的证明，本项目用地性质为建设用地，项目的建设符合叶县田庄乡总体发展规划（附件三、附件四）。 6、相关规划及政策相符性分析 6.1与县级集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107号）及《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2019]162号）中相关内容，叶县县级集中式饮用水水源保护区划如下： （1）叶县盐都水务地下水井群（昆鲁大道以北、昆阳大道以西，共3眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～2号取水井外围330米外公切线所包含的区域。 准保护区范围：二级保护区外，东至新建街、西至北关大街、南至文化路、北至昆鲁大道的区域。 （2）叶县自由路地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围200米外公切线所包含的区域。 （3）叶县东升洁地下水井群（昆鲁大道以南、昆阳大道以东、中心路以北，共6眼井） 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目位于河南省平顶山市叶县田庄乡邵奉街村东50米路南，距离最近的叶县自由路地下水井群约4700m，不在其划定的一级保护区范围内，符合叶县县级集中式饮用水水源保护区划要求。 6.2与叶县乡镇集中式饮用水水源保护区划相符性分析 根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），平顶山市宝丰县划定的乡镇集中式饮用水水源地为： （1）叶县任店镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、南11米、北29米的区域。 （2）叶县廉村镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东30米、西10米、南5米、北30米的区域。 （3）叶县水寨乡蒋李水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南10米、北30米的区域。 （4）叶县保安镇水厂地下水井(共1眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东10米、西30米、南15米、北30米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外围300米的区域。 项目位于叶县田庄乡，不在划定乡镇集中式饮用水源地的范围。 6.3与《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环委办【2022】9号）相符性分析 （一）《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》 主要任务：提高扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价指标标准》和《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输、完善降尘监测和考评体系。 本项目利用叶县鸿鑫建材有限公司闲置的空地建设，施工过程中严格按照《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》中规定施工，严格落实施工工地“六个百分之百”要求。 （二）《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》 加快污染较重河流治理。以存在污染相对较重河流和不能稳定达标断面河流为重点，以一河策"为抓手，持续开展马颊河、徒骇河、白河、唐河、惠济河、小蒋河、泡河、汤河、卫河、共产主义渠等河流综合治理，推动建设一批水环境综合治理工程，加大入河排污口排查整治力度，进一步提升水环境质量。 本项目为废矿石加工项目，项目产生的生产废水循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，不外排。项目施工期和运营期在落实环评提出的措施后，对区域地表水影响较小。项目建设符合《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》的要求。 （三）《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 全面落实严格管控。鼓励对严格管控类更低采取调整种植结构、退耕还林草、营造生态林等风险管控措施，全面退出实用农产品种植。 本项目为废矿石加工项目，项目利用叶县鸿鑫建材有限公司闲置空地进行建设，项目建设不涉及严格的管控类耕地等，项目建设符合《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》。 6.4项目与《平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知（平环委办〔2022〕19号）》相符性分析具体分析内容如下： 具体分析内容如下： 表1-3 本项目与攻坚方案相符性分析一览表 项目; 主要内容; 相符性分析. 平顶山市2022年大气染防治攻坚战实施方案; 14.提升扬尘污染防治水平。实施扬尘治理智慧化提升工程，持续推进扬尘治理监控平台建设，加强国、省道道路扬尘监控能力建设，逐步纳入省级监控平台。深入开展扬尘治理专项行动，严格落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染差异化评价标准》《河南省房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理监控平台数据接入标准》要求，对扬尘重点污染源实行清单化动态管理，强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输，完善降尘监测和考评体系。持续做好城市公共道路清扫保洁，加大专业道路清扫 机械的配备和使用，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，对城市公共区域、长期未开发建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型货车停车场等进行排查建档并采取防尘措施。大型煤炭、矿石等干散货码头、物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。加强餐饮油烟污染治理，强化日常监督管理，规范治理设施运行管理，现场 监管月抽查率不低于 20%。; 本项目施工期在施工场地设置围挡、喷淋抑尘、堆场覆盖、物料密闭运输、进出车辆冲洗等措施，做到两个禁止，六个百分百，符合要求。. 平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案; 工作目标：完成省下达的地表水环境质量年度目标任务，全市断面水质总体达标率达到 68%以上（2022 年平顶山市地表水环境质量考核断面和目标名单见附表 1），县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率达到 100%（自然本底值高除外）。; 本项目运营过程生产废水循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田施肥，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；初期雨水经雨水池收集后用作厂区洒水抑尘，不外排，对地表水环境影响较小。. 平顶山市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案; 8.全面落实严格管控。鼓励对严格管控类耕地采取调整种植结构、退耕还林还草、营造生态林等风险管控措施，全面退出食用农产品种植。利用遥感技术、“蓝天卫士”等监控方式，开展严格管控类耕地风险管控措施落实情况监测评估，重点关注流转年限过短、休耕等地块，以及退耕还林地块的林下种植情况。; 本项目为废矿石加工项目，项目利用叶县鸿鑫建材有限公司闲置空地进行建设，项目建设不涉及严格的管控类耕地等. 由上表可知，本项目与《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知（平攻坚办〔2022〕19号）》内容相符合。 6.5与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》中相符性分析 表1-4与通用行业相符性分析一览表 差异化指标; 通用行业指标要求; 企业对标; 符合情况. 物料 装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置， 料堆应采取有效抑尘措施。; 本项目物料运输过程中采用苫布覆盖，原料装卸过程均在封闭式厂房内进行，物料堆放区均安装喷干雾装置; 符合. 物料 储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定 的存储区域码放整齐。; 本项目废石加工项目，物料均储存在封闭式厂房内，且堆存区内地面进行硬化处理；厂房进出口安装硬质卷帘门，厂区运行过程中为厂房为关闭状态; 符合. 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立 台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目产生的危废均存放在危险废物暂存间，并且危废间的建设按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的 产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 废矿石加工项目物料均采用密闭的皮带廊道进行输送，投料环节产生的粉尘经袋式除尘器处理后经过15m高的排气筒排放；锤式破碎环节产生的粉尘经袋式除尘器处理后经过15m高的排气筒排放；; 符合. 成品 包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目除尘灰卸料口采用四面密闭，一面围挡，确保收集的灰尘不直接落到地面; 符合. 工艺 过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 项目原料破碎和筛分工废矿石加工项目物料均采用密闭的皮带廊道，投料环节产生的粉尘经袋式除尘器处理后经过15m高的排气筒排放；锤式破碎环节产生的粉尘经袋式除尘器处理后经过15m高的排气筒排放；; 符合. 运输 方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A 级 100%，B 级不 低于 80%），其他车辆达到国四排放标准； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车 辆达到国四排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B 级 100%）。; 本项目原料运输采用国五标准进行运输；厂区内的非道路移动机械采用过国三及以上排放标准机械。; 符合. 运输 监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品 和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 本项目建设完成后按照要求建立门禁视频监控系统和电子台账。; 符合. 环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气监测报告；④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露， 有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等；④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）；⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。（3）人员配置合理配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、 培训、从业经验等）。; 本项目环评批复文件、排污许可证及年度执行报告、竣工验收文件、废气治理设施运行管理规程、一年内废气监测报告在项目运营后会逐渐完善；企业承诺按照要求完善台账记录; 符合. 其他控制要求; （1）生产工艺和装备 ：不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类， 不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 （2）污染治理副产物：除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰 ：如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 （3）用电量/视频监管：按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南 （试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 （4）厂容厂貌 ：厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道 路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目属于产业结构调整指导目录（2019 年版）》允许类建设项目；除尘灰采用密闭储存；企业建设完成后按照要求建设用电监控装置，厂区运输道路采用硬化处理，无成片裸露的土地。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 叶县鸿鑫建材有限公司以生产和销售建筑材料的企业，目前厂区内已建成商品混凝土生产线，所用原料均外购，为拉长厂区混凝土生产线的原料供应链，叶县鸿鑫建材有限公司决定在现有厂区内计划投资100万元，利用叶县鸿鑫建材有限公司剩余闲置空地建设年处理30万吨废矿石再利用项目，该项目建设完成后的成品砂主要供给厂区内现有搅拌站作为原料使用，本项目不涉及废矿石的填埋和开采。 受叶县鸿鑫建材有限公司的委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，我单位评价人员在对项目建设现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目组成及建设内容 本项目为新建项目，本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 废矿石加工项目; 1#钢结构生产厂房，建筑面积1100m2主要生产区；2#钢结构生产厂房，建筑面积900m2主要包括原料堆放区; 新建. 辅助工程; 办公、生活用房; 砖混结构，利用现有厂区的办公室; 利用现有. 公用工程; 供水; 采用厂区现有地下水井; /. 排水; 项目生活污水依托现有化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥；; 依托厂区现有的化粪池. 生产废水循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后哦用于周围农田施肥; 新建. 供电; 田庄乡供电网提供; /. 环保工程; 废气处理; ①封闭式生产厂房，厂房安装卷帘门；②原料堆放区厂房顶部安装喷干雾装置；③2台给料机进行三面围挡，上方分别设置集气罩（共2个集气罩），产生的粉尘经袋式除尘器处理后经过15m高的排气筒排放；2个锤式破碎机进行二次密闭，锤式破碎机上方设置集气罩（共2个集气罩），产生的粉尘经袋式除尘器处理后经过15m高的排气筒排放；④（原料）运输采用采用货车运输（排放标准均在国五及以上标准），场区内运输车辆车斗均采用苫布覆盖，不在场区内露天转运，场区大门口均设高压车辆冲洗装置对进出入车辆轮胎、底盘进行清洗，同时安排人员对场区道路定时清扫、洒水等。; 新建. 废水处理; 项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏，用于周边农田施肥；生产废水通过导流渠进入污水池，通过提升泵进入浓缩沉淀后，上清液回流至清水池循环利用，不外排; 新建. 固废处理; 厂区内设置若干垃圾桶，生活垃圾定期送至中转站定时清运；设置一座50m2泥饼暂存间，浓缩和沉淀后的底泥经压滤后暂存于泥饼暂存间，定期外售给建材企业；袋式除尘器收集的粉尘回用于厂区内混凝土搅拌站项目作为原材料使用；废机油暂存于危废间（10m2），定期交由有资质的单位进行处置。; 新建. 噪声处理; 基础减震，隔声门窗; 新建. 其它; 设置一座雨水收集池30m3; 新建. 3、原辅材料及资能源消耗 3.1原辅材料消耗 本项目主要原辅材料及资源能源消耗情况见表2-2。 表2-2 本项目主要原辅材料及能源消耗量一览表 种类; 生产线; 原辅料 名称; 单位; 年用量; 规格; 备注. 原辅料消耗; 废石再利用; 废矿石; 万t/a; 30; 粒径小于30cm; 来源于平顶山市睿景商贸有限公司，废矿石主要为钾长石、麻骨石等. 聚丙烯 酰胺; t/a; 6; 袋装，25kg/包; 絮凝剂，用于污水絮凝沉淀处理. 能源 消耗; 水; - m3/a; 32742; /; 自备井. 电; - 万kW·h/a; 20; /; 由田庄乡供电管网供电. - 本项目废矿石主要为钾长石、麻骨石等，来源于平顶山市睿景商贸有限公司（供料协议见附件五），根据建设单位提供的资料，本项目原料粒径主要为小于30cm的废石，其中废石泥的含量约占1%，规格小于4mm的约10万t/a，规格大于4mm的约19.7万t/a,废石的主要成分为CaO，其次为MgO、SiO2、K2O、Na2O、SO3、Fe2O3、Al2O3等，经类比同类企业废矿石成分，其数据分析见下表： 表2-3 本项目废矿石主要化学成分分析表 - 组份; - CaO; - MgO; - SiO2; - Fe2O3; - K2O; - TiO2; - Na2O; - Al2O3. - 含量（%）; - 0.23; - 0.15; - 70.42; - 0.34; - 9.78; - 0.02; - 2.34; - 16.06. - 环评建议建设单位外购废矿石时要严格控制外购的原料来源，对于入厂前的原料送至有检测资质的机构进行浸出毒性检测，检测后废矿石中浸出液的任何一种特征污染物的浓度均能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求后方可入厂。 - 聚丙烯酰胺（PAM）：英文名称为 Poly（acrylamide），CAS号为9003-05-8，分子式为（C3H5NO）n，密度=1.3 g/cm³。PAM能以任意比例溶于水，亦溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂。聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，俗称絮凝剂或凝聚剂，分子量在 300-2500 万之间，固体产品外观为白色粉颗，液态为无色粘稠胶体状，易溶于水，几乎不溶于有机溶剂。应用时宜在常温下溶解，温度超过150℃时易分解。属非危险品、无毒、无腐蚀性。PAM专门吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果，PAM 作为水处理的絮凝剂被广泛用于污水处理。 4、项目产品方案 表2-4 项目产品方案及生产规模一览表 生产线; 产品名称; 年产量（t/a）; 备注. 废矿石生产线; 砂子; 296941.549; 型号规格：≤4mm，供厂区内现有的搅拌站项目使用. 5、本项目主要生产设备如下表所示 表2-5 本项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 备注. 1; 给料机; /; 2台; 废矿石加工生产线所用的设备. 2; 锤式破碎机; 75t/h; 2台. 3; 圆筒筛; /; 2台. 4; 洗砂机; 15m3; 2台. 5; 脱水筛; 30m3; 2台. 6; 输送带; /; 8条. 7; 压滤机; LKD1920-1D; 1台. 8; 除尘风机; /; 2台. 9; 污水泵; /; 1台. 10; 清水泵; /; 1台. 11; 浓缩罐; 200m3; 1个. - 产能分析：本项目单台锤式破碎机的额定破碎能力为75t/h，本项目共2台锤式破碎机，共150t/h，建设单位年工作300天，每天工作8h，则年额定破碎量为36万吨＞30万吨废矿石，满足生产需要。 6、依托工程可行性分析 6.1本项目依托可行性分析如下所示： #### 表2-6 本项目依托可行性分析一览表 序号; 依托内容; 依托可行性分析. 1; 办公室; 厂区内现有办公楼（200m2），本项目办公室依托现有工程办公室共3间（50m2），能够满足需要. 2; 化粪池; 依托叶县鸿鑫建材现有的化粪池，叶县鸿鑫建材现有化粪池15m3，其中叶县鸿鑫建材有限公司商混站项目生活污水产生量为2.6m3/d，本项目生活污水产生量为0.32m3/d，能够满足需要. 3; 车辆冲洗装置及沉淀池; 依托叶县鸿鑫建材商混站项目现有的车辆冲洗装置及沉淀池，叶县鸿鑫建材现有沉淀池25m3，其中叶县鸿鑫建材有限公司商混站项目车辆冲洗废水的产生量量为11.4m3/d，本项目生车辆冲洗废水的产生量为0.93m3/d，能够满足需要. 7、给排水、供电及供热 7.1供电 本项目年用电量约20万kw·h，由田庄乡供给，可满足项目用电需求。 7.2供排水 （1）供水工程 ①喷干雾用水与排水 据料场面积及物料堆存情况，建设单位在2#厂房（原料堆放厂房）设置1套喷干雾系统，依据类比分析，喷头流量一般在10~15m3/h，本次取12m3/h。喷干雾系统每天开启3次，每次开启10min，根据计算，用水量为6m3/d，1800m3/a。 ②筛分、洗砂用水与排水 本项目筛分、洗砂均用水，根据企业提供资料和类比同类项目环评报告，项目筛分和洗砂工序用水量为0.25m3/t原料，则筛分和洗砂工序水的用量为75000m3/a（250m3/d）。筛分和洗砂过程中水损耗41%（蒸发损耗按1%，成品砂带走的水分按10%，泥饼含水率为30%），则本项目筛分、洗砂新鲜水补充量为 102.5m3/d，30750m3/a。 ③车辆冲洗用水及排水 本项目年运输原料由汽车运输，成品供厂区内的搅拌站使用，则物料运输量共计约300000吨，单车一次运输量最大为60t，年工作300天，年约运输5000车次，根河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中“6.6居民服务、修理和其他服务业”表40大型货车冲洗用水定额为70L/（辆·次），本项目每辆车出厂均需冲洗，则项目车辆冲洗用水量约为1.17m3/d(350m3/a)。 ④生活用水及排水 厂区内生活污水主要为职工日常生活用水。该项目共有工作人员10人，均不在厂区内住宿，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）中的相关标准，员工用水定额按照每人每天40L，按年工作日300天计，则生活用水量为0.4m3/d，120m3/a。 ②排水工程 本项目生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，生产废水经浓缩沉淀后处理后上清液回流至清水池，循环利用不外排。 本项目水平衡图如下图所示 109.14 0.93 车辆冲洗 0.24 损耗102.5 筛分、洗砂 147.5 肥田 损耗0.24 化粪池 102.5 6 生活用水 147.5 喷淋降尘 损耗6 0.4 沉淀池 浓缩沉淀后 0.93 0.32 0.32 新鲜水 损耗0.08 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 7.3供热及采暖 本项目办公室采暖及夏季制冷均采用空调。 8、项目劳动定员及工作制度 本项目员工10人。厂区内不设置食宿。项目实行8小时单班制，年工作300天。 9、平面布置合理性分析 本项目利用叶县鸿鑫建材有限公司闲置的空地进行建设，1#厂房内生产设备布置自南往北依次为给料机、锤式破碎机、圆筒筛、洗砂机、脱水筛；2#厂房位于1#厂房的北侧，主要为原料堆放，环保设施主要布局在厂区东侧，厂区地势西侧高东侧低；投料时采用装载机进行转运；设备之间物料的输送采用皮带廊道进行输送。在平面布局时，充分考虑高噪声设备远离敏感目标。 公司大门位于项目厂区北侧，便于车辆进出以及厂内运输。办公区与生产区分开，便于办公人员日常办公，厂区周围进行绿化，厂区布局合理，分布明确，为减轻环境影响，袋式除尘器以及配套风机布置在生产车间内部（具体平面布置见附图五）对周围环境影响较小。 综上可知，项目平面布局较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 1.1施工期 本项目利用叶县鸿鑫建材有限公司闲置空地进行建设，目前主要为废石加工项目的厂房建设及设备的安装以及项目配套的环保工程的建设。 本项目施工期工序及产污环节图见下图所示。 基础工程 主体工程 装修工程 设备安装 工程验收 交付使用 扬尘、噪声 废土石、建筑垃圾 扬尘、噪声 噪声 建筑垃圾 废水、建筑垃圾 噪声 图2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 施工期产排污环节 （1）废气：主要为施工过程中土方挖掘、装卸、堆存产生的扬尘和施工及运输车辆排放的尾气； （2）废水：主要为建筑施工废水（混凝土养护废水、机械设备及运输车辆冲洗废水等）和施工人员生活污水； （3）噪声：施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声； （4）固废：主要为建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 1.2运营期 废矿石加工生产线：本项目废矿石加工生产线共有2条，生产工艺流程图如下所示： W：废水 N：噪声 G：废气 图3 废矿石加工生产线工艺流程图 废矿石加工生产线工艺流程： - ①外购原料 - 本项目外购废矿石由汽车运送至项目原料堆放区中堆存，汽车在运输中车辆加盖篷布，密闭运输。 - ②给料 - 废石运至原料堆放区后，用铲车转运至给料机的料斗内，通过给料机的抖动将废石由给料机通过皮带输送至圆筒筛，给料过程中会产生粉尘和噪声。 - ③筛分、水洗 - 筛分工序为湿式筛分，通过圆筒筛进行筛分，筛分出的大于4mm的物料进入锤式破碎机进行破碎，破碎后重新回到筛分机进行再次筛分，小于4mm的物料进入洗砂机进行清洗，筛分过程中会产生废水和噪声，锤式破碎工序会产生粉尘和噪声。 - ④脱水 - 洗完后的砂子，通过输送带输送至脱水筛脱水后经输送带送至搅拌站骨料仓储存，筛分废水和洗砂废水经浓缩沉淀处理后，上清液回流至清水池循环利用，浓缩沉淀后底部的底泥经压滤后暂存于泥饼暂存间定期外售给建材企业。 3、营运期产污环节分析 根据生产工艺分析，项目主要产污环节详见表2-7。 表2-7 项目主要产污环节一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 防治措施. 废气; 物料装卸; 颗粒物; 车间密闭，喷干雾抑尘. 原料投料; 颗粒物; 给料机三面密闭，给料机上方设置集气罩（共2个），收集的废气，经袋式除尘器处理后，通过15m排气筒排放（DA001）. 锤式破碎; 颗粒物; 锤式破碎机进行二次密闭，并在锤式破碎机上方设置集气罩（共2个），收集的废气经袋式除尘器处理后经过15m高的排气筒排放（DA002）. 车辆运输; 颗粒物; 道路清扫、洒水抑尘、车辆冲洗. 转运转载点; 颗粒物; 各落料点及转载点均设置喷雾洒水装置. 废水; 车辆冲洗废水; SS; 经沉淀池沉淀后回用. 筛分、洗砂废水; SS; 浓缩罐浓缩后上清液回流至清水池循环利用不外排. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、; 经化粪池处理后用于周围农田施肥. 固废; 筛分、洗砂; 沉淀池的底泥; 经压滤机压滤后暂存于底泥暂存区定期外售给建材企业作为原料使用. 袋式除尘器; 粉尘; 回用于厂区内的混凝土搅拌站项目作为原材料使用. 设备维修保养; 废机油; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置. 职工; 生活垃圾; 由环卫部门定期清理. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，目前厂区内为闲置空地，因此不存在原有环境污染物问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本项目选址位于位于河南省平顶山市叶县田庄乡邵奉街村东50米路南，项目所在区域为环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据叶县大气环境功能区划，项目所在地属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目环境空气质量现状数据引用2021年河南省城市环境空气质量自动监控中心对叶县的监测数据，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3共6项，监测结果见下表。 表3-1 环境空气质量现状检测结果 监测区域; 监测项目; 取样时间; 监测结果（μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 是否达标. 叶县; 二氧化硫; 年平均; 11; 60; 达标. 二氧化氮; 年平均; 25; 40; 达标. PM10; 年平均; 88; 70; 超标. PM2.5; 年平均; 40; 35; 超标. CO（mg/m3）; 24小时平均第95百分位数; 1.2; 4; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 152; 160; 达标. 由上表可知，区域环境空气质量除PM10、PM2.5超标外，其余各监测因子均达标。为了深入推进大气污染防治工作，有效降低PM2.5浓度，持续改善空气质量，平顶山市委办公室、市政府办公室印发了《平顶山市持续改善环境空气质量工作方案》，大力降低燃煤消耗，加强工业企业深度治理，全覆盖排查整治VOCs企业，加快创建绿色企业，深度整治涉车涉油污染，抓好城乡接合部及县市污染整治，严格行业准入，优化调整运输结构，持续抓好扬尘污染、秸秆禁烧、禁燃禁放污染防治，坚持每周开展城市清洁行动等方面，持续改善区域环境空气质量。 2、地表水环境 本项目生产过程中废水均循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥。经调查，该区域纳污河流灰河（本项目南侧1045m）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。本次地表水环境质量现状采用《平顶山尼龙新材料产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中对灰河的检测数据，检测单位委托河南豫洁源检测技术服务有限公司检测，检测时间为2021年1月5日～1月7日，连续三天，检测结果如下表。 表3-2 灰河现状监测结果统计与评价单位：mg/L（除pH外） 检测断面; 项目; 检测值; 均值; 评价标准; 是否达标. 灰河屈庄断面; pH; 7.55-7.57; /; 6～9; 达标. 溶解氧; 7.88-8.02; 7.95; 3; 达标. 高锰酸盐指数; 6.92-7.56; 7.24; 10; 达标. COD; 15-17; 16; 30; 达标. BOD5; 7.2-7.8; 7.5; 6; 超标. 氨氮; 0.358-0.378; 0.368; 1.5; 达标. 总磷; 0.25～0.28; 0.2; 0.3; 达标. 铜; 未检出; /; 1; 达标. 锌; 未检出; /; 2; 达标. 硒; 未检出; /; 0.02; 达标. 汞; 未检出; /; 0.001; 达标. 砷; 0.0007-0.0009; 0.0008; 0.05; 达标. 镉; 未检出; /; 0.005; 达标. 铅; 未检出; /; 0.05; 达标. 六价铬; 六价铬; 未检出; /; 0.05; 达标. 氰化物; 未检出; /; 0.2; 达标. 氟化物; 0.81-0.86; 0.83; 1.5; 达标. 硫化物; 未检出; /; 0.5; 达标. 阴离子表面活性剂; 未检出; /; 0.3; 达标. 石油类; 未检出; /; 0.5; 达标. 挥发酚; 未检出; /; 0.01; 达标. 粪大肠菌群; 140-160CFU/L; 150CFU/L; 20000CFU/L; 达标. 由上表检测结果可知，五日生化需氧量超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准的要求，其余监测因子可满足IV类标准的要求，其中五日生化需氧量最大超标0.3倍。 超标原因：灰河是流经叶县城区的一条主要纳污河流，由于沿途接纳了部分未经污水处理厂处理的生活污水以及雨水（含有农用化肥等的农田雨水），导致水质超标。为持续做好水污染防治工作，进一步改善全市水环境质量，根据国家及河南省要求，平顶山市印发了《平顶山市2022年水污染防治攻坚战实施方案》，通过水污染防治攻坚战实施方案的实施，区域地表水环境质量将得到进一步改善。 3、声环境 本项目选址位于位于平顶山市叶县盐城路西段路北，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。项目厂区周边50m的区域主要为娄庄村和邵奉街村，本项目引用河南永飞检测技术有限公司2022年3月18日-3月19日对叶县鸿鑫建材有限公司年产30万m3的混凝土搅拌站项目的验收监测，监测结果如下所示： 表3-3 噪声监测结果 检测日期; 检测时段; 检测结果 单位：dB(A). 邵奉街村; 娄庄村. 2022.03.18; 昼间; 52; 52. 夜间; 41; 42. 2022.03.19; 昼间; 53; 52. 夜间; 42; 40. 由上表可知，项目各个敏感点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目拟建地块周围没有发现文物、名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等特殊保护对象。本项目厂址周边环境保护目标见下表。 表3-4 本项目周围环境敏感目标一览表 环境要素; 坐标/°; 保护对象; 保护目标; 环境功能区; 相对厂址方位; 距离/m. X; Y. 环境空气; 113.403940; 33.581404; 海英学校; 300人; 二类; 北; 200. 113.405517; 33.576608; 娄庄村; 200人; 东; 45. 113.399208; 33.587037; 庙杨村; 45人; 西南; 215. 113.400925; 33.579408; 邵奉街村; 300人; 西; 5. 113.402255; 33.582434; 吴庄; 100人; 北; 225. 声环境; 113.405517; 33.576608; 娄庄村; 200人; 1类; 东; 45. 113.400925; 33.579408; 邵奉街村; 300人; 西; 5. 地表水; /; /; 灰河; /; Ⅲ类; 南; 1045. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目污染物排放标准见下表。 表3-5 污染物排放情况一览表 环境 要素; 执行标准名称及级别; 项目; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 排放浓度; 120mg/m3. 排放速率; 3.5kg/h （15米高排气筒）. 周界外浓度限值; 1.0mg/m3. 《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文[2021]94号）; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级LAeq; 昼间 70dB（A）. 夜间 55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 等效声级LAeq; 1类; 昼间55dB(A). 夜间45dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）. 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无SO2、NOX大气污染物产生，因此不设置SO2、NOX总量控制指标。 本项目车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，生产废水经浓缩沉淀后循环利用，员工生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，项目无废水排放，因此不设置COD、NH3-N总量控制指标。 综上，本项目总量控制指标为零。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于河南省平顶山市叶县田庄乡邵奉街村东50米路南，利用叶县鸿鑫建材有限公司闲置空地进行建设，施工期主要设备安装、环保设施建设等，施工期主要污染为施工扬尘、施工运输车辆和作业机械产生的废、设备安装过程中产生的施工噪声，施工人员产生的生活污水和生活垃圾等。 1、大气污染物防治措施 在整个建设施工阶段，清场整地、建材的运输装卸、回填覆土等施工作业过程都会产生扬尘。施工扬尘会对周围环境带来一定影响。为减少施工期扬尘对周围环境的影响，施工期应采取如下措施： （1）关于建筑施工工地扬尘管理措施为主，减少施工过程中扬尘的产生，要求建设单位严格落实工程建设工地扬尘管理“六个百分百”措施，即施工现场100%标准化围蔽，围蔽高度不得低于2.5米、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲洗干净、施工现场长期裸土100%覆盖或绿。 （2）设置围挡：建设工地采用封闭式施工方法，即将工地与和周围环境分隔，可在工地四周设置围护栏，以起到隔阻工地扬尘和飞灰对周围环境的影响。 （3）道路硬化与管理：施工场所内车行道路必须硬化；任何时候车行道都不能有明显尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。 （4）及时覆盖：对工程施工造成的裸露地面要进行苫盖，达到“黄土不露天”，防止地面扬尘对周围大气环境产生影响。对施工临时占地的暂存土方进行了遮盖处理。 （5）持续洒水降尘措施：施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；道路及施工场地要每天定期洒水，抑制扬尘产生，在大风天气时，加大洒水量及洒水次数或停止施工。 （6）避免大风天气作业：在遇有4级以上大风天气，不再进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。避免露天堆放起尘物（如回填用土、建筑砂石等），即使必须露天堆放，也要加盖苫布，减少大风造成的施工扬尘。 （7）及时清运垃圾、渣土：严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，造成沿途泥浆滴漏，从而影响城市道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往制定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆场采取围挡、遮盖等防尘措施。 （8）规范运输：严格按照渣土管理有关规定，运输车辆不得超载，被运渣土不得含水太多，以防造成沿途泥浆滴漏，影响道路整洁，渣土必须及时清运并按照制定的运输路线行驶，运往制定的倾倒地点，以减少由于渣土产生的扬尘对环境空气质量的影响。 （9）设置施工告知牌：明确施工内容、施工工期、施工进度，对施工扬尘采取的环境管理措施，并配备专职环境保护人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 (10)合理设置出入口，采取混凝土硬化。对于来往的运输车辆均依托搅拌站项目的车辆冲洗装置进行冲洗，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。 施工运输车辆和作业机械产生的废气 施工阶段用到的施工机械主要包括挖掘机、铲车、物料运输车辆等，本项目燃油机械所使用的燃料为0#轻质柴油，均从加油站处购买。根据《车用柴油》（GB/T 19147-2003）标准规定，轻柴油中S含量＜0.05%，灰分＜0.01%。 因此，燃油机械在使用轻质柴油时，燃烧废气中 SO2和颗粒物排放量较少，对周边环境影响不大。根据平顶山市生态环境保护委员会办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知（平环委办〔2022〕19号）》对于非道路移动机械均采用国Ⅲ及以上机械、严禁使用国Ⅳ及以下柴油货车运输物料。此外，运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；对车辆尾气的排放应进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法相关规定，避免排放黑烟。经采取上述措施后对周围环境的影响较小。 2、水污染防治措施 施工期依托叶县鸿鑫建材有限公司厂区内现有厕所，施工现场不再单独设置厕所，施工生活污水经化粪池处理后，用于周边农田施肥。 施工场地建设临时沉淀池，施工废水收集、沉淀处理后回用或用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。 3、噪声污染防治措施 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强为75~100dB（A）。本项目使用的施工机械主要有如挖土机、振捣棒、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，为减轻施工期噪声对周围敏感点的影响，评价建议施工作业时应采取以下措施： ①选用低噪声设备和工艺；加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并于地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ②合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；固定施工设备安置过程中尽量远离敏感点，运输路线的设置亦尽量避免对敏感目标造成影响，本项目高噪声设备应尽量远离敏感点； ③合理安排施工时间，尽可能避免大量搅拌机等高噪声设备同时施工； ④合理划定运输路线，尽量避开敏感点，适当限制大型载重车的车速，车辆进入施工场地时应限速禁鸣；定期对运输车辆维修、养护； ⑤加强管理，防止因工作失当或措施未落实到位造成噪声扰民； 由于施工噪声为临时影响，项目施工期在认真落实上述环保措施后，能够有效降低噪声对周围环境敏感点的影响。另外，项目施工期噪声对环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失。 4、固废污染防治措施 （1）建筑垃圾 建筑垃圾和土石方若未及时处置，在晴天刮风时，尘埃易随风扬起影响周围的大气环境。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将污染附近的水体、造成水土流失等。 建设单位应规范施工单位，采取标准施工，规范运输，建筑垃圾应分别堆放，不得随便弃于现场，金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用。建筑垃圾中的混凝土块、砖瓦、弃渣等可用于土方回填；不可回用的可连同施工过程中产生的其他建筑材料废弃物统一运至指定的建筑垃圾堆场，运输过程中加盖篷布，不对周围环境产生影响。 （2）施工人员生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门清运。 5、施工期生态影响分析 工程施工期间对生态的影响主要体现在施工过程土地平整、挖填方、拆迁扰动地表，临时堆土区、施工生活区的占地。将造成地表裸露、土地被侵占，工程在填土裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失现象，影响陆地生态系统及其稳定性，影响景观。 项目在保证建设质量的同时，要尽可能加快施工进展，减少地面裸露期并在施工完成后及时进行绿化；施工过程中可采取隔离、防风、防水土流失的措施，减少扬尘量，避免水土流失以及对区域地表水域的污染。建设期内可能产生水土流失的原因主要有以下两个方面： （1）在土石方阶段，土石方的开挖，使表土层扰动松散，抗蚀能力减弱，降低地表涵养水源能力，从而加剧水土流失，尤其在处于雨季时，大量的雨水冲刷会使水土流失更加严重。 （2）施工过程中开挖的大量土、石料堆放场在受到雨水的冲刷时也会造成一定水土流失。 针对以上水土流失的情况，要求建设方严格落实环评单位提出的下列各项措施，将建设过程中造成水土流失影响减轻到最小。 （1）施工前应作详细计划，合理安排施工计划，施工时尽量按设计要求进行开挖，尽量减少开挖面；平整场地和道路时尽量做到挖填方平衡，对于多余土石方应合理布置堆放场地。避免不必要的水土流失和生态变化。 （2）工程施工过程中特别注意做好生态环境的保护工作，如基坑开挖弃方的合理处置、对于落差较大的土石方开挖要设置必要的挡土墙对裸露的土壤进行围挡。对于开挖出来的表层覆土，回填时要尽量作为植树种草时的表层恢复土壤，同时设置必要的导流渠以疏导雨水，避免造成严重的水土流失。 （3）应尽量避开雨季施工，并及时夯实地面。 （4）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面迳流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住坡面进行暂时防护，以减少水土流失。 （5）加强对施工现场的环境管理，必要时进行环境监测，以控制工程涉及区的环境污染。对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。 一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废矿石加工项目污染物产排环节及污染物种类 废矿石加工项目废气主要包括原料及产品装卸扬尘、投料工序产生的粉尘、锤式破碎工序产生的粉尘、车辆运输扬尘、筛分工序产生的粉尘、转运和转载点粉尘。 1.1.1污染物产排情况 （1）物料装卸扬尘源强及治理措施 本项目物料在机械装卸过程中会有颗粒物产生，根据项《逸散性工业粉尘控制技术》（出版日期1989年）及《工业污染核算》（出版日期2007年）中相关技术参数，卸料工序产污系数如下表所示： 表4-1 装卸工序产污系数表 原料名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术平均去除效率（%）. 废石; 卸料; 30万t/a; 颗粒物; kg/t; 0.02; 喷干雾; 95. 本项目物料卸车起尘量约6t/a，根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知[2019]84号》的要求，本次环评要求物料装卸时开启喷干雾装置，减少物料装卸产生的无组织粉尘。经采取以上措施后颗粒物削减约95%，故项目物料装卸颗粒物排放量约为0.30t/a（0.125kg/h）。 （2）原料投料粉尘源强及治理措施 本项目在原料投入给料机时会产生投料粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（出版日期1989年）及《工业污染核算》（出版日期2007年）中相关技术参数，投料工序产污系数如下表所示： 表4-2 给料工序颗粒物产生量情况一览表 序号; 设备; 产污设施/工段; 产生系数; 物料加工量（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）. 1; 给料机; 进料口; 0.05kg/t原料; 300000; 15. 根据本项目的工艺配置、设备布置等情况，评价要求在给料机进料口三面密闭，设置集气罩（每个投料机各设置1个集气罩，共2个），经集气罩收集的废气经1套袋式除尘器进行处理，处理后通过15m高的排气筒排放。废气集气效率按90%计，除尘效率按99.9%计，风机风量为5000m3/h。 集气罩收集的粉尘量为13.5t/a，粉尘产生速率为5.625kg/h，产生浓度为1125mg/m3。经袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.014t/a，粉尘排放速率为0.0056kg/h，排放浓度为1.125mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（3.5kg/h、120mg/m3）要求及《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文[2021]94号）中排放限值（有组织10mg/m3）要求。 投料工序无组织粉尘产生量为1.5t/a、0.625kg/h，由于投料工序在封闭车间内进行，且投料机进料口进行三面密闭，车间顶部安装喷干雾装置，通过采取上述措施后，粉尘去除率可达95%，则投料工序无组织粉尘的排放量为0.075t/a、0.031kg/h。 表4-3 给料工序颗粒物治理措施及排放情况一览表 类别; 产污设施; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 给料机; 13.5; 5.625; 1125; 封闭车间内对给料机三面围挡，并在给料机进料口安装集尘罩，物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至袋式除尘器处理（风量5000m3/h，收集效率90%，除尘效率为99.9%）; 通过1根15m高排气筒排放; 0.014; 0.0056; 1.125. 无组织; 生产车间; 1.5; 0.625; /; 喷干雾系统+车间阻隔率为95%; 0.075; 0.031; /. （3）锤式破碎工序产生的粉尘源强及治理措施 根据建设单位提供的资料，圆筒筛筛分出的粒径大于4mm的物料需要进行锤式破碎（每个锤式破碎机设置1个集气罩，共2个集气罩），需要锤式破碎物料的量约19.7万t/a，锤式破碎机破碎时会产生破碎粉尘，由于筛分后的物料含有一定的水分，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（出版日期1989年）及《工业污染核算》（出版日期2007年）中相关技术参数。 表4-4 锤式破碎工序颗粒物产生量情况一览表 序号; 设备; 产污设施/工段; 产生系数; 物料加工量（t/a）; 颗粒物产生量（t/a）. 1; 锤式破碎机; 锤式破碎工序; 0.25kg/t原料; 197000; 49.25. 根据本项目的工艺配置、设备布置等情况，评价要求锤式破碎机在封闭厂房内进行二次密闭，每条生产线各设置1个集气罩，共2个，经集气罩收集的废气经1套袋式除尘器进行处理，处理后通过15m高的排气筒排放。废气集气效率按90%计，除尘效率按99.9%计，风机风量为10000m3/h。 经计算，集气罩收集的粉尘量为44.325t/a，粉尘产生速率为18.47kg/h，产生浓度为1847mg/m3。经袋式除尘器处理后，粉尘排放量为0.044t/a，粉尘排放速率为0.018kg/h，排放浓度为1.847mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（3.5kg/h、120mg/m3）要求及《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文[2021]94号）中排放限值（有组织10mg/m3）要求。 锤式破碎工序无组织粉尘产生量为4.925t/a、2.05kg/h，由于投料工序在封闭车间内进行，车间顶部安装喷干雾装置，通过采取上述措施后，粉尘去除率可达95%，则投料工序无组织粉尘的排放量为0.25t/a、0.1025kg/h。 表4-5 项目锤式破碎工序颗粒物治理措施及排放情况一览表 类别; 产污设施; 产生量t/a; 产生速 率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 锤式破碎机; 44.325; 18.47; 1847; 封闭车间内对锤式破碎机二次密闭，并在锤式破碎机上方安装集尘罩，物料采用密封输送皮带在设备间封闭连接，产尘经封闭集气管道抽吸至袋式除尘器处理（风量10000m3/h，收集效率90%，除尘效率为99.9%）; 通过1根15m高排气筒排放; 0.044; 0.018; 1.847. 无组织; 生产车间; 4.925; 2.05; /; 喷干雾系统+车间阻隔率为95%; 0.25; 0.1025; /. （4）车辆运输扬尘 本项目原料采用汽车转运，成品供给厂区内的搅拌站使用。车辆运输过程中产生少量的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按照下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆 V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t P—道路表面粉尘量，kg/m2，取0.1 kg/m2 本项目每辆车在厂区行驶距离按平均50m计算，运输车辆载重按60t，车辆在不同路面清洁程度情况下的扬尘量表如下表： 表4-6 不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量统计表 车速 粉尘量; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2; kg/m2. 5km/h; 0.0920; 0.1548; 0.2098; 0.2603; 0.3077; 0.5175. 10 km/h; 0.1841; 0.3095; 0.4196; 0.5206; 0.6154; 1.0350. 15 km/h; 0.2761; 0.4643; 0.6293; 0.7809; 0.9231; 1.5525. 根据项目实际情况，本项目厂区地面及道路均为硬化路面，并设置原料物流运输通道。建设单位对地面定期洒水抑尘，以减少道路扬尘。基于本项目实际情况，本评价对道路扬尘量以0.1kg/m2计，车辆在厂内运行速度以5km/h 计，则本项目汽车行驶时的起尘量为 0.0920kg/km·辆，本项目原料运输量共5000辆。则本项目在原料运输过程中的总扬尘量约为0.023t/a。对进出场道路进行硬化，配备专人洒水及进出厂门口安装车辆冲洗装置，经采取上述措施后汽车动力起尘量会减少95%，则项目汽车扬尘会减少至0.001t/a。 （5）筛分工序产生的粉尘 本项目为降低粉尘产生量，项目在筛分机进料口设置自动喷淋设施，投料时自动喷淋开启，产生的少量粉尘直接随着水流进入循环沉淀池中，无废气产生。 （6）转运、转载点粉尘 项目设全封闭原料储存棚。物料在厂区输送转运、装载等过程中均有无组织粉尘排放。环评要求物料采取皮带运输机及封闭廊道，物料输送设备的机头溜槽上加设盖罩，进料端加胶皮挡帘等措施。同时要求各落料点及转载点均设置喷雾洒水装置，可有效抑制粉尘外逸。在采取上述措施后，原料转运、转载粉尘产生、排放量较小，对周围环境影响较小。 1.2废气处理措施可行性分析 有组织排放可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）附录A表A.1可知，其他废弃资源加工工业排污大内废气污染防治可行技术如下表。 表4-7 其他废弃资源加工工业排污单位废气治理可行技术参照表 废弃资源种类; 主要生产单元; 主要污染物; 产污设备; 可行技术. 其他废弃资源; 加工; 颗粒物; 机械破碎; 封闭车间+集气罩+袋式除尘. 给料; 封闭车间+集气罩+袋式除尘. 本项目投料环节粉尘经集气装置收集后通过袋式除尘器进行处理，处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放限值后通过15m高排气筒排放（DA001），属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ1034-2019)附录 A 表 A.1 其他废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术，技术可行；锤式破碎环节粉尘经集气装置收集后采用袋式除尘器进行处理，处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源排放限值后通过 15m 高排气筒排放（DA002），属于《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》(HJ1034-2019)附录 A 表 A.1 其他废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术，技术可行。 无组织排放可行性分析 1）根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（豫环文[2019]84号）无组织排放治理方案要求，运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路；洗车台四周应设置洗车废水收集防治设施。本项目汽车运输车斗采用苫布覆盖，场区出口处设有高压车辆冲洗装置，并配备废水收集设施，满足《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（豫环文[2019]84 号）中关于车辆治理的管理要求，同时满足平顶山市2021年工业企业大气污染物全面达标提升行动方案（平环[2021]57号），技术可行。 2）根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（豫环文 [2019]84 号）无组织排放治理方案要求，所有物料（包括原辅料、 成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施；密闭 料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）；车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘；厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。 3）本项目物料装卸在密闭厂房内进行，车间地面硬化，厂房顶棚设有喷干雾抑尘措施，满足《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》（豫环文[2019]84 号）中关于物料装卸的管理要求，技术可行。 4）袋式除尘器下料口按照“三侧围挡、一侧进出料”建设，同时降低下料口高度，在下料口设置全封闭软连接与接料容器对接，减少下料过程中颗粒物的产生； 5）本项目在运营过程中给料工序三面围挡、破碎工序进行二次密闭，产生的粉尘经集气罩收集后经过袋式除尘器处理后通过15m高的排气筒排放，经采取上述措施后产生的粉尘较少，产生的粉尘的排放浓度与排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；同时颗粒物的排放浓度能够满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》中的管理要求，技术可行。 6）本项目建成后原料上料采用非道路移动机械铲车。为降低厂区内非道路移动机械设备对环境的影响，本环评要求建设单位按照《河南省生态环境厅办公室关于进一步推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》的要求，对厂区内的非道路移动机械按照统一编码规则完成信息登记，领取非道路移动机械环保号牌，选择悬挂方式固定；按照当地环保部门的要求，对厂区内的机械使用者需随机械携带信息采集卡/表，对厂区内的非道路移动机械设备安装定位系统。 7）企业在运营过程中应参照《重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》“三、重污染天气通用行业移动源应急管理技术指南”中规定：四、运输管理（一）门禁视频监控系统建设，视频监控需要覆盖物料、产品、燃料等运输车辆进出企业厂区以及在场内装卸的所有场所。门禁视频监控设施应安装规范、运行稳定，监控数据、图像、视频准确清晰；门禁应具备自动识别车牌、自动抬杆、并实时记录车牌信息并保存的功能。对于首次进厂车辆。应自动识别车牌号，登记备案后纳入电子台账。视频监控数据应至少保存六个月，企业生产运营不足六个月的，按实际投入运营时间确定保存时间。等规定安装门禁系统。同时企业在运营过程中应参照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南》要求安装用电监管设备。 1.3废气排放口基本情况 项目废气排放口设置情况见下表。 表4-8 有组织排放源参数表 项目名称; 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排气筒类型. 经度; 纬度. 废矿石加工项目; DA001; 原料投料工序; 113.402593; 33.579784; 15; 0.5; 20; 2400; 一般排放口. DA002; 锤式破碎工序; 113.403028; 33.579623; 15; 0.5; 20; 2400; 一般排放口. 1.4大气环境影响分析 本项目原料投料粉尘、锤式破碎粉尘排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（3.5kg/h、120mg/m3）及《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文[2021]94号）中排放限值（有组织10mg/m3）要求。 1.5废气排放量核算 - 有组织排放量核算 表4-9 大气污染物有组织排放量核算表 项目 名称; 序号; 排放口编号; 污染物; 核算年排放量/（t/a）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算排放浓度/（mg/m3）. 一般排放口. 废矿石加工项目; 1; DA001 原料投料工序; 颗粒物; 0.014; 0.0056; 1.125. 2; DA002锤锥式破碎工序; 颗粒物; 0.044; 0.018; 1.847. - 一般排放口合计; - 颗粒物. - 有组织排放总计. - 有组织排放总计; - 颗粒物（t/a）; 0.058. （2）无组织排放量核算 表4-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 /（t/a）. 标准名称; 浓度限值 /（mg/m3）. 1; 投料工序; 投料、破碎; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准; 1.0; 0.075. 2; 锤式破碎工序; 锤式破碎; 颗粒物; 0.25. 3; 物料装卸; 原料及产品装卸; 颗粒物; 0.3. 4; 车辆运输; 车辆运输; 颗粒物; 0.001. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物（t/a）; 0.626. （3）大气污染物年排放量核算 表4-11 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.684. 1.6废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测要求见下表。 表4-12 本项目废气监测方案 排放 形式; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; 投料工序DA001; 颗粒物; 1次/年（委托第三方检测机构）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 锤式破碎工序DA002; 颗粒物; 1次/年（委托第三方检测机构）. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年（委托第三方检测机构）. 1.7非正常工况排放 非正常工况为废气收集管道出现裂口或者袋式除尘器滤袋破损或，导致袋式除尘器处理效率下降至90%以下，拟定发生频次为1次/年，持续时间为0.5h。在拟定的非正常工况下，项目废气污染物排放情况见下表。 表4-13 项目运营期非正常工况废气污染物排放情况一览表 项目 名称; 污染源; 污染物; 排放情况; 持续时间（h）; 排放量（kg/a）; 应对措施. 最大排 放速率kg/h; 最大排放 浓度mg/m3. 废矿石 加工 项目; 投料 工序排气筒（DA001）; 颗粒物; 5.625; 1125; 0.5; 37.81; 及时检修除尘设施. 锤式破碎 工序排气筒（DA002）; 颗粒物; 44.325; 1847; 0.5; 22.16; 及时检修除尘设施. 非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产等，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复生产。 ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，以减少废气的非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 1.8本项目物料平衡图 表4-14 废矿石加工项目物料平衡图 # 物料输入; # 物料输出. # 废矿石：300000t/a; # 砂：296941.549t/a. # 有组织粉尘：0.058t/a. # 无组织粉尘：0.626t/a. # 袋式除尘器收集的粉尘：57.767t/a. # 底泥（干料）：3000t/a. # 合计300000t/a; # 合计300000t/a. 2、废水 2.1本项目废水污染源强及治理措施 本项目喷干雾降尘用水，筛分废水、洗砂废水、车辆冲洗废水和生活污水。 （1）喷干雾用水与排水 据料场面积及物料堆存情况，建设单位在2#厂房设置1套喷干雾系统，依据类比分析，喷头流量一般在10~15m3/h，本次取12m3/h。喷干雾系统每天开启3次，每次开启10min，根据计算，用水量为6m3/d，1800m3/a。 （2）筛分、洗砂用水与排水 本项目筛分、洗砂均用水，根据企业提供资料和类比同类项目环评报告，项目筛分和洗砂工序用水量为0.25m3/t原料，则筛分和洗砂工序水的用量为75000m3/a（250m3/d）。筛分和洗砂过程中水损耗41%（蒸发损耗按1%，成品砂带走的水分按10%，泥饼含水率为30%），则本项目筛分、洗砂新鲜水补充量为 102.5m3/d，30750m3/a。废水量为147.5m3/d。产生的废水经浓缩沉淀后，上清液流至清水池循环利用回用于生产，不外排。 （3）车辆冲洗用水及排水 本项目年运输原料由汽车运输，成品供厂区内的搅拌站使用，则物料运输量共计约300000吨，单车一次运输量最大为60t，年工作300天，年约运输5000车次，根河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014）中“6.6居民服务、修理和其他服务业”表40大型货车冲洗用水定额为70L/（辆·次），本项目每辆车出厂均需冲洗，则项目车辆冲洗用水量约为1.17m3/d(350m3/a)。损耗按20%计算，则产生的废水量为0.93m3/d(279m3/a)。车辆冲洗废水依托现有的车辆冲洗装置及沉淀池，经沉淀池沉淀后回用，不外排。 - 生活用水及排水 厂区内生活污水主要为职工日常生活用水。该项目共有工作人员10人，均不在厂区内住宿，根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）中的相关标准，员工用水定额按照每人每天40L，按年工作日300天计，则生活用水量为0.4m3/d，120m3/a，以80%的产污系数计算，生活污水产生量为0.32m3/d，96m3/a。参照张自杰主编《排水工程》（中国建筑工业出版社）所提供的《典型的生活污水水质》，考虑生活污水中含粪尿污水，取生活污水污染物含量为：CODcr350mg/L，BOD5200mg/L，SS200mg/L，NH3-N30mg/L。项目生活污水经化粪池处理后（通过查阅资料，化粪池对各种污染物的去除率为COD：15% ，BOD5：9%，SS：30%，NH3-N：3%。），排放浓度：CODcr 297.5mg/L，BOD5182mg/L，SS 140 mg/L，NH3-N29.1mg/L。项目产生的生活污水依托现有的化粪池处理后用于周围农田施肥。 （5）初期雨水 本项目处于北方干旱地区，经调查区域气象条件，本项目易产生径流的强降水多集中在夏季，部分季节如秋冬季很难形成径流，另外部分雨天只形成短时径流。评价采用平顶山市城市规划设计院采用湿度饱和差法编制的暴雨强度和雨水流量计算公式来计算暴雨强度，计算公式为： 其中，根据本项目所在区域地理条件和建设条件，重现期P选为1，降雨历时定为20分钟，经计算，暴雨强度为160.2 L/(s·hm2)。 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）初期雨水收集量计算如下： QS=q×S×ψ 式中：QS为初期雨水设计流量（L/s）； q为地区暴雨强度（L/s·hm2）； S为汇水面积，m2，取值2300m2； Ψ为径流系数，取值0.8 经计算，项目雨水设计流量为29.47L/s，由于厂区面积较小，暴雨汇水时间较短，故本次厂区初期雨水汇水时间按10min计算，雨水量约为17.69m3，雨水沉淀物主要为泥沙，评价建议在厂区东南侧建设一座30m3的初期雨水收集池，初期雨水经雨水渠汇入雨水收集池，经雨水收集池收集后用于厂区道路洒水降尘。 2.2废水污染防治措施 （1）环保措施处理及生产废水回用可行性分析： 本项目依托厂区内现有的1座25m3的车辆冲洗沉淀池及车辆冲洗装置，主要去除水中的SS。本项目车辆冲洗废水总产生量为0.93m3/d，考虑废水沉淀1天，厂区现有混凝土项目产生的车辆冲洗废水为11.4m3/d。因此，车辆冲洗沉淀池规模可行。 本项目依托厂区内现有的1座15m3化粪池处理生活污水，本项目生活污水总产生量为0.32m3/d，现有工程的生活污水的产生量为2.6m3/d，考虑7天清理一次，则化粪池容积不应小于4.48m3，化粪池规模可满足生活污水处理需求，经调查，项目周边有大面积农田分布，生活污水经化粪池处理后周边农田施肥可行。 项目洗砂废水和筛分废水产生的废水通过导流渠汇聚至污水池，通过提升泵将污水提升至浓缩罐，通过浓缩沉淀处理后，上清液回流至洗砂和筛分工序。本项目采用污泥浓缩沉淀罐进行浓缩沉淀，浓缩沉淀后上清液经管道输送至清水池后回用于洗砂和筛分工序，同时排水管、污泥浓缩罐、清水池应做到：a、排水管内经及长度合格，保证生产废水及上清液输送通畅，排水管应为明管。b、排水管质量合格，应具备排水安全性及耐腐蚀性等性能，保证废水及上清液不外漏； c、本项目浓缩罐和清水池为钢结构，均应按照沉淀池和清水池的设计规范进行设计。根据本项目生产用水循环水量，并保证污浓缩沉淀罐有足够的余量来容纳洗砂和筛分工序废水，根据工程分析，本项目应设置容积不小于150m3的污泥浓缩罐，本项目污水池50m3+浓缩罐200m3+清水池120m3，项目设计足可满足要求。 筛分废水 污水池 浓缩沉淀 清水池 洗砂废水 图5 本项目废水产生的废水处理工艺流程图 （2）结论 综上所述，生产废水经浓缩罐浓缩后上清液进入清水池后回用于生产、车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗车，不外排；生活污水经化粪池处理定期清掏用作周边农田施肥，不外排，本项目所依托的污水处理设施具有可行性，生产废水、车辆清洗废水经处理后污染物浓度较低，可回用于生产，生活污水经化粪池预处理后污染物浓度较低，可用于农田施肥。因此，本项目产生的废水不会对附近水体及取水口产生不良影响。 3、噪声 3.1 调查情况 本项目夜间不生产，生产加工均在密闭厂房内，噪声源均为室内噪声源。 主要为给料机、锤式破碎机、圆筒筛、洗砂机、压滤机、除尘风机等设备运转产生的噪声，噪 声源调查清单如下表。 3.2噪声环境影响分析 表 4-15 本项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/dB(A)/m）. 1; 除尘风机; 5000m3/h; -23.28; 34.38; 1; 85/1; 选用低噪音设备；基础减震、减振垫；合理布局; 昼间. 2; 除尘风机; 10000m3/h; -11.79; 45.87; 1; 85/1. 表4-16 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 车间; 给料机; /; 85; 选用低噪音设备；基础减震、减振垫；合理布局、利用建筑物隔声屏蔽; -34.29; 16.67; 1; 5; 74.1; 昼间; 20; 54.1; 1. 锤式破碎机; 75t/h; 85; -32.37; 32.95; 1; 10; 58.9; 昼间; 20; 54.1; 1. 圆筒筛; /; 80; -28.07; 47.30; 1; 7; 63.1; 昼间; 20; 59.1; 1. 洗砂机; /; 70; -25.19; 67.88; 1; 7; 50.0; 昼间; 20; 39.1; 1. 压滤机; /; 80; -29.02; 81.76; 1; 6; 64.4; 昼间; 20; 49.1; 1. 水泵; /; 70; -6.05; 39.17; 1; 3; 60.4; 昼间; 20; 39.1; 1. 3.3预测内容 根据本项目噪声源的分布，项目周边50m范围内敏感保护目标主要为邵奉街村和娄庄村，且夜间不生产，因此，本次预测仅对项目厂界四周昼间噪声排放值进行预测计算。 3.4预测结果及评价 次声环境影响预测采用声源衰减模式及多源叠加模式进行，预测点为四周厂界以及敏感点，具体公式如下： （1）无指向性点声源的几何发散衰减公式： LpI=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中： LpI——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——I 声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： ) 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 根据项目平面布置，各声源距离厂界的距离。 表4-17 声环境预测结果统计及分析 单位：dB(A) 名称; 噪声标准值; 噪声预测值; 达标情况. 东厂界; 60; 54.1; 达标. 南厂界; 60; 52.2; 达标. 西厂界; 60; 50.5; 达标. 北厂界; 60; 49.8; 达标. 备注：本项目夜间不生产。. #### 敏感点噪声预测： 项目完成后全厂噪声预测结果见下表。 表4-18 项目声环境预测结果统计及分析 单位：dB 测点位置; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 邵奉街村; 32.4; 52; 52.1; 55. 娄庄; 26.7; 52; 52.0; 55. 通过分析可知，邵奉街村、娄庄村均能满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准要求 3.2噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等相关规定，项目建成后，厂界环境噪声每季度至少开展一次昼、夜间监测，监测指标为等效连续A声级。 表4-19 项目运营期噪声监测要求一览表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 东厂界、西厂界、南厂界、北厂界、邵奉街村、娄庄; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 4.1固体废物污染源强及治理措施 本项目固废主要为筛分、洗砂废水浓缩沉淀后的底泥，袋式除尘器收集的粉尘、生活垃圾及设备维修保养产生的废机油。 - 筛分、洗砂废水浓缩沉淀后的底泥 - 本项目筛分、洗砂废水中主要含有泥土、砂砾等杂质，筛分、洗砂废水在浓缩罐中经加药浓缩沉淀后，浓缩沉淀后底部的泥砂进入板框压滤机压滤，通过压滤机压滤后，外售于建材企业。项目干泥砂量为原料用量的1%，项目年处理30万吨废石，则项目干泥砂产生量为3000t/a，经压滤机压滤后外售，项目拟设置一座50m2泥饼暂存间。 （3）袋式除尘器收集粉尘 根据项目工程分析，本项目袋式除尘器收集粉尘产生量为57.767t/a，经收集后用作厂区内混凝土搅拌站项目作为原料使用。 （4）设备维修保养产生的废机油 项目生产设备运转过程会使用机油，在运行过程会产生废机油，产生量为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物 非特定行业，废物代码900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），该类固废经单独的密闭容器收集，存放于危废暂存间，定期委托有资质的危险废物处理单位安全处置。 （5）生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量以每人0.5kg/天计，则职工生活垃圾产生量为1.5t/a，由环卫部门统一清运。 本项目固体废物产排情况见下表。 表4-20 本项目一般固体废物产排情况一览表 序号; 产污 环节; 固废 名称; 固废属性; 产生量（t/a）; 拟采取的处理方式. 1; 筛分、洗砂冲洗; 泥饼; 一般固废; 3000; 外售给建材企业. 2; 袋式除尘器; 粉尘; 一般固废; 57.767; 回用于厂区内的混凝土搅拌站项目. 3; 职工; 生活垃圾; 一般固废; 1.5; 由环卫部门统一清运. 表4-21 本项目危险废物产排情况一览表 序号; 产污 环节; 固废 名称; 固废属性; 固废代码; 产生量（t/a）; 拟采取的处理方式. 1; 设备维修保养; 废机油; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.4; 定期委托有资质单位安全处置. 表4-22 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危险废物 暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 厂区北侧; 10m2; 由密闭容器收集; 3个月. 4.2固体废物影响分析 4.2.1一般固废 本项目设置一座50m2的泥饼暂存间，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 评价对项目建设单位一般固废暂存台账提出以下要求： a、一般工业固体废物管理台账实施分级管理，记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应填写。结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，当生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写；记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录； b、根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写； c、产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称； d、鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账； e、台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责； f、产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 g、鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。 4.2.2危险废物 项目运营期危险废物主要为设备维修保养产生的废机油，产生量为0.4t/a。危险废物收集后经厂区内一座10m2危险废物暂存间暂存后，定期交有资质单位处理。 ①危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定，做到防渗、防腐、防泄漏，同时危险固废在转运、处理等过程应严格按照国家有关危险废物处置规范进行。具体要求如下： a、危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； b、危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； c、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； d、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②禁止将可能产生不良反应的不同物质一同存放。 ③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001标准附录A所示的标签。 ⑥危险废物贮存容器要求： a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物； b、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； c、装载危险废物的容器必须完好无损； d、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容。 ⑦危险废物的转移、运输 必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和国家环境保护总局《危险废物转移管理办法》（部令第23）的规定，执行危险废物转移联单制度；任何单位和个人不得接受无转移联单的危险废物。危险废物的转移必须到环保部门办理交换转移审批手续，批准后方可实施，转进转出危险废物均应按照原国家环保总局的《危险废物转移管理办法》（部令第23）要求填写转移联单。转移运输过程应严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）执行。 ⑧危险废物的利用与处置 本项目开始营运前，委托具有专业处置利用能力和《危险废物经营许可证》的单位进行最终处置，与其签订危险废物处置协议，确保不造成新的环境污染。对危险废物必须分类收集处置，禁止将危险废物混入一般废物收集、贮存、运输和处置。 采取以上措施后，危险废物暂存可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等要求。本项目产生的危险废物在严格按照固体废物管理法，确保固体废物在中转、运输和综合利用的过程中不造成二次污染的情况下，加强生产管理，对周围环境影响较小。 综上所述，建设项目对固体废物均进行了合理的处置，实现“无害化、减量化和资源化”的要求，处置措施技术经济可行，预计对周围环境影响不大。 5、地下水、土壤环境影响分析 5.1主要污染途径 本项目污染物能污染地下水的途径主要包括：危废暂存间、原料贮存区（聚丙烯酰胺贮存区）防渗措施不到位，废机油转运过程中操作不当引起泄漏污染土壤及地下水；污水管线等破裂污染地下水及土壤。 5.2污染防治措施 本项目沉淀池防渗层损坏或污水管道一旦出现破裂，便会造成废水泄露，在此情况下，废水外排进入环境，可能对自然水体、土壤的环境质量造成不良影响。另外，废水通过渗透进入地下水环境，可能会污染厂区和周边区域地下水。因此，项目应重点做好事故防范和应急措施，杜绝污水处理系统事故发生。 根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，本项目采取分区防渗的措施： ①建设项目危废暂存间、原料贮存区（聚丙烯酰胺贮存区）为重点防渗区，基础采取有效的防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s； ②建设项目生产车间为一般防渗区，采取严格防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1×10-7cm/s； ③其他区域为简单防渗区，进行地面混凝土硬化即可。 因此，采取各类防治措施后，项目对地下水、土壤环境的影响较小。 6、环境风险 6.1风险物质调查 （1）风险物质及分布 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为废机油、聚丙烯酰胺。 表4-23 项目涉及危险物质物数量及分布情况一览表 危险物质; 最大存在量（t）; 分布情况. 废机油; 0.4; 危废暂存间. 聚丙烯酰胺; 1; 2#原堆放厂房. 项目涉及危险物质的性质见下表。 表4-24 项目涉及危险物质物化性质一览表 化学品名称. 化学品中文名称; 机油. 技术说明书编码; 8956; CAS.; /. 危险性概述. 危险性类别; 易燃液体; 燃爆危险; 易燃，具有刺激. 侵入途径; 皮肤、消化道、呼吸道等; 有害燃烧产物; CO、CO2. 健康危害; 皮肤接触可能导致肾脏危害，吸入滴雾或者液体可引起吸入性肺炎。. 危险特性; 易燃，遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 理化性质. 熔点（℃）; -18℃; 相对密度（水=1）; 0.87-0.9. 沸点（℃）; 282-338℃; 外观及外形; 稍有粘性的棕色液体. 稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 毒理性资料. 毒性; 属低毒类。具有轻微刺激. （2）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3+…… + qn/Qn 若计算结果大于或等于1，则定为重大危险源。 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质实际存在量（吨）； Q1，Q2，……Qn－与各危险物质相对应的临界量（吨）。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里的临界量进行Q值计算。 表4-25 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大储存量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.4; 2500; 0.00016. 项目Q值Σ; 0.00016. 本项目危险物质厂区储存及存在量小于临界量，危险物质Q =0.00016＜1，本次评价对项目开展环境风险简单分析。 6.2环境风险分析 （1）大气环境风险影响分析 机油及废机油具有火灾发生的危险。燃烧过程中产生的烟气中含有烟尘、CO、CO2及其他未完全燃烧的烃类等物质，具有一定的毒性和窒息性，因此在机油及废机油燃烧期间会对周边的大气环境和人群会产生一定的不利影响，将会对厂内员工及周边距离较近的居民造成人身伤害及财产损失等严重不利影响。 （2）水环境风险分析 一旦引发火灾，灭火过程中产生的消防废水可能进入地表水体，对水环境造成污染影响；洗砂废水处理装置即絮凝沉淀罐泄露引起的地表水、土壤污染事故，建议厂区设置一座150m3的事故池，确保事故状态下的生产废水不外排。 6.3影响途径 本项目环境风险主要为废机油泄漏引起的火灾爆炸事故，对环境造成污染和对人体造成伤害，废水的泄露对地下水和土壤的污染，废气超标排放对发起的污染。 6.4环境风险防范措施及应急要求 6.4.1风险防范措施 （1）储存场所防范措施 ①危险废物废润滑油应采用收集桶密闭保存，防止二次污染。危险废物暂存间地面做防渗处理，危废暂存间设置明显标志，并由专人管理，做好出入库核查登记，并定期检查。 ②危险废物暂存间出口做好围堰，防止危险废物泄露及雨水倒灌。 ③危废暂存间配备相应的应急设施，远离火源。 ④聚丙烯酰胺堆放区采用重点防渗处理 （2）环保设施风险防范 A、储存场所防范措施 ①危险废物废机油应采用收集桶密闭保存，防止二次污染。危险废物暂存间地面做防渗处理，危废暂存间设置明显标志，并由专人管理，做好出入库核查登记，并定期检查。 ②危险废物暂存间出口做好围堰，防止危险废物泄露及雨水倒灌。 ③危险废物暂存间、原料库配备相应的应急设施，远离火源。 ④废水沉淀罐泄露时，做好泄露收集工作，充分利用现有管道将洗砂废水导流至清水池中。 B、环保设施风险防范 由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理；加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决，一旦不能及时解决，立即停止生产；加强絮凝沉淀罐的日常维护和维修，一凡发现事故隐患，立即停止废水的处理。 6.4.2制定应急预案 本项目由于自身的特殊性及风险性，根据《企业事业单位突发性环境应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求，项目管理部门应编制相应的突发环境事故应急预案，企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向环保局备案。 7、运输道路扬尘和噪声污染影响分析 本工程外购的原材料和产品出厂均采用汽车运输。 本工程外购原料来自来源于叶县周边地区，平顶山睿景商贸有限公司作为销售方，销售给叶县鸿鑫建材有限公司，主要运输路线为S330，沿线周围的敏感点主要为宋庄村、姚寨、堰口村等。成品主要共给现有的搅拌站使用，运输车辆在原料运输过程中，随着车速的加快，汽车扬尘量将随之加大，扬尘及噪声污染，会对沿途道路两侧环境造成一定的影响，为减少运输过程中扬尘的产生，评价要求采取如下措施： ①建议原料在运输时覆盖帆布、防散落措施，并对司机加强业务培训，避免运输途中原料散落对沿途环境造成影响。 ②严格控制原料运输车辆的一次运输量，坚决避免超载现象，保护运输道路的路面平整、完好，同时可有效降低对沿途声环境及空气环境的污染。 ③建议项目运输前对厂区道路洒水，减少扬尘；提高厂区地面硬化率，减少扬尘对周围环境的影响。 ④运输车辆经过村庄等敏感点时尽量放慢车速、禁止鸣笛，减轻车辆噪声对居民生活的影响。 ⑤合理安排运输时间，尽量避开居民生活和休息时间。 ⑥配备洒水车，装车过程中100%湿式作业，对进出厂道路定期洒水，并对运输车辆加盖篷布以防止物料洒落，严禁物料超出箱板。运输车辆采用尾气排放达到国V及以上排放标准车辆。厂区出口设置车辆清洗平台，对运输车辆进行清洗。经过村庄时减速慢行，禁止鸣笛。 8、环境管理与环境监测 8.1环境管理机构 根据《建设项目环境保护设计规定》第五章第五十七条规定，新建、扩建企业设置环境保护管理机构，此外根据当前国内外健康、安全、环境管理发展趋势，建议在项目设立环境管理机构。 环境管理机构主要负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作。环境管理机构人员编制中，应设立1名专职人员负责项目废气、废水、噪声、固体废物的管理及生态绿化工作，以及其它环境管理工作；该人员必须是专业环保工作人员，有较强的环保知识和管理水平。 8.2环境管理职责 ①贯彻执行各项环境保护政策、法规和标准。 ②制定各部门环境保护管理职责条例；制定环保设施及污染物排放管理监督办法；建立环境及污染源监测与统计，“三级监控”体系管理制度；建立环保工作目标考核制度。 ③负责编制并实施环境保护计划，维护各措施的正常运行，落实各项监测计划，开展日常环境保护工作。 ④根据政府及环保部门提出的环境保护要求，制定企业实施计划；做好生产过程中污染物控制，确保环保设施正常运行，并配合当地环保部门及环境监测部门的工作。 ⑤建立健全环境保护管理制度，做好各有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作,定时编制并提交项目环境管理工作报告。 ⑥负责并监督环境保护工作，定期进行环保安全检查，发现环境问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的原由，协助有关部门解决问题、处理好由环境问题所带来的纠纷等。 ⑦监督检查各产污环节污染防治措施的落实及运行情况，保证各污染物达标排放。 ⑧制定可行的应急计划，并检查执行情况，确保生产事故或污染治理措施出现故障时，不对环境造成严重污染。 ⑨开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术。 ⑩负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。 8.3环境监测 环境监测是衡量环境管理成果的一把尺子，也是环保工作不可缺少的一项工作，因而本项目要制订监测制度，定期对污染源、“三废”治理设施进行监测，同时做好监测数据的归档工作。监测和分析都应按国家的有关规范要求进行。 8.4环境监测的目的 环境监测是企业进行环境管理的重要组成部分，是环境管理的重要手段之一，其作用主要有： ①通过环境监测可以掌握环保设施的运行情况和企业的污染物排放达标情况； ②及时发现企业存在的环保问题，为改善企业的环保状况提供一定的依据； ③为企业清洁生产的持续开展和员工的环保考核提供依据； ④为发生环境矛盾纠纷时环境责任的划分提供依据。 8.5监测机构的设置 本项目人员较少，委托有资质的单位进行定期监测，同时企业应配套专门的环保机构。 在监测单位出具环境监测报告之后，企业应当将监测数据归类、归档，妥善保存。对于监测结果所反映的环保问题应及时采取措施，及时纠正，确保污染物排放达标。对于项目涉及的废气特征污染物监测数据应向社会公开。 8.6环境监测 依据根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019），根据装置运行状况及污染物排放情况，对项目环保设施运行情况进行及时监督，并对各类污染物排放进行精确监测，为确保工程投运后工业“三废”达标排放，以及安全运行提供科学依据。根据本项目运营期产污特点，结合项目工程周围环境实际情况，制定项目运行期环境监测计划。具体监测内容详见下表。 表4-26 项目运营期环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 有组织废气; 给料工序排气筒DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；同时同时满足《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文[2021]94号）. 锤式破碎工序排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 厂区上风向1个点位，下风向3个点位; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 噪声; 噪声; 厂界四周、娄庄村、邵奉街村; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 9、环保投资及验收一览表 本项目总投资100万元，其中环保投资49万元，占总投资的49%，项目环保投资见下表。 表4-27 项目环保投资及验收一览表 污染因素; 排放源; 环保设施; 验收指标; 环保投资 （万元）. 废气; 废矿石加工项目; 原料及产品装卸; 厂房密闭、原料堆放区安装一套喷干雾抑尘装置; 厂房密闭、原料堆放区安装一套喷干雾抑尘装置; 10. 运输车辆; 对厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，原料运输车辆要封闭遮盖、厂区设车辆冲洗装置; 厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，原料运输车辆要封闭遮盖、厂区设车辆冲洗装置; 3. 原料投料; 给料机三面密闭，上方设置集气罩（共2个）+1套袋式除尘器+15m排气筒（DA001）; 给料机三面密闭，上方设置集气罩（共2个）+1套袋式除尘器+15m排气筒（DA001）; 4. 锤式破碎; 锤式破碎机进行二次密闭，上方设置集气罩（共2个）+1套袋式除尘器+15m排气筒（DA002）; 锤式破碎机进行二次密闭，上方设置集气罩（共2个）+1套袋式除尘器+15m排气筒（DA002）; 9. 转运转载点粉尘; 转载点处设置喷雾设置; 转载点处设置喷雾设置; 1. 废水; 废矿石加工项目; 车辆冲洗废水; 依托现有车辆冲洗装置及沉淀池; 依托现有车辆冲洗装置及沉淀池; /. 筛分、洗砂废水; 50m3污泥池+200m3浓缩罐+120m3清水池; 50m3污泥池+200m3浓缩罐+120m3清水池; 8. 生活污水; 依托厂区现有化粪池; 依托厂区现有化粪池; /. 固废; 一般固废; 浓缩沉淀后底泥; 压滤后暂存50m2泥饼暂存间; 压滤后暂存50m2泥饼暂存间; 5. 袋式除尘器收集的粉尘; 收集后回用于搅拌站工序; 收集后回用于搅拌站工序; /. 危险废物; 废机油; 1座10m2危险废物暂存间; 1座10m2危险废物暂存间; 0.5. 生活垃圾; 暂存垃圾箱，环卫部门清运; 暂存垃圾箱，环卫部门清运; 0.5. 噪声; 设备; 室内布置、基础减震、厂房隔声; 室内布置、基础减震、厂房隔声; 3. 地下水及土壤; 分区防渗，重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s；一般防渗区等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1×10-7cm/s；简单防渗区地面混凝土硬化; 2. 环境风险; 危险废物暂存间地面做防渗处理、设置明显标志、做好围堰、远离火源；废机油采用收集桶密闭保存，做好出入库核查登记，并定期检查；加强人员培训与管理工作，强化安全意识等；环保设施定期维修检查，建设1座150m3的事故池，确保生产废水不外排。; 1. 其他; 厂区绿化面积100m2，厂区东南侧设置30m3的雨水收集池; 2. 总计; /; 49. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 (编号名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 原料投料（DA001） | 有组织粉尘 | 给料机三面密闭，上方设置集气罩（共2个）+1套袋式除尘器+15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准；同时满足《河南省生态环境厅关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文[2021]94号） |
|  | 锤式破碎 （DA002） |  | 锤式破碎机进行二次密闭，上方设置集气罩（共2个）+1套袋式除尘器+15m排气筒（DA002） |  |
|  | 原料投料 | 无组织粉尘 | 车间密闭，喷干雾抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
|  | 锤式破碎 | 无组织粉尘 | 车间密闭，喷干雾抑尘 |  |
|  | 原料及产品 装卸 | 无组织粉尘 | 厂房密闭、喷干雾抑尘 |  |
|  | 转运转载点粉尘 | 无组织粉尘 | 转载点处设置喷淋 |  |
|  | 车辆运输 | 扬尘 | 厂区内地面进行硬化、洒水抑尘，原料运输车辆要封闭遮盖、车辆冲洗 |  |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水 | SS | 经沉淀池沉淀后回用 | / |
|  | 筛分、洗砂废水 | SS | 经浓缩沉淀后回用于筛分、洗砂工序 |  |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经化粪池处理后用于周围农田施肥 |  |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 噪声 | 低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 固体废物 | 筛分、洗砂废水经压滤后的泥饼经压滤机压滤后外售给建材企业，袋式除尘器收集的粉尘回用于厂区内的混凝土搅拌站项目重新利用；生活垃圾由环卫部门定期清理；设备维修保养废机油暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。本项目新建泥饼暂存间50m2，危废暂存间10m2。 |  |  |  |
| 地下水 污染防治措施 | 危废暂存间、污泥浓缩池为重点防渗，基础采取有效的防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1×10-7cm/s；生产车间为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1×10-7cm/s；原料库为简单防渗区，进行地面混凝土硬化。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危险废物暂存间地面做防渗处理、设置明显标志、做好围堰、远离火源；废机油采用收集桶密闭保存，做好出入库核查登记，并定期检查；加强人员培训与管理工作，强化安全意识等；定期检查废气处理设施，建设1座150m3的事故池确保生产废水不外排。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

叶县鸿鑫建材有限公司年处理30万吨废矿石再利用项目符合国家产业政策要求，符合区域“三线一单”要求。建设单位在采取评价提出的各项环境保护及污染防治措施、严格执行“三同时”制度情况下，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.684t/a | 0 | 0.684t/a | +0.684t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 筛分、洗砂泥饼（t/a） | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | +3000 |
|  | 袋式除尘器收集的粉尘（t/a） | 0 | 0 | 0 | 57.767 | 0 | 57.767 | +57.767 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 9 | +1.5 |
| 危险废物 | 废机油（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①